雪铁龙AX 1.0/1.1/1.4；雪铁龙AX GTi；雪铁龙Saxo1.0/1.1/1.4/1.6；雪铁龙ZX 1.0/1.4；雪铁龙Xsara 1.4/1.6；雪铁龙Borlingo 1.0/1.4（1994-2001年）

发动机代码：CDY/CDZ/HDY/HDZ/KDX/KDY/KFX/KFY/KFZ/NFZ

参见图02。

图02

(一)拆卸

注意:对于AX/Saxo/ZX车型:在安装新正时皮带之前，气门间隙必须正确。

1.举升并支撑住汽车的前部。

2.拆下:

★右前车轮

★右侧内翼子板 (ZX/Xsara)

★辅助驱动皮带

★曲轴皮带轮 (3个螺栓)1

★正时皮带罩2、8和4

3.顺时针转动曲轴到设定位置。

4.把工具号是4507-T.B的正时销插入凸轮轴链轮5。

5.把工具号是4507-T.A的正时销插入飞轮6。

6.拧松张紧器螺母7，释放皮带上的张力，稍微拧紧螺母。

7.拆下正时皮带。

(二)安装

1.确保正时销5和6的位置是正确的。

2.按照下面的顺序安装正时皮带:

★曲轴链轮

★凸轮轴链轮

★水泵链轮

★张紧器皮带轮

注意:要注意皮带上的皮带的转动方向标记。.确保链轮间皮带的非张紧侧被绷紧。

3.拧松张紧器螺母7。

4.逆时针转动张紧器，压紧皮带。

5.拧紧张紧器螺母7。

6.拆下正时销5和6。

7.在皮带的▼处连接张力计8。工具号是4122-T。

8．拧松张紧器螺母7。

9.逆时针转动张紧器，直到张力计显示45±3 SEEM单位（Berlingo车型：31 SEEM单位）。

10.拧紧张紧器螺母7。

11.拆下张力计8。

12.顺时针转动曲轴4圈到设定位置。

注意:不允许逆时针方向转动曲轴。

AX/Saxo/ZX车型——进行下面步骤:

13.确保正时销能插入5和6。

注意:确保正时销被拆下。

14.拧松张紧器螺母7。

15.稍微释放皮带的张力。

16.在皮带的▼处连接张力计8。

17.逆时转动张紧器并使皮带张紧。新皮带: 41±3 SEEM单位;旧的皮带：35±3 SEEM单位。

18．拧紧张紧器螺母7。拧紧力矩:20N.mm。

19.拆下张力计8。

20.顺时针转动曲轴2圈到设定的位置。

21.确保正时销能插入飞轮6。

注意:确保正时销被拆下。

22.在皮带的▼处连接张力计8。

23.检查张力计的读数。新皮带：51±3 SEEM单位;旧的皮带：45±3 SEEM单位。

24.如果张力不为上述值，重复步骤13~23。

Xsara/Berlingo车型-进行下面的步骤:

25.插入正时销5和6。

26．拆下气缸盖罩。

27．安装气门弹簧压缩器10，工具号是4533-T.Z.。

28.在皮带的▼处连接张力计8。工具号是4122-T。

29.拧松张紧器螺母7。

30.稍微释放皮带的张力。

31.逆时针转动张紧器，直到张力计显示29~33 SEEM单位。

32.拧紧张紧器螺母7。拧紧力矩:20N.m。

33.拆下:

●张力计8

●正时销5和6

●气门弹簧压缩器10

34.顺时针转动曲轴2圈到设定位置。

35.确保正时销能插入5和6。

全部车型-进行下面的步骤:

36.按照与拆卸相反的顺序安装部件。

37.拧紧曲轴皮带轮螺栓9。拧紧力矩:8N.m。