熔断器盒

第三节  熔断器盒

东风雪铁龙毕加索轿车的熔断器盒有三个，一个位于发动机舱内，代号BM34；另两个位于座舱内，代号分别为BH28和BH12。

一、发动机舱内的熔断器盒（BM34）

1、位置（图5-3-1）

图5-3-1  BM34位置图及BM34上的继电器位置

2、内部电路原理图（图5-3-2、图5-3-3）

图5-3-2  BM34熔断丝位置图

图5-3-3  BM34内部接线原理图

3、熔断器功能表（表5-3-1）

表5-3-1  发动机舱熔断器盒（BM34）

| 熔断器 | 安培 | 电源 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| MF1 | 70A | +BB | BSI（智能控制盒）电源（前刮水器，加热后风窗，中控锁） |
| MF2 | 30A |  | 发动机冷却风扇（P） |
| MF3 | 50A |  | 发动机冷却风扇（P） |
| MF4 | 50A |  | 车轮防抱死系统（A） |
| F5 | 15A |  | 喇叭 |
| F6 | 15A |  | 近光灯继电器（P） |
| F7 | 5A |  | 发动机冷却风扇继电器（低速） |
| MF8 | 70A |  | 28路熔断器盒（座舱）（A） |
| MF9 | 50A |  | BSI（智能控制盒）电源（转向灯、玻璃升降器、天窗、+VAN、后刮水器、空调压缩机） |
| MF10 | 40A |  | 照明控制（A） |
| MF11 |  |  | 空 |
| MF12 | 50A |  | 防盗点火开关（+AA、+CC、+D）（A） |
| MF13 | 40A |  | 防盗点火开关（+KK）（A） |
| F14 | 10A |  | 诊断插头、TU5JP发动机电控单元 |
| MF15 |  |  | 空 |
| MF16 | 40A |  | 28路熔断器盒（座舱）（A） |
| MF17 | 30A |  | 辅助加热器（A） |
| F18 |  | 电源 （通过双继电器） | 空 |
| F19 |  |  | 空 |
| F20 | 5A | +CC | 发动机冷却风扇 |
| F21 |  | +BB | 空 |
| F22 | 20A |  | 转向灯 |
| F23 | 10A | +CC | ABS电控单元 |
| F24 | 5A |  | 发动机电控单元（A），预加热控制盒，流量表，三继电器保护开关 |
| F25 | 15A | 电源 （通过双继电器） | 燃油泵 |
| F26 | 30A | +BB | 双继电器（P） |
| F27 | 20A |  | 双继电器（P） |
| F28 | 5A | 电源 （通过双继电器） | 节气门体加热电阻（TU5JP/L3） |
| F29 | 30A | +BB | 气泵（EW7）（A） |
| F30 | 5A |  | 雾灯（右）（P） |
| F31 | 5A |  | 雾灯（左）（P） |
| F32 | 5A | +CC | 车速传感器、倒车灯开关/三继电器保护开关 |
| F33 | 10A |  | 水温控制盒（TU5JP），诊断插头，汽油加热器 |
| F34 | 15A | 电源 （通过双继电器） | 氧传感器、碳罐模拟电磁阀（汽油），EGR电磁阀，电磁阀（柴油喷射泵） |

A：电源  F：熔断器  MF：最大熔断器  P：功率

4、BM34上的继电器（表5-3-2）

表5-3-2  继电器-34路熔断器

| 序号 | 用途 |
| --- | --- |
| 1 | 气泵（EW7） |
| 2 | 雾灯 |
| 3 | 近光灯 |

二、座舱内的熔断器盒（BH28-BH12）

1、位置（图5-3-4、图5-3-5）

图5-3-4

1-BH12熔断器  2-BH28熔断器

图5-3-5  BH28、BH12熔断器位置图

2、BH28内部电路原理图（图5-3-6）

图5-3-6  BH内部接线原理图

3、BH28的熔断功能表（表5-3-3）

| 熔断器 | 安培 | 电源 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 变阻器 | +CC | 安全气囊控制盒-预张紧器 |
| F2 |  |  | 空 |
| F3 | 5A |  | 开关（离合器） |
| F4 | 5A |  | BSI电源（+CC） |
| F5 | 10A |  | 制动开关-组合仪表电源 |
| F6 | 5A | +BB | 求救开关 |
| F7 | 5A |  | BSI电源 |
| F8 | 10A |  | 水温控制盒-组合仪表-顶灯（前/后） |
| F9 | 5A |  | 行李箱照明 |
| F10 | 5A |  | 卫星导航系统 |
| F11 |  |  | 空 |
| F12 |  |  | 空 |
| F13 |  | +BB | 空 |
| F14 | 15A或（30A） |  | 附件插头或（附件插头/篷车插头） |
| F15 | 20A |  | 后玻璃升降器 |
| F16 | 30A |  | 防夹玻璃升降器 |
| F17 | 15A |  | 收放机 |
| F18 |  |  | 空 |
| F19 | 5A |  | 后雾灯/后雾灯指示灯 |
| F20 |  |  | 空 |
| F21 |  |  | 空 |
| F22 | 10A | +AA | 杂物盒照明-顶灯（前/后） |
| F23 | 20A | +AA +BB | 点烟器 |
| F24 | 10A |  | 收放机/延时装备（P） |
| F25 |  | +AA | 空 |
| F26 | 5A |  | 电动后视镜（转换开关） |
| F27 | 5A |  | BSI电源 |
| F28 |  |  | 空 |

P：功率。

4、BH12的内部电路原理图（图5-3-7）

图5-3-7  BH12内部接线原理图

5、BH12的熔断器功能表（表5-3-4）

表5-3-4

| 熔断器 | 安培 | 电源 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| F29 | 10A | +route | 左远光灯 |
| F30 | 10A |  | 右远光灯（远光指示灯） |
| F31 | 10A | +code | 左近光灯 |
| F32 | 10A |  | 右近光灯（近光指示灯） |
| F33 | 5A |  | 大灯校正器 |
| F34 | 10A | +VV | 左前位置灯-左后位置灯-牌照灯-信息+驻车（BSI）-运行开关+驻车 |
| F35 | 10A |  | 右前位置灯-右后位置灯 |
| F36 | 15A | +KK | 辅助加热 |
| F37 |  |  | 空 |
| F38 | 5A |  | 压力开关 |
| F39 |  |  | 空 |
| F40 | 40A |  | 多空调 |