照明、信号

第四节  照明、信号

一、照明信号开关（图5-4-1）

图5-4-1  照明组合开关

1-照明组合开关  2-组合开关支架  71-螺钉

照明组合开关位于转向盘下，可控制位置灯、近光灯/远光灯、前/后雾灯、转向灯、喇叭等。

二、前组合灯及调整器

1、前组合灯结构、灯泡规格（图5-4-2、表5-4-1）

图5-4-2  前照灯

1-前照灯卤素灯泡  2-转向灯灯泡  3-转向灯灯座  4-前照灯  5-位置灯灯泡  6-位置灯灯座

表5-4-1  前照灯灯泡规格

| 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 前照灯灯泡 | H4 12V 60/55W | 2 |
| 转向灯灯泡 | 21W 12V | 2 |
| 位置灯灯泡 | 5W 12V | 2 |

2、拆装（图5-4-3）

图5-4-3  前照灯拆卸

拆卸：拆卸前保险杠（部分），拆卸螺栓2、3及4，脱开插接器，拆下前照灯1。

安装：按拆卸相反的顺序安装。

3、前照灯调整器（图5-4-4）

图5-4-4  前照灯调整器

1-前照灯调整器  2-前照灯调整器开关

通过前照灯调整器可调整前照灯近光光束的上下照射角度。

三、前雾灯（图5-4-5）

图5-4-5  前雾灯

1-雾灯  2-灯泡  3-灯座

灯泡规格：H1 12V 55W。

四、后组合灯

1、结构（图5-4-6）

图5-4-6  后组合灯

1-后组合灯底板  2-内嵌卡扣  3-卡扣销  4-制动及位置灯  5-转向灯  6-倒车灯  7-后雾灯  8-后组合灯罩

2、拆装（图5-4-7）

拆卸：打开分隔活门4，拔出堵盖3，用一字螺丝刀撬开a处的卡簧，将后组合灯1向下压，松开a处的卡簧，拉出后组合灯1，脱开插接器2，即可取下后组合灯（灯泡规格见表5-4-2）。

图5-4-7  后组合灯拆卸

安装：按与拆卸相反的顺序安装。注意将定位销（c）和（d）与其孔位对应。安装后检查所有灯光是否正常。

表5-4-2  灯泡规格

| 名称 | 规格 | 数量 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制动及位置灯 | P21/5W | 2 | 倒车灯 | P21W | 2 |
| 转向灯 | PY21W | 2 | 后雾灯 | P21W | 1 |

五、侧转向灯（图5-4-8）

灯泡规格：W5W 12V。

用一字螺丝刀沿侧转向灯罩底部向外撬，即可拆下侧转向灯。

六、第三制动灯

1、结构（图5-4-9）

灯泡规格：W5W 12V。

2、拆装（图5-4-10）

拆卸：按住“a”、“b”两处的按扣，拆下盖板1。拆下螺钉3、5，脱开插接器4，拆下第三制动灯2。

安装：按与拆卸相反的顺序安装，安装后检查制动灯是否正常。

图5-4-8  侧转向灯                    图5-4-9  第三制动灯

1-灯座  2-灯泡  3-灯罩                1-第三制动灯  2-灯泡

图5-4-10  第三制动灯拆卸

七、室内顶灯-行李箱灯-杂物盒灯-牌照灯

1、室内顶灯（图5-4-11）

灯泡规格：W6W 12V（N3氙灯）。

2、行李箱灯（图5-4-12）

灯泡规格：W5W 12V。

3、杂物盒灯（图5-4-13）

灯泡规格：W5W 12V。

4、牌照灯（图5-4-14）

灯泡规格：W5W 12V。

图5-4-11  顶灯                        图5-4-12  行李箱灯

1-顶灯  2-灯泡                          1-灯座  2-灯泡  3-行李箱灯

图5-4-13  杂物箱灯                       图5-4-14  牌照灯

1-开关  2-杂物盒灯  3-灯泡  4-灯座       1-灯座  2-灯罩  3-螺钉  4-灯泡

八、仪表照明灯（图5-4-15）

灯泡规格：T5W 12V。

九、喇叭（图5-4-16）

图5-4-15  组合仪表照明灯                图5-4-16  喇叭

1-灯泡  2-组合仪表                   1-喇叭  2-喇叭支架  70-螺钉  71-螺母