# 204-02章节 后悬架

适用车型: 2003.50 嘉年华

| 目录 |  | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 规格 |  |  |
| 规格 |  | 204-02-2 |
| 说明与操作 |  |  |
| 后悬架 |  | 204-02-3 |
| 诊断和测试 |  |  |
| 后悬架 |  | 204-02-4 |
| 拆卸和安组装 |  |  |
| 后桥 | (15 231 0) | 204-02-5 |
| 拖臂轴衬 | (15 730 0) | 204-02-8 |
| 轮轴 | (15 366 0) | 204-02-10 |
| 减震支柱和减震弹簧总成 | (15 781 0) | 204-02-11 |
| 后轮轴承 |  | 204-02-12 |
| 分解和组装 |  |  |
| 减震支柱和减震弹簧总成 |  | 204-02-15 |

#### 扭矩规格

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 减震支柱和减震弹簧总成上支架固定螺母 | 22 | 16 | - |
| 后桥安装支架到车身固定螺栓 | 48 | 35 | - |
| 减震支柱和减震弹簧总成下固定螺栓 | 120 | 89 | - |
| 制动软管接头 | 13 | 10 | - |
| 轮胎螺母 | 85 | 63 | - |
| 轮轴固定螺栓 | 66 | 49 | - |
| 拖臂与安装支架固定螺母 | 120 | 89 | - |
| 轮毂固定螺母 | 235 | 173 | - |

## DESCRIPTION AND OPERATION

### 后悬架

| 序号 | 零件号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 后桥和拖臂总成 |
| 2 | - | 安装支架 |
| 3 | - | 轮毂和制动鼓总成 |
| 4 | - | 减震支柱和减震弹簧总成 |

后悬挂由两支减震支柱和减震弹簧总成和连接在后桥上的拖臂组成。后桥用胶套支撑在前端安装位置，用支柱螺旋弹簧总成的下胶套支撑在后安装位置。

## DIAGNOSIS AND TESTING

### 后悬架

相关信息请参阅 204-00章节。

## REMOVAL AND INSTALLATION

### 后桥 (15 231 0)

拆卸

1. 	松开驻车制动拉索。

2. 	松开轮胎螺母。

3. 	举升汽车。相关信息请参阅100-02章节。

4. 	拆卸车轮。

5. 	拆卸排气系统隔热罩中间部分。

6.拆卸排气系统隔热罩后面部分。

7. 	取下驻车制动均衡器固定架。

1.	从均衡器定位架上拆下前拉索。

2.	拆下后拉索固定卡扣。

3.	从安装支架拆下后拉索。

4.	从后拉索上拆下均衡器固定架。

8. 	取下驻车制动后拉索。

1.	从车身卡子上取下拉索。

2.	拆卸卡子固定螺钉。

3.	从后桥卡子上取下拉索。

9.  注意: 拆开制动软管后，应塞住制动软管以防赃物进入。

拆开制动软管。

1.	拆卸制动软管接头。

• 	将制动液排入合适的容器内。

2.	拆卸接头固定卡子。

10. 	松开减震支柱和减震弹簧总成下固定螺栓。（两侧）

11. 	支撑后桥总成。

12. 	拆卸后桥安装支架（两侧）。

13. 	拆卸减震支柱和减震弹簧总成下固定螺栓（两侧）。

- 降低和拆卸后桥总成。

安装

1.  注意: 当汽车全部质量由车轮承载后，才能进行后悬挂零件的最后紧固。

确定后桥总成的位置。

• 装上螺栓并用手拧紧。

2. 	按与拆卸相反的顺序安装固定零件。

3. 	从车辆后部开始安装驻车制动拉索。

4. 	安装后车轮。

5. 	降低汽车。

6.  对制动系统排气。相关信息请参阅206-00章节。

7. 	调整驻车制动拉索。相关信息请参阅206-05章节。

### 拖臂轴衬 (15 730 0)

| 专用工具 |  |
| --- | --- |
|  | 轴衬拆装器 205-342 (15-110) |
|  | 205-342适配器 205-342-01 (15-110-01) |
|  | 205-342适配器 205-342-02 (15-110-02) |

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 盘式制动器调整片润滑脂 | ESEA-M1C-1014A |

拆卸

1. 	举升汽车。相关信息请参阅100-02。

2. 	支撑后桥。

3. 	局部脱开驻车制动拉索。

1.	从后桥总成上取下驻车制动拉索。

2.	从拖臂上取下制动拉索。

4. 拆卸拖臂与安装支架的固定螺栓和螺母。（两侧）

5. 小心放下后桥，以使轴衬不和安装支架和车身纵梁接触。

6. 注意: 用工具提供的润滑脂润滑该工具的轴端。

使用专用工具，取出拖臂轴衬。

安装

1. 注意: 用润滑脂润滑专用工具和新轴衬。

安装新拖臂轴衬。

2. 注意: 当汽车全部重量由车轮承载后，才能进行后悬架零件的最后紧固。

按与拆卸顺序相反的步骤安装。

### 轮轴 (15 366 0)

拆卸

1. 	松开驻车制动拉索。

2. 	松开轮胎螺母。

3. 	举升汽车。相关信息请参阅100-02章节。

4. 	拆卸车轮。

5. 	拆卸轮轴。

安装

1. 	按与拆卸顺序相反的步骤安装。

2. 安装车轮。

3. 放下汽车。

4. 调整驻车制动拉索。相关信息请参阅206-05章节。

### 减震支柱和减震弹簧总成 (15 781 0)

拆卸

1. 	拆卸减震支柱和减震弹簧总成上保持螺母。

2. 	举升汽车。相关信息请参阅100-0章节。

3. 	拆卸减震支柱和减震弹簧总成。

安装

1. 注意: 当汽车全部重量由车轮承载后，才能进行后悬挂零件的最后紧固。

按与拆卸顺序相反的步骤安装。

### 后轮轴承

| 专用工具 |  |
| --- | --- |
|  | 油封安装器 204-066 (14-028) |
|  | 轮毂轴承挡圈和油封安装器 205-101 (15-051) |
|  | 油封拆卸器 303-112 (21-051) |

拆卸

1. 	松开驻车制动拉索。

2. 	松开轮胎螺母。

3. 	举升汽车。相关信息请参阅。

4. 警告: 如果防尘帽损坏，安装时更换。

拆卸防尘帽。

5. 警告: 使用套筒拆卸轮毂保持螺母，以免损坏。

拆卸轮毂保持螺母。

6. 拆卸轮毂和制动鼓总成。

7.  注意: 拆卸轮毂油封时，小心不要损坏轮毂孔。

拆卸轮毂油封。

8. 	拆卸轴承。

9.使用合适的内拉器，拆卸轴承内圈。

10. 	使用合适的内拉器，拆卸轴承外圈。

11. 	清洁轮毂和制动鼓总成。

安装

1. 警告: 自调圆锥滚柱后轴承在两相配合的内外圈内运转。（轴承内外圈和轴承应由同一供应商提供）

警告: 轴承是自动调整的，因此不需要以后再进行调整。

当安装新内外圈时，必须检查两内外圈是否紧靠在各自轴肩处。

安装新轴承外圈。

2. 注意: 安装前，将轴承涂抹润滑脂。

安装新轴承内圈。

3. 	安装新的轮毂油封。

4. 注意: 安装前给轴承涂抹润滑脂。

安装新外部轴承。

5. 安装轮毂和制动鼓总成。

6.  警告: 使用套筒安装轮毂保持螺母，以免损坏。

警告: 一旦锁紧，轮毂保持螺母不能在拧动，如果需要检查扭矩，螺母应先松开两圈再拧紧。

注意: 拧紧轮毂保持螺母时，旋转轮毂。

安装轮毂保持螺栓。

7. 安装防尘帽。

8. 安装车轮。

9. 	放下汽车。

10. 	调整驻车制动拉索。相关信息请参阅206-05章节。

## DISASSEMBLY AND ASSEMBLY

### 减震支柱和减震弹簧总成

| 专用工具 |  |
| --- | --- |
|  | 减震弹簧压缩器 204-167 (14-042) |
|  | 204-167适配器 307-278 (15-111) |

分解

1.  警告: 由于减震弹簧处于极端受力状态，应时刻小心。不按规定操作可能导致人身伤害。

部分压缩减震弹簧。

2. 	分解减震支柱和减震弹簧总成。

1.	拆卸上安装座固定卡环。

2.	拆卸上安装座。

3.	拆卸弹簧座。

4.	拆卸减震支柱。

5.	拆卸缓冲垫。

6.	拆卸防尘套。

7.	拆卸防尘盖。

组装

1.  注意: 确保减震弹簧两端正确紧靠在上下弹簧座上。

组装过程与分解顺序相反。