# 204-04章节 车轮和轮胎

适用车型: 2003.50 嘉年华

| 目录 | 页码 |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 | 204-04-2 |
| 说明与操作 |  |
| 安全警告 | 204-04-3 |
| 诊断和测试 |  |
| 车轮和轮胎 | 204-04-4 |
| 检查和确认 | 204-04-4 |
| 故障现象表 | 204-04-4 |
| 拆卸和安装 |  |
| 车轮和轮胎 | 204-04-6 |

#### 扭矩规格

| 描述 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 轮胎螺母 | 85 | 63 | - |

## DESCRIPTION AND OPERATION

### 安全警告

警告：除非在紧急情况下（临时备用），禁止在一辆汽车上混装不同类型的轮胎，如：子午胎、斜交胎或斜交帘布胎。

警告: 禁止更换轮胎时发动汽车。当车轮着地时，可能引起车辆移动。

警告: 市场上的轮胎密封剂属于易燃品。应经常提醒顾客禁止使用此类物质。

警告: 维修车轮和轮胎总成时，佩戴安全护目镜或面罩。

警告: 更换车轮或轮胎螺母松动后，汽车行驶 800 Km (500 miles)时需重新拧紧轮胎螺母。

警告: 在规定里程内不拧紧轮胎螺母，可能会导致汽车行驶过程中出现车轮离开车身。

警告: 轮轴、车轮和轮胎都有最大载重。禁止超载。

警告: 禁止使用钢丝绒研磨清洁剂清洗铝合金车轮。

警告: 拆卸轮胎气门芯前。通过压气门芯活塞来降低轮胎气压。

不遵守以上指导，可能导致人身伤害。

## DIAGNOSIS AND TESTING

### 车轮和轮胎

#### 检查和确认

为使轮胎发挥最大效能，检查轮胎胎压和轮胎是否不正常。如出现这种迹象 ，显示轮胎需要动平衡、对调或前轮定位。轮胎也应定期检查有无割痕、擦伤、磨损、起泡及嵌在胎纹内的物体。如出现轮胎温度快速升高或路面粗糙散布碎物时，应更频繁的作轮胎检查。

作为更直观的轮胎状况的检查，在胎纹的底部标有轮胎磨损指示线。当轮胎磨损指示线露出来时，就表明轮胎需要更换。

轮胎磨损诊断

轮胎磨损指示线露出或胎肩严重磨损，应该更换轮胎。胎肩磨损通常是由于子午胎外倾角过大，或前束过大。

有时，不正确的后轮前束设定或支柱损坏会造成非驱动轮胎的严重“凹陷”或“扇形”轮胎磨损。

严重的不正确后轮前束也会导致其它不正常的磨损。

路试

轮胎的振动诊断程序都是从路试开始的。路试和与顾客面谈(如果可能)，能够提供许多找出振动来源所需的信息。

路试需在平坦而没有起伏的路面上进行。如果出现震动，注意和记录以下事项：

– 	震动出现时的车速。

– 	在各速度范围内所发生的振动类型。

– 机械的或是能听见的。

–  以下条件改变时，对振动有何影响：

–	  发动机扭矩

–	  车速

–  发动机转速

– 	振动类型 – 敏感性: 扭矩敏感、车速敏感、或发动机转速敏感。

下列解释有助于区分振动的来源。

扭矩敏感

这表示此状况会因加速、减速、滑行、定速或施加发动机扭矩，而有改善或变得更糟。

车速敏感

这表示振动总是发生在相同的车速下，且不会受到发动机扭矩、发动机转速或驱动桥档位选择的响。

发动机转速敏感

这表示振动发生在不同档位不同的车速下。它有时可藉由在“空档”下增加或降低发动机转速，或在变速器失速测试下测试。如果状况是与发动机转速有关，则原因可能与轮胎无关。

如果道路测试显示有轮胎的呜咽声，但没有抖动或振动，则噪音是由于轮胎与路面间的接触所产生的。

巨大的噪音通常表示轮胎没气，或有柔软的东西接触路面所造成的。轮胎呜咽声会被误认为是轮轴噪音。轮胎呜咽声会在某一车速范围内持续发出。

完整的道路测试。

#### 故障现象表

| 现象 | 可能的故障原因 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| • 轮胎边缘过度磨损 | • 轮胎气压不足。 | • 调整轮胎气压。 |
|  | •汽车超载。 | • 必要时改正。 |
|  | •高速转弯。 | • 必要时改正。 |
|  | • 前束不正确。 • 外倾角不正确。 | • 调整前束。相关信息参阅 204-00节。 |
| • 胎冠过度磨损 | • 轮胎气压过高。 | •调整轮胎气压。 |
|  | • 频繁加速或制动。 | • 必要时改正。 |
| • 其它轮胎过度磨损 | • 轮胎气压不正确。 | • 调整轮胎气压。 |
|  | • 轮胎需要调换。 | • 调换轮胎。 |
|  | • 前端不在一条线上。 | • 调校前端。参阅204-00节。 |
|  | • 汽车超载。 | • 根据要求检查负载规格。 |
|  | • 前或后减震装置松动或泄漏。 | • 紧固或必要时更换零件。参阅 204-01节(前)或204-02节(后)。 |
|  | • 车轮轴承磨损。 | • 更换车轮轴承和/或轮毂。参阅 204-01(前) 或 204-02 (后)。 |
|  | • 悬挂零件、轴衬和球节松动、磨损或损坏。 | • 检查、修复或必要时更换零件。 |
|  | • 车轮或轮胎侧向或径向跳动过大。 | • 使用千分表测量跳动量，检查、修复或必要时更换零件。 |
| • 车轮安装困难 | • 方法不对或零件不匹配，包括车轮螺栓和螺母。 | • 遵循厂家说明。 |
|  | • 零部件腐蚀、磨损或损坏。 | • 清洁或更换部件。 |
| • 车轮生锈或腐蚀 | • 维护不当。 | • 清洁和涂漆保护。 |
| • 摇晃或异常振动影响车轮跳动 | • 车轮破损（特别是前轮轴承外挡圈和滚柱轴承损坏）。 | • 检查车轮轮辋。必要时更换零件。 |
| • 汽车抖动过大、转向不良 | • 悬挂部件松动。 | • 紧固或更换部件。 |
| • 车轮和轮胎造成的汽车振动 | • 轮胎气压过高。 | •调整轮胎气压。 |
|  | •车轮或轮胎失去平衡。 | • 对车轮和轮胎总成进行平衡。 |
|  | • 轮胎磨损不均匀。 | • 必要时更换新轮胎以消除振动。 |
|  | • 制动盘失去平衡。 | • 检查制动盘上有无泥土或碎片。如没有发现制动盘损坏或碎片，制动盘可能有很重的污垢。参阅206-00节。 |
|  | • 轮胎内进水。 | • 出去积水。 |
|  | • 车轮弯曲。 | • 更换新车轮。试图修复车轮会造成车轮断裂，并会降低车轮的强度。 |
|  | • 胎边装配正确。 | • 在车上旋转车轮。检查轮胎和车轮结合的地方。如果发现某部位在转动时摆动，该部位有可能就是车轮和轮胎没装配好。拆卸轮胎，清洁车轮和轮胎的结合部位。 |
|  | • 车轮或轮胎径向跳动过大。 | • 使用千分表测量车轮或轮胎的径向跳动。如果车轮或轮胎径向跳动量不在规定范围内，需要进一步检查车轮螺栓的径向跳动。如果车轮螺栓的径向跳动量超出范围，更换。 |
|  | • 车轮螺栓、轮胎螺母松动或损坏，或车轮螺栓孔扩大。 | • 紧固或必要时更换部件。 |
|  | • 车轮安装面与轮毂安装面之间有异物。 | • 清洁安装面。 |
|  | • 车轮或轮胎径向跳动过大。 | • 使用千分表检查车轮和轮胎的径向跳动。如果车轮或轮胎都超出范围。进一步检查车轮螺栓的径向跳动，如果有部件超出范围，更换。 |
|  | • 前轮轴承损坏。 | •参阅204-01节。 |
| • 轮辋底部或排水槽有裂纹 | • 汽车超载或滥用。 | • 更换车轮，检查负荷和运行条件。避免轮胎气压过高。检查轮辋规格，工作负荷，轮胎尺寸、帘不层和轮胎结构。 |
|  | • 工具使用不当。 | • 检查安装、拆卸和保养程序 |
| • 车轮螺栓螺纹损坏 | • 安装时，车轮滑过车轮螺栓。 | •更换车轮螺栓。按规定要求紧固。 |
| • 制动鼓松动 | • 车轮螺栓过长。 | •更换车轮螺栓。 |
| • 车轮螺栓断裂 | • 轮胎螺母松动。 | • 更换车轮螺栓。按规定要求紧固。 |
|  | • 超载。 | • 更换车轮螺栓。按规定要求紧固。比较实际负荷和规定负荷率。 |
| • 车轮螺栓螺纹损坏 | • 扭矩过大。 | •更换车轮螺栓。按规定要求紧固 |
| • 车轮螺栓孔生锈 | • 轮胎螺母松动。 | • 检查总成，如发现部件损坏，更换。按规定要求紧固。 |
| • 轮胎螺母损坏 | • 车轮总成松动。 | • 更换车轮螺栓。按规定要求紧固。 |
|  | • 轮胎螺母过度锁紧。 | • 遵循正确的紧固程序。 |
| • 轮胎螺母卡死 | • 腐蚀。 | • 当心：不可使润滑油沾附在螺栓孔锥形面或车轮螺母锥形面上。如果有轻微的腐蚀，用铁刷除去。无果腐蚀严重，则“安装”新的车轮螺栓与螺母。如果状况仍然存在，用石墨基润滑油”润滑”各车轮螺栓之前三圈螺纹。 |
|  | • 超载。 | • 减轻重量。 |

## REMOVAL AND INSTALLATION

### 车轮和轮胎

拆卸

警告: 不要使用加热的方法来松动卡死的轮胎螺母。加热可能损坏车轮和轮毂。

1. 	松开轮胎螺母。

2. 	举升汽车。相关信息请参阅100-02节。

3. 	拆卸车轮和轮胎总成。

安装

1. 警告: 去除车轮、轮毂或制动盘安装面上锈迹或灰尘。这些东西有可能导致轮胎螺母松动和汽车行驶时车轮松脱。不遵循以上说明可能导致人身伤害。

清洁轮毂和安装面。

2. 	安装车轮和轮胎总成。

3. 	放下汽车。

4. 	紧固轮胎螺母。