# 206-02章节 鼓式制动器

适用车型: 2003.50 嘉年华

| 目录 |  | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 规格 |  |  |
| 规格 |  | 206-02-2 |
| 说明与操作 |  |  |
| 鼓式制动器 |  | 206-02-3 |
| 诊断和测试 |  |  |
| 鼓式制动器 |  | 206-02-4 |
| 拆卸和安装 |  |  |
| 制动鼓 | (12 275 0) | 206-02-5 |
| 制动蹄 | (12 285 0) | 206-02-7 |
| 制动分泵 | (12 305 0) | 206-02-10 |
| 制动底板 | (12 313 0) | 206-02-11 |

#### 润滑脂、油液、密封剂和粘接剂

| 名称 | Specification |
| --- | --- |
| 润滑脂 – 制动底板上的制动蹄连接垫 | SAM1C-9107-A |
| SUPER Dot 4 制动液 | ESD-M6C57-A |

鼓式制动器规格

|  | mm | inches |
| --- | --- | --- |
| 新制动鼓直径 | 180 | 7.09 |
| 制动鼓报废直径 | 181 | 7.13 |
| 制动蹄片宽度 | 30 | 1.14 |
| 制动分泵孔直径 | 17.78 | 0.69 |
| 新制动领蹄衬片厚度 | 6 | 0.24 |
| 新制动从蹄衬片厚度 | 4 | 0.16 |
| 制动蹄衬片报废厚度 | 1.0 | 0.04 |

* 当制动鼓直径达到报废标准时，必须更换制动鼓。当制动鼓未达到报废标准而对制动鼓进行加工时必须特别小心。

#### 扭矩规格

| 描述 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 轮毂固定螺母 | 235 | 173 | - |
| 轮胎螺母 | 85 | 63 | - |
| 制动鼓和轮毂总成螺栓 | 66 | 49 | - |
| 制动分泵固定螺栓 | 10 | - | 89 |
| 制动软管接头 | 13 | 10 | - |

## DESCRIPTION AND OPERATION

### 鼓式制动器

DAGNOSIS AND TESTING

| DESCRIPTION AND OPERATION 编号 | 零件号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 底板 |
| 2 |  | 制动分泵 |
| 3 |  | 制动蹄片 |
| 4 |  | 制动鼓 |

## DIAGNOSIS AND TESTING

### 鼓式制动器

相关信息请参阅206-00节。

## REMOVAL AND INSTALLATION

### 制动鼓 (12 275 0)

拆卸

1. 拆卸驻车制动控制杆饰板，相关信息请参阅 501-05节。

2. 放下驻车制动控制杆并松开调整螺母。

3. 松开车轮螺母。

4. 举升汽车。相关信息请参阅100-02节。

5. 拆卸车轮。

6.  小心:如果润滑脂帽密封盖损坏，安装时更换。

拆卸润滑脂密封盖。

7. 	松开制动鼓固定螺母。

8. 注意: 拆卸制动鼓时，确保车轮轴承没和轴承座分离。

拆卸制动鼓。

1.	拆卸螺母。

2.	拆卸制动鼓。

• 	确保车轮轴承没从轴承座中脱离。

安装

小心: 只要轮毂固定螺母拧紧后，就不允许再去松动。如果要求进行扭矩调整，则必须将此螺母松开两圈后再拧紧。

注意: 紧固轮毂保持螺母时要旋转轮毂。

1. 按与拆卸顺序相反的步骤安装。

2. 	调整驻车制动拉索。相关信息请参阅 206-05节。

### 制动蹄 (12 285 0)

| 名称 | 型号 |
| --- | --- |
| 润滑脂 | SAM1C-9107-A |

拆卸

1.拆卸制动鼓，轮轴和轮毂总成。  相关信息请参阅本节制动鼓部分。

2.拆卸制动蹄固定弹簧。

3.用橡皮带固定制动分泵活塞。

4. 小心: 取出制动蹄片时不要损坏制动分泵防尘套。

从制动分泵活塞上取下制动蹄片。

5. 从连接支架上取下制动蹄片。

6. 	取下驻车制动拉索。

1.	向后推从蹄杆。

2.	从从蹄上取下拉索。

7. 拆卸制动蹄回位弹簧。

1.	拆卸下弹簧。

2.	拆卸上弹簧。

8. 	从支撑销上取下领蹄。

1.	从支撑销上向后推领蹄。

2.	取下制动领蹄。

9. 	从支撑销上取下制动从蹄。

1.	转动制动蹄90度。

2.	取下弹簧。

安装

1. 给制动底板的接触区域进行清洁、检查和涂抹润滑脂。

2．将支撑销装进从蹄中。

1.	安装弹簧。

2.	旋转制动蹄90度，安装到位。

3. 	安装领蹄到支撑销上。

1.	安装制动蹄。

2.	安装领蹄到支撑销上。

4. 	安装制动蹄回位弹簧。

1.安装上弹簧。

2.	安装下弹簧。

5. 	安装驻车制动拉索。

1.	接上驻车制动拉索。

2.	向前推从蹄推杆。

6. 拆卸橡胶带。

7. 小心: 不要损坏制动分泵防尘套。

将制动蹄装上到制动分泵上。

8. 	将制动蹄装上到底部专用支撑销上。

9. 安装制动蹄弹簧。

10. 	安装制动鼓、轮轴和轮毂总成。

11. 	调整驻车制动拉索。相关信息请参阅 206-05节。

### 制动分泵 (12 305 0)

通用工具

制动软管夹

拆卸

1. 拆卸制动蹄片。相关信息请参阅本节制动蹄片。

2. 	使用合适的制动软管夹，夹住制动软管。

3. 	拆卸制动分泵。

1.	取下制动软管接头。

2.	拆卸螺栓。

3.	拆卸制动分泵。

安装

注意: 确保在制动缸与底板之间装上衬垫。

1. 	安装制动分泵。

1.	安装制动分泵螺栓。

2.	安装制动软管接头。

2. 	拆卸制动软管夹。

3. 	制动系统排气。相关信息请参阅206-00节。

### 制动底板 (12 313 0)

拆卸

1. 拆卸制动蹄。相关信息请参阅本节制动蹄片部分。

2. 	拆卸制动分泵。  相关信息请参阅本节制动缸。

3. 	取下驻车制动拉索。

1.	按压固定夹。

2.	拆卸拉索。

4. 	拆卸制动底板。

• 	钻出铆钉。

安装

1. 	按与拆卸顺序相反的步骤安装。