# 206-05章节 驻车制动器

适用车型: 2003.50 嘉年华

| 目录 |  | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 规格 |  |  |
| 规格 |  | 206-05-2 |
| 说明与操作 |  |  |
| 驻车制动器 |  | 206-05-3 |
| 诊断和测试 |  |  |
| 驻车制动器 |  | 206-05-4 |
| 检查和确认 |  | 206-05-4 |
| 故障检查表 |  | 206-05-4 |
| 一般程序 |  |  |
| 驻车制动器拉索调整 | (12 662 0) | 206-05-6 |
| 拆卸和安装 |  |  |
| 驻车制动器控制杆 | (12 664 0) | 206-05-7 |
| 驻车制动器拉索 | (12 675 0) | 206-05-8 |
| 驻车制动警告灯开关 | (33 546 0) | 206-05-10 |

#### 扭矩规格

| 描述 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 驻车制动器拉索调整螺母 | 4 | - | 35 |
| 驻车制动器控制螺母 | 24 | 18 | - |
| 轮胎螺母 | 85 | 63 | - |

## DESCRIPTION AND OPERATION

### 驻车制动器

| 编号 | 零件号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 驻车制动前拉索 |
| 2 |  | 驻车制动拉索控制杆 |
| 3 |  | 驻车制动警告指示灯开关 |
| 4 |  | 制动蹄 |
| 5 |  | 驻车制动后拉索和平衡器 |

## DIAGNOSIS AND TESTING

### 驻车制动器

#### 检查和确认

1. 	通过操作驻车制动系统来证实顾客所述的故障。

2. 	检查机械或电器有无明显的损坏。

#### 目视检查表

| 3. 如果所发现或提出的问题的原因已发现，则进行下一步以前，应将故障排除（如可能）。 机械 | 电器 |
| --- | --- |
| – 驻车制动控制杆 – 驻车制动拉索 | – 驻车制动警告线路。参阅413-01节。 |

4. 	如果目视不能发现问题，确认故障和对照故障表。

#### 故障检查表

| 现象 | 可能的故障 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| •驻车制动器不起作用 | • 驻车制动器控制杆 • 驻车制动器拉索 | • 转到定点测试 A |
| • 驻车制动器不能松开 | • 驻车制动器控制杆 • 驻车制动器拉索 | • 转到定点测试 B |

定点测试 A: 驻车制动器不起作用

| 现象 |  | 内容/结果/措施 |
| --- | --- | --- |
| A1: 检查驻车制动后拉索是否没调节好 |  |  |
|  | 1 操作驻车制动器控制杆几次以调整拉索。 |  |
|  | • 驻车制动完好? |  |
|  |  是 |  |
|  | 汽车正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 转到A2 |  |
| A2: 检查后轮制动蹄磨损情况 |  |  |
|  | 1 检查制动蹄过度磨损。参阅 206-00节。 |  |
|  | • 制动蹄和内衬完好? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到A3 |  |
|  |  否 |  |
|  | 更换制动蹄。参阅206-02。测试并运行系统是否正常。 |  |
| A3: 检查驻车制动器拉索损坏 |  |  |
|  | 1 检查驻车制动器拉索损坏、生锈。 |  |
|  | • 制动拉索完好? |  |
|  |  是 |  |
|  | 检查驻车制动控制杆或相关制动系统部件松动的原因。请参阅 206-00节。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 修复或必要时更换驻车制动器拉索。测试并运行系统是否正常。 |  |

定点测试 B: 驻车制动不能松开

| 现象 |  | 内容/结果/措施 |
| --- | --- | --- |
| B1: 检查驻车制动拉索 |  |  |
|  | 1 松动驻车制动拉索张紧器。 - 手动转动后轮。 |  |
|  | • 后轮自由转动? |  |
|  |  是 |  |
|  | 更换驻车制动控制杆。 参阅本节驻车制动控制杆。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 转到B3 |  |
| B2: 检查驻车制动控制杆 |  |  |
|  | 1 举升汽车。驻车制动拉紧。相关信息请参阅 100-02节。 - 向上拉控制杆和按下释放按钮，释放驻车制动。 |  |
|  | • 驻车制动释放? |  |
|  |  是 |  |
|  | 检查其它原因，性常用制动系统部件。修复或必要时更换部件。请参阅206-00节。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 转到B1 |  |
| B3: 检查驻车制动前拉索 |  |  |
|  | 1 在平衡器处，从驻车制动后拉索上取下驻车制动前拉索。 - 用手转动后轮。 |  |
|  | • 后轮自由转动? |  |
|  |  是 |  |
|  | 更换驻车制动前拉索。参阅本节驻车制动拉索。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 转到B4 |  |
| B4: 检查驻车制动后拉索 |  |  |
|  | 1 在后制动器上取下后轮驻车制动拉索。 - 用手转动已取下驻车制动拉索的车轮。 |  |
|  | • 车轮自由转动? |  |
|  |  是 |  |
|  | 更换驻车制动拉索。参阅本节驻车制动拉索。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 检查其他原因，如常用制动系统的部件。修复或必要时更换部件。参阅206-00节。 |  |

## GENERAL PROCEDURES

### 驻车制动器拉索调整 (12 662 0)

调整

1. 	拆卸驻车制动器控制盖板。

2. 放下驻车制动器控制杆。

3. 	松开调整螺母。

4. 踩制动踏板6次。

5. 调整驻车制动拉索。

1.	提起驻车制动器控制杆发出六声棘齿声。

2.紧固调整螺母。

6. 	测试驻车制动器是否工作正常。

7. 	安装驻车制动器盖板。

## REMOVAL AND INSTALLATION

### 驻车制动器控制杆 (12 664 0)

拆卸

1. 	拆卸驻车制动控制杆盖板。

2. 	放下驻车制动控制杆。

3. 	拆卸调整螺母。

4. 	拆卸驻车制动控制杆螺母。

5. 从驻车制动控制杆上取出拉索。

6. 	拆卸驻车制动控制杆。

1.	断开驻车制动警告指示灯开关接头。

2.	拆卸驻车制动控制杆。

安装

1. 	安装过程与拆卸顺序相反。

2. 	调整驻车制动拉索。 相关信息请参阅本节驻车制动拉索。

### 驻车制动器拉索 (12 675 0)

拆卸

1. 	拆卸驻车制动控制杆盖板。

2. 	放下驻车制动控制杆和松开调整螺母。

3. 	松开后轮轮胎螺母。

4. 举升汽车。相关信息请参阅 100-02。

5. 	拆卸车轮。

6. 	从后面的绝热支架上取下销声器。

7. 	拆卸排气系统隔热罩中间部分，脱离底座。

8. 	从驻车制动前拉索上取下平衡器。

• 	转动驻车制动前拉索接头90度。

9. 取下驻车制动后拉索。

10. 	取下驻车制动后拉索。

11. 	从后桥上取下驻车制动拉索。（两边）

12. 	拆卸制动鼓。相关信息请参阅 206-02节。

13. 	取下驻车制动拉索。

1.	向后推制动从蹄杆。

2.	从制动从蹄上取下拉索。

安装

1. 	按与拆卸顺序相反的步骤安装。

2. 调整驻车制动。 相关信息请参阅本节驻车制动拉索。

### 驻车制动警告灯开关 (33 546 0)

拆卸

1.  拆卸驻车制动控制杆。 相关信息请参阅本节驻车制动控制杆。

2.  拆卸开关。

安装

1. 	按与拆卸顺序相反的步骤安装。