# 206-06 章节    液压制动系统操作机构

适用车型: 2003.50 嘉年华

| 目录 |  | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 规格 |  |  |
| 规格 |  | 206-06-2 |
| 说明与操作 |  |  |
| 液压制动系统 |  | 206-06-3 |
| 诊断和 测试 |  |  |
| 液压制动系统 |  | 206-06-4 |
| 拆卸和安装 |  |  |
| 制动总泵 | (12 343 0) | 206-06-8 |
| 制动液储液罐 | (12 341 0) | 206-06-7 |
| 制动踏板及支架——装备手动变速驱动桥的车辆 |  | 206-06-8 |
| 制动踏板及支架——装备自动变速驱动桥的车辆 |  | 206-06-10 |

#### 润滑油，润滑脂，密封件和粘合剂

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| SUPER DOT 4 制动液 | ESD-M6C57-A |

#### 扭矩规格

| 描述 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 制动总泵与油管联结 | 17 | 13 | - |
| 差压阀 | 26 | 19 | - |
| 制动总泵固定螺母 | 25 | 18 | - |
| 制动踏板联接轴固定螺母 | 25 | 18 | - |

## DESCRIPTION AND OPERATION

### 液压制动系统

| 编号 | 零件号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 制动踏板 |
| 2 |  | 制动液储液罐 |
| 3 |  | 制动总泵 |
| 4 |  | 制动踏板联接轴 |

## DIAGNOSIS AND TESTING

### 液压制动系统

参考第 206-00章节。

AL

## 拆卸与安装

### 制动总泵 (12 343 0)

拆卸

注意：如果不慎将制动液溅到漆面上，应立即用清水冲洗。

1. 注意: 储液罐盖不能被污染。

取下储液罐盖

1.	拆下制动油位低警告灯开关插头。

2.	取下储液罐盖。

2.  注意: 为将储液罐中的所有制动液彻底排净必须对两边都进行此步操作。

储液罐制动液的排放

1.	使用一适当干净的塑料管，一端接上系统排气嘴，另一端通入一适当的容器中。

2.	旋松排气嘴。

3.	反复踩制动踏板直到储液罐中所有制动液全部排出。

4.旋紧排气嘴。

3. 注意: 密封离合器总泵油管以防漏油或污染。

从制动液储液缸上拆下离合器总泵油管。

4. 	从制动总泵上拆下制动油管。

5. 拆卸制动总泵和制动储液罐总成。

1.	拆下固定螺母。

2.	取下制动总泵。

安装

警告: 安装前请确认制动助力器推杆处于正确的 位置。

警告: 安装前请确认制动总泵真空密封件处于正确的位置。

1. 安装过程与拆卸顺序相反。

2. 	对制动系统进行排气，相关信息参考第 206-00章节。

### 制动液储液罐 (12 341 0)

拆卸

警告: 如果不慎将制动液溅到车漆表面上，应立即用清水冲洗。

1. 警告: 确保储液罐加油口盖不要被污染。

1.	拆下制动液液面警告灯开关接头。

2.	取下加油口盖。

2. 	排放制动液。

1.	使用一软管一端接上右前制动排气嘴，另一端接入适当的容器内。

2.	旋松排气嘴，反复地踩制动踏板直到所有的油液全部排出。

3.	旋紧排气嘴。

• 	对左前轮排气嘴执行同样的操作。

3. 	拆开离合器进油管。

4. 	拆下制动液储液罐。

• 	拆开两边的固定夹。

安装

1. 注意：如有必要时更换新“O”型圈。

按与拆卸步骤相反的顺序安装。

2. 对制动系统排气。相关信息参考第206-00章节。

### 制动踏板及支架—装备手动变速驱动桥的车辆

安装

1.注意: 确保车轮指向正前方。

将方向调正并锁止。

2. 	拆下蓄电池接地线。相关信息参考第414-01章节。

3. 	拆下离合器及制动踏板位置（BPP）开关接头。

4.从转向器上拆下转向管柱。

5. 	从加速踏板上拆下油门拉索。

6. 	拆卸加速踏板 。

1.拆除固定夹。

2.	拆下加速踏板。

7. 	从制动踏板上拆下制动助力器推杆。

8. 	从制动踏板和支架上拆下离合器总泵。

• 	从离合器踏板上拆下推杆。

9. 拆下制动助力器支架。

10. 	拆下制动踏板和支架。

安装

1. 	按与拆卸步骤相反的顺序安装。

### 制动踏板及支架 — 装备自动变速驱动桥的车辆

拆卸

1. 注意: 确保方向盘处于对正位置。

将方向调正并锁死。

2. 	拆下蓄电池接地线。相关信息参考第 414-01章节。

3. 	拆下制动踏板位置（BPP）位置开关接头。

4. 拆下转向管柱。

5. 	从加速踏板上卸下油门拉索。

6. 	拆卸加速踏板。

1.	拆开固定夹。

2.	卸下踏板。

7. 	从制动踏板上拆下制动助力器推杆。

8. 拆下制动助力器支架。

9. 	拆下制动踏板和支架。

安装

1. 	按与拆卸步骤相反的顺序安装。