# 303-12 进气分配与过滤

适用车型: 2003.50 嘉年华

| 目录 |  | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 规格 |  |  |
| 规格 |  | 303-12-2 |
| 说明与操作 |  |  |
| 进气分配与过滤 |  | 303-12-3 |
| 诊断和测试 |  |  |
| 进气分配与过滤 |  | 303-12-4 |
| 拆卸和安装 |  |  |
| 空气滤清器进气管 | (23 175 0) | 303-12-6 |
| 空气滤清器 | (23 174 0) | 303-12-8 |

#### 扭矩规格

| 描述 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 车轮螺母 | 85 | 63 | - |
| 空气滤清器壳体盖固定螺丝 | 10 | - | 89 |

## DESCRIPTION AND OPERATION

### 进气分配与过滤

配备1.3L Endura 发动机的车型

| 编号 | 零件号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 空气滤清器输出管 |
| 2 |  | 空气滤清器壳体盖 |
| 3 |  | 空气滤清器滤芯 |

| 编号 | 零件号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 4 |  | 空气滤清器进气管 |
| 5 |  | 空气滤清器壳体 |

## DIAGNOSIS AND TESTING

### 进气分配与过滤

### 配备1.3L / 1.6L Duratec 发动机的车型

| 编号 | 零件号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 空气滤清器输出管 |
| 2 |  | 空气滤清器壳体盖 |
| 3 |  | 空气滤清器滤芯 |

| 编号 | 零件号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 4 |  | 空气滤清器进气管 |
| 5 |  | 空气滤清器壳体 |

### 进气分配与过滤

1. 	确认客户的故障。

2. 	目视检查有无明显的机械故障。

#### 目视检查表

机械

空气泄漏

变形的管路

空气滤清器

空气滤清器滤芯

进气冷却器 (如配备)

3. 	如发现明显的故障，在进行下步操作前先解决此故障。

4. 	如故障原因不明显，确认故障现象后用全球诊断系统进行诊断。

## REMOVAL AND INSTALLATION

### 空气滤清器进气管 (23 175 0)

拆卸

注意: 图示流程适合配备1.3L/1.6L Duratec 发动机的车型，柴油车的操作程序与之类似。

1. 	从节气门体上拆卸空气滤清器 出风管。

2. 	从空气滤清器 输出管上拆下谐振管。

3. 	拆卸空气滤清器 壳体盖和空气滤清器 出风管。

4. 	拆卸空气滤清器滤芯。

5. 从空气滤清器上拆下空气滤清器 进气管。

• 	松开卡扣。

6. 	旋松左前轮螺母。

7. 	举升车辆。相关信息参见100-02章节。

8. 	拆下左前车轮。

9. 	拆下左前轮内侧防溅板。

10. 	拆卸空气滤清器进气管。

1.	逆时针方向转动空气滤清器进气管。

2.	拆下空气滤清器进气管。

安装

1. 	按与拆卸相反的顺序安装。

### 空气滤清器 (23 174 0)

拆卸

所有车型

1. 	拆卸空气滤清器 进气管。相关信息参见本章节内空气滤清器进气管部分。

配备1.3L/1.6L Duratec 发动机的车型。

2. 	断开发动机通风管。

所有车型

3. 	拆卸空气滤清器壳体。

• 	向上拉起橡胶带，然后放松。

4. 	拆卸空气滤清器壳体。

安装

1. 	按与拆卸相反的顺序安装。