# 308-06章节 手动变速器/变速驱动桥外部操纵系统

适用车型: 2003.50 嘉年华

| 目录 |  | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 规格 |  |  |
| 规格 |  | 308-06-2 |
| 说明与操作 |  |  |
| 外部操纵系统 |  | 308-06-3 |
| 诊断和测试 |  |  |
| 外部操纵机构 |  | 308-06-4 |
| 定点测试 |  | 308-06-4 |
| 拆卸和安装 |  |  |
| 换档连接杆机构 | (16 534 0) | 308-06-5 |
| 换档稳定杆衬套 | (16 589 4) | 308-06-8 |
| 换档稳定杆 | (16 588 0) | 308-06-9 |
| 分解和组装 |  |  |
| 换档杆 |  | 308-06-10 |

#### 扭矩规格

| 部件 | Nm | lb-ft |
| --- | --- | --- |
| 换档机构导向轴承 | 14 | 10 |
| 换档稳定杆到变速器 | 55 | 41 |
| 换档稳定杆到换档机构壳体 | 12 | 9 |
| 选档杆与拨叉轴的连接 | 23 | 17 |

## DESCRIPTION AND OPERATION

### 外部操纵系统

概述 – 换档机构

| 编号 | 零件号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 选档杆 |
| 2 |  | 选档杆衬套 |
| 3 |  | 换档杆内衬套 |
| 4 |  | 换档杆 |
| 5 |  | 换档杆安装衬套 |
| 6 |  | 阻尼垫 |
| 7 |  | 换档机构上盖 |
| 8 |  | 换档机构支架 |
| 9 |  | 换档机构下座 |
| 10 |  | 换档稳定杆 |

和 嘉年华车型一样, 美洲狮上采用的 iB5 手动变速器由一换档杆操纵。

为将外部换档机构和车身隔离开来, 换档机构壳体位于换档机构支架上. 这种安装可以纵向运动以平衡发动机或变速器的转动。

换档机构壳体通过换档稳定杆与变速器硬性相连。

### 外部操纵机构

因为修理车辆故障和故障的诊断是同步进行的, 所以建议进行下列步骤:

1. 	确认客户陈述的故障, 必要时可重设故障。

2. 	如不能发现客户陈述的故障, 进行路试或根据下表的帮助进行目视检查：

#### 故障现象表

机械部件

– 明显损坏或磨损的部件 – 松动或丢失的螺母或螺栓

3. 如故障可明显识别, 修复后检查系统是否工作正常。

4. 如故障不能明显识别, 可根据下面的故障现象表进行精确检查。

| 现象 | 可能的原因 | 步骤 |
| --- | --- | --- |
| • 换档机构动作困难 | • 外部换档机构连接变形 | • 参见 308-00章节进行调整. |
|  | • 换档杆损坏 | • 转到定点测试 A |
|  | • 换档稳定杆受压力而变形 | •转到定点测试 A |

#### 定点测试

定点测试 A: 换档机构动作困难

| 检测项目 |  | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- | --- |
| A1: 检查换档杆 |  |  |
|  | 1 将选档杆和变速器分离。 |  |
|  | • 外部换档机构是否动作困难? |  |
|  |  是 |  |
|  | 拆除换档杆，查找故障部件，参见308-06章节。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 转到A2 |  |
| A2: 检查换档稳定杆是否受压而变形 |  |  |
|  | 1 将换档稳定杆从变速器上拆除。 |  |
|  | • 换档稳定杆是否受压变形? |  |
|  |  是 |  |
|  | 松开发动机/变速器的支架，使换档稳定杆可以自由安装，然后参见303-01A / 303-01B / 303-01C章节紧固发动机/变速器支架，最后参见308-00章节调整换档机构。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 变速器故障，参见308-03章节。 |  |

### 换档连杆机构 (16 534 0)

拆卸

所有车辆

1. 拆下换档杆手柄。

2. 拆下换档杆外部衬套。

3. 	拆下换档杆内部衬套。

4. 	举升车辆. 相关信息参见 100-02章节。

5. 	拆下排气管隔热板。

柴油车

6. 	拆下半轴隔热板。

1.6L 排量发动机的车辆

7. 	拆下半轴隔热板。

8. 	拆下选档杆和换档稳定杆。

1.拆下选档杆

2.	拆下换档稳定杆

9. 拆下换档机构座。

安装

所有车辆

1. 安装换档机构座。

2. 调整换档机构. 相关信息参见 308-00章节。

3. 注意: 如换档稳定杆不能自由安装，松开发动机/变速器的支架进行调整。

安装选档杆和换档稳定杆。

1.安装选档杆

2.安装换档稳定杆

4. 	紧固发动机/变速器支架 (如需要)。 相关信息参见 303-01章节。

5. 	安装排气管隔热板。

1.6L排量发动机的车辆

6. 安装半轴隔热板。

7. 	降下车辆。

8. 	安装换档杆内部衬套。

9. 	安装换档杆外部衬套。

10. 	安装换档杆手柄。

### 换档稳定杆衬套 (16 589 4)

| 专用工具 |  |
| --- | --- |
|  | 安装器 308-045 (16-015) |

拆卸

1. 拆卸换档机构，分离换档稳定杆。相关信息参见308-06章节。

2. 	使用合适的压装工具将稳定杆衬套压出。

安装

1. 注意: 衬套为锥形,只能从一侧装入。

压入稳定杆衬套。

2. 	安装换档稳定杆和换档机构， 相关信息参见308-06章节。

### 换档稳定杆 (16 588 0)

拆卸

1. 拆卸换档机构。相关信息参见308-06章节。

2. 拆卸换档稳定杆。

安装

1. 装入换档稳定杆。

2. 安装换档机构. 相关信息参见 308-06章节。

### 换档杆

| 专用工具 |  |
| --- | --- |
|  | 壳体衬套/油封安装器 308-045 (16-015) |

分解

1. 	拆卸下列部件:

1.	拆下换档稳定杆

2.	拆下阻尼垫

3.	拆下换档机构座

2. 拆下换档杆。

1.用螺丝刀将安装衬套的锁片取出。

2.拆下换档杆。

3. 	将换档杆安装衬套从换档杆上取下。

4. 拆下换档杆衬套和壳体。

组装

1. 	组装换档机构.

1. 插入换档杆。

2. 安装壳体。

3.	安装换档杆衬套。

4.	安装换档机构座。

5. 安装换档杆安装衬套。

注意: 确保换档杆被正确安装在选档杆上。

6.安装换档杆。

7.安装阻尼垫。

2. 安装换档稳定杆。