# 310-02章节 加速控制

适用车型: 2003.50 嘉年华

| 目录 |  | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 说明与操作 |  |  |
| 加速控制 |  | 310-02-2 |
| 汽油车 |  | 310-02-2 |
| 诊断和测试 |  |  |
| 加速控制 |  | 310-02-3 |
| 检查和确认 |  | 310-02-3 |
| 一般程序 |  |  |
| 油门拉线调节 — 1.3L/1.6L Duratec | (23 811 0) | 310-02-5 |

### 加速控制

#### 汽油车

加速控制系统包含加速踏板，油门拉线以及安装在节气门体上的拉线支架。加速踏板的回位通过节气门回位弹簧实现。

### 加速控制

#### 检查和确认

1. 	确认客户抱怨的故障。

2. 	目视检查明显的机械和电气故障。

#### 目视检查表

| 机械 | 电气 |
| --- | --- |
| - 加速踏板 | - 保险 |
| - 油门拉线 | - 继电器 |
| - 连接部件 | - 线束 |
|  | - 连接器 |
|  | - 动力控制模块 (PCM) |

3. 	如发现了明显的故障原因，在进行下步诊断或维修前先解决此故障原因。

4. 	如无明显的故障原因，确认故障现象并参照故障现象表。

| 故障描述 | 可能的故障原因 | 维修行动 |
| --- | --- | --- |
| • 加速踏板过硬，或感觉操纵粗糙或粘接。 | • 油门拉线损坏。 | • 安装新的油门拉线。 |
|  | • 油门拉线安装错误。 | • 检查油门拉线是否安装正确。 |
|  | • 节气门体磨损或损坏。 | •安装新的节气门体。参照 303-04B章节（1.6L发动机的车辆，或2002年2月前生产的1.25L发动机的车辆）。 |
| • 加速踏板不回位 | • 油门拉线损坏。 | •安装新的油门拉线。 |
|  | • 节气门体回位弹簧弹性下降或损坏。 | • 安装新的节气门体。参照 303-04B章节（1.6L发动机的车辆，或2002年2月前生产的1.25L发动机的车辆）。 |
|  | • 节气门体磨损或损坏。 | •安装新的节气门体。参照 303-04B章节（1.6L发动机的车辆，或2002年2月前生产的1.25L发动机的车辆）。 |
| • 发动机怠速过高 | • 油门拉线损坏。 | •安装新的油门拉线。 |

| 故障描述 | 可能的故障原因 | 维修行动 |
| --- | --- | --- |
|  | • 油门拉线安装错误。 | • 检查新的油门拉线是否安装正常。 |
|  | • 节气门体磨损或损坏。 | •安装新的节气门体。参照 303-04B章节（1.6L发动机的车辆，或2002年2月前生产的1.25L发动机的车辆）。 |

### 油拉线调节 — 1.3L/1.6L Duratec (23 811 0)

1. 拆下油门拉线固定夹。

2. 通过锁扣拉动油门拉线调节器直至锁扣位于油门拉线调节器的末端。

3. 将加速踏板踩到底并保持住。

4. 安装油门拉线固定夹。

5. 	完全踩下加速踏板以确认踏板行程正常，然后释放踏板以确认回位正常。