# 412-04 章节  控制元件

适用车型: 2003.50 嘉年华

| 内容 |  | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 说明与操作 |  |  |
| 控制元件 |  | 412-04-2 |
| 诊断与测试 |  |  |
| 控制元件 |  | 412-04-3 |
| 拆卸与安装 |  |  |
| 暖风、通风和空调系统总成 | (34 300 0) | 412-04-4 |
| 暖风机开关 | (33 574 0) | 412-04-5 |
| 进气混合门执行器 |  | 412-04-6 |

### 控制元件

| 编号 | 零件号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 空气分配开关 |
| 2 |  | 空气再循环/新鲜空气控制开关 |
| 3 |  | 温度控制开关 |
| 4 |  | 空调开关 |
| 5 |  | 暖风机控制开关 |

暖风机控制开关可使暖风/新鲜空气风扇设定在其四个档位的任一位置。

温度控制开关控制出风口温度和暖风控制阀。

空气分配开关通过拉索对驾驶室内空气的分配进行无级控制。

按下空气再循环/新鲜空气开关启动空气再循环，同时，该开关上的指示灯点亮。

按下空调开关，如环境温度在4°C 以上和暖风机控制开关接通，空调系统开始工作。同时，该开关上的指示灯电亮。

### 控制元件

相关信息请参阅 412-00节。

### 暧风、通风和空调系统总成 (34 300 0)

拆卸

1. 准备事项

• 记录音响密码。

• 记录收音机预先设定的频道。

2. 小心: 断开蓄电池负极。

拆卸收音机。 相关信息请参阅 415-01节。

3.  注意: 暖风/空调系统控制单元、所有的开关和空气分配开关构成一个总成。

拆卸空调控制面板。

1.拧下螺钉

2.松开卡扣

• 向前拉出空调控制面板

• 断开插头

4. 	松开空气分配轴。

5. 	拆卸暖风/空调模块和暖风机控制开关。

安装

1. 	按拆卸时的相反顺序安装零件。

2.  安装收音机。相关信息请参阅415-01节。

3.  连接蓄电池负极。

•  输入音响密码。

•  收音机设定在预先设定的频道。

•  调整时钟

•   汽车路试使PCM获得正确的数据

4. 	检查暖风/空调系统。

### 暖风机开关 (33 574 0)

拆卸

1. 	准备事项

• 记录音响密码。

• 记录收音机预先设定的频道。

• 使用翼子板防护罩。

2. 小心: 断开蓄电池负极。

拆卸收音机。相关信息请参阅 415-01节。

3. 	拆卸控制面板。

1.	拧下螺钉

2.	松开卡扣

• 向前拉出空调控制面板

• 断开插头

4. 	松开空气分配轴。

5. 	拆卸暖风机控制开关。

安装

1. 按拆卸时的相反顺序安装零件。

2. 安装收音机。相关信息请参阅 415-01节。

3. 完成以下事项

• 连接蓄电池负极。

• 取下翼子板防护罩。

• 输入音响密码。

• 输入收音机预先设定的频道。

• 调整时钟。

4. 检查暖风系统。

### 进气混合门执行器

拆卸

注意: "健康和安全规则"。相关信息请参阅100-00节。

1. 准备事项

• 记录音响密码。

• 记录收音机预先设定的频道。

2. 断开蓄电池负极。

3. 拆卸仪表板。相关信息请参阅 501-12节。

4. 拆卸	执行器。

1.	断开插头。

2. 拧下3颗螺钉。

安装

1. 按拆卸时的相反顺序安装零件。

2. 连接蓄电池负极。

3. 完成以下事项。

• 输入音响密码。

• 输入收音机预先设定的频道。

• 检查执行器的运行。.