# 501-10章节    座  椅

适用车型:  2003.50 嘉年华

| 目录 |  | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 规格 |  |  |
| 规格 |  | 501-10-2 |
| 说明与操作 |  |  |
| 座椅 |  | 501-10-3 |
| 拆卸与安装 |  |  |
| 前座椅 | (40 100 0) | 501-10-4 |
| 后座椅衬垫 | (40 122 0) | 501-10-6 |
| 后座椅靠背 | (40 128 0) | 501-10-7 |
| 分解与组装 |  |  |
| 前座椅座垫 | (40 104 0) | 501-10-8 |
| 后座椅座垫 |  | 501-10-10 |
| 前座椅靠背 | (40 106 0) | 501-10-11 |
| 后座椅靠背 | (40 127 0) | 501-10-15 |

#### 扭矩规格

| 描述 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 前座前固定螺栓 | 25 | 18 | – |
| 前座后外侧固定螺栓 | 25 | 18 | – |
| 前座后内侧固定螺栓 | 40 | 30 | – |
| 安全带锁扣固定螺栓 | 52 | 38 | – |
| 整体式后靠背固定螺母 | 23 | 17 | – |
| 分立式后靠背铰链紧固螺母 | 25 | 18 | – |
| 分立式后靠背铰链与车身连接紧固螺母 | 50 | 37 | – |

## DESCRIPTION AND OPERATION

### 座椅

前座椅是裁剪、缝纫而成的罩子里填满了泡沫填料，并由金属弹簧支撑在钢架上。座垫和靠背被固定成型为横向支撑，以改善后座的膝盖间隙。两个前座椅靠背能自由向后倾斜，并配有可以两种方式调节的头枕，内部填充泡衬垫。头枕与前座靠背间的间隙可让冷空气送达后座乘员。座椅导轨可让座椅向前或向后移动。.根据车辆说明书，前座椅配有外装饰板，内装饰板。后座椅是由泡沫填充成型并由弹簧框支撑。后座椅靠背有两个头枕。

## REMOVAL AND INSTALLATION

### 前座椅 (40 100 0)

拆卸

1. 将座椅移到最后面。

2. 卸下座椅滑动装饰板。

• 	将装饰板从卡扣中取出。

3. 卸下座椅前固定螺丝。

4. 	将座椅移到最前面。

5. 卸下座椅后固定螺丝。

6. 	卸下座椅。

安装

1. 注意: 勿将座椅固定螺丝完全拧紧。

安装座椅

2. 注意: 将座椅移向最后。

拧紧座椅前固定螺丝。

3. 注意:将座椅移向最前方。

按下列顺序将座椅后固定螺丝拧紧。

1.拧紧后内螺钉。

2.拧紧后外螺钉。

4.安装座椅滑动装饰板。

### 后座椅衬垫(40 122 0)

拆卸

1. 拆卸后座椅靠背（参考本章“后座椅靠背”部分）

2. 拆下后座椅衬垫

1.	拆下前固定卡扣

2.从座椅座垫架上将后座定位卡扣拆下

安装

1. 注意: 确保前定位卡扣安装在座垫架上。

安装后座椅座垫。

1.在座垫架上装上固定卡扣。

2.	将后座椅座垫安装在坐垫架上。

3.	将座垫前部安装好。

2. 安装后座椅靠背（参考本章“后座椅靠背”部分）

### 后座椅靠背 (40 128 0)

拆卸

对装备有整块后靠背的车辆

1. 从行李箱取下三颗固定螺栓

2. 移开后座靠背

对装备分开的后座靠背的车辆

3. 	将靠背向前折叠

- 移开后座靠背

- 拆卸固定螺丝(8颗)

安装

1. 注意: 确保座椅靠背架正确安置在后座坐垫架 上。

安装程序与拆卸程序相反

## DISASSEMBLY AND ASSEMBLY

### 前座椅座垫 (40 104 0)

常用装备

钩环夹钳

分解

1. 	卸下前座座垫

2. 	拆开坐垫外罩

• 卸下15个钩环

3. 	卸下座椅罩。

1.将座椅靠背罩往内卷露出拱形环。

2.拆下6个拱形环。

4. 注意: 记住隔音垫的位置以便于装配

拆下泡沫垫

装配

1. 	装配与分解的步骤相反

注意: 作为一个可修理的部件，隔音垫是非常有用的，它的尺寸要和更换的座垫匹配。

•用钩环夹钳将钩环夹合，不能用其它的工具。如图所示钩环夹合处必须重叠8毫米。

### 后座椅座垫

分解

1. 	从座椅上拆下坐垫罩

• 	从坐垫低部取下30个钩环

2. 	拆下坐垫罩

1.将座椅罩向泡沫垫中心卷动，接近钩环的褶皱。

2.从每个座椅拆下4个钩环。

装配

- 注意: 用钩环夹钳夹合钩环，不得使用其它的工具。如图所示，钩环夹合处必须重叠8毫米。

注意: 确保所有接缝都在一条线上。

给每个座椅的泡沫垫缚上坐椅罩。

•在座椅安上4个钩环。

2. 给座椅套上座椅罩

- 在座椅罩的后部安装上12个钩环。

- 在座椅罩的后部安装上9个钩环。

3.在座椅罩的底部安装上9个钩环。

3.安装座椅座垫 。有关资料查阅本章节流程。

### 前座椅靠背 (40 106 0)

分解

1. 	卸下头枕

2. 	卸下头枕导槽

3. 	卸下座椅外饰板。

1.	拆下前夹扣。

2.  拆下后定位柄脚。

4. 注意: 注意安全带锁扣定位架的位置。

卸下安全带扣。

5. 	拆下座椅靠背手动调节轮

1.取下轮盖

2.取下手动轮

6. 取下靠背调节机构盘式保护器

1.取下弹簧护圈

2.取下盘式保护器

7. 	卸下座椅内饰板

8. 	拆下靠背弹簧夹

9. 注意: 新款车座椅低部都装有装饰帘布。操作时不要损坏此帘布。

拆卸靠背

1.	将座椅向前翻倒

2.	将靠背从心轴分离

10. 	拆下座椅底部的粘胶带

11. 将靠背罩上翻，露出下部的横向拉紧条。

12. 拆开左右侧下缘的横向拉紧条

13. 将罩子从靠背上往下卷。

14.拆开左右侧上部的横向拉紧条

15. 	从衬垫的前部卸下靠背罩。

• 卸下3个钩环。

16. 	除下罩子。

• 	拆下靠背后部的粘胶带。

17. 	卸下靠背泡沫垫。

18. 	拆除隔音垫。

• 	拆下钩环。

19. 	卸除悬浮垫。

• 卸下弹簧。

装配

1. 	装配步骤与分解步骤相反

注意：隔音垫作为可修理件，其尺寸应与坐垫匹配。

• 使用钩环钳夹合钩环，不得使用其他工具。钩环须被夹拢重叠8毫米，如图所示。

### 后座椅靠背 (40 127 0)

拆卸

对装备整块后座靠背的车辆

1. 从靠背上拆开靠背罩

• 取下钩环

2. 	将靠背顶部外罩向中部翻折，以露出折叠拱形钩环。

• 取下拱形钩环

3. 	拆下靠背外罩

1. 将靠背外罩向中心位置反卷，以露出折叠拱形钩环。

2.	取下拱形钩环

对装有分立后靠背

4. 	从靠背后部解开靠背外罩固定带

5. 从靠背后部拆下靠背外罩

• 	取下拱形钩环

6. 	取下靠背外罩

1.	将靠背外罩卷向中心位置以露出折叠拱形钩环

2.	取下拱形钩环

装配

1.  注意: 使用钩环夹钳将钩环夹拢。不得使用其他工具。如图所示

与拆卸相反的步骤装配。