# 501-26章节 车身修理 – 公差检查

适用车辆: 2003.50 嘉年华

| 目录 | 页码 |
| --- | --- |
| 说明与操作 |  |
| 车身和结构………………………………………………………………………………………………… | 501-26-2 |
| 一般程序 |  |
| 车底公差检查 | 501-26-8 |
| 结构公差检查 | 501-26-9 |

## DESCRIPTION AND OPERATION

### 车身和结构

结构特点

中国嘉年华车身基于96款嘉年华底盘开发而成。然而，发动机盖 、挡泥板和发动机盖锁面板有很大的调整相对于2000款嘉年华。中国嘉年华是作为一款4门车而设计的。

新的、改良的和镀锌的车辆部分

下图所示这些车身部件是新设计的，或者从96款嘉年华经过调整和改良的。镀锌板和非电镀的车身部件是有区别的。

新的或改良的底板和车身部件

1. 镀锌板

新的或改良的前后端车身部件

1.镀锌板

2. 镀锌板

新的或改良的外部车身部件

1. 镀锌板

2. 镀锌板

铜焊

如确需要修理，这些铜焊的结合处必须被完全重新焊接。

铜焊接结合处

侧面碰撞保护

在侧面碰撞时提高乘客保护性能，能量吸收装置被安装在前门，如果这些装置没有损坏，可以继续使用。

| 项目 | 零件号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 门的修整 |
| 2 |  | 内部能量吸收装置 |
| 3 |  | 外部能量吸收装置 |
| 4 |  | 侧面防撞杆 |

泡沫材料元件

泡沫材料元件安装在车身空隙里，用于阻止发动机和行驶噪音传进车内。 当作为修理的一部分被取出后，它们必须重新放回原出。

车厢内泡沫材料

防腐蚀措施

车门和尾舱盖经扣合密封及打蜡处理。修理后，这些部件的密封状态必须保持。

车底防护蜡

车底防腐蚀保护

| 项目 | 零件号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 空腔打蜡 |
| 2 |  | 车底保护 |

## GENERAL PROCEDURES

### 车底公差检查

1. 车身结构尺寸

• 	全部尺寸公差 ± 3 mm。车身左侧的详细图表。在相关总成拆除后， 全部尺寸需使用经过校验的测量尺从孔的中心测量。

### 结构公差检查

1. 	车身前后端尺寸

•   全部尺寸公差 ± 3 mm。全部尺寸需使用经过校验的标准尺，从孔的中心或板的边缘测量。

• 	1 - 3 = 1310 mm; 2 - 4 = 709 mm; 5 - 7 = 700 mm; 6 - 8 = 1053 mm; 6 - 9 = 1043 mm; 8 - 9 = 529 mm.

2 .  身侧边尺寸

• 	全部公差是 ± 3 mm。全部尺寸需使用经过校验的标准尺，从孔的中心或板的边缘测量。

3.   车厢内尺寸

• 	全部尺寸公差是 ± 3 mm。全部尺寸需使用经过校验的标准尺，从孔的中心或板的边缘测量。

• 	18 - 19 = 1320 mm: 20 - 21 = 1345 mm.

• 	10 - 16 = 782 mm; 11 -17 = 923 mm; 12 - 14 = 775 mm; 13 - 15 = 932 mm.