# 502-00章节 整体车身, 副车架和装配系统

适用车型: 2003.50 嘉年华

| 目录 | 页码 |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 | 502-00-2 |
| 拆卸和安装 |  |
| 副车架 | 502-00-3 |
| 副车架 | 502-00-6 |

拆卸

润滑剂，润滑油, 密封件和粘合剂

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 动力转向油 | ESP-M2C166-H |

#### 力矩规格

| 描述 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 转向器油管连接 | 31 | 23 | - |
| 横梁固定螺栓 | 103 | 76 | - |
| 变速箱圆形限位器固定螺栓 | 50 | 37 | - |
| 横拉杆端头锁紧螺母 | 37 | 27 | - |
| 车轮螺母 | 85 | 63 | - |
| 转向杆与挠性连接器的锁紧螺栓 | 28 | 21 | - |
| 小齿轮轴与挠性连接器的锁紧螺栓 | 26 | 19 | - |
| 横拉杆锁紧螺母 | 63 | 46 | - |
| 废气管前部法兰 | 47 | 35 | - |
| 手动变速排档拉杆锁紧螺栓 | 23 | 17 | - |
| 手动变速排档稳定杆锁紧螺栓 | 23 | 17 | - |
| 下摆臂与主托架的锁紧螺栓和螺母 | 51 | 37 | - |

## REMOVAL AND INSTALLATION

### 副车架

| 专用工具 |  |
| --- | --- |
|  | 分离器, 球节 211-02 (13-006) |
|  | 定位销, 副车架 205-316 (15-097A) |

拆卸

1. 松开前轮螺母。

2. 举升车辆。查找其它信息, 查阅100-02章节.

3. 拆下前轮。

4. 拆下发动机防护板. 查找其它信息, 查阅303-00章节。

5. 拆开变速杆连接。

6. 	拆下废气管前部。

7. 拆下下摆臂与车轮球头销连接的螺栓和螺母(两边)。

球头销

圆形限位器

8.  从车轮球头销 拆开下摆臂。

9. 	拆开变速箱圆形限位器的固定螺栓。

10. 	拆开动力转向管支架。

• 拆下螺栓。

11. 	支撑横梁。

12.   拆开横梁的7个螺栓 (明确支撑)。

13. 	拆下横梁。

安装

1. 	横梁定位。

1.通过横梁定位孔插入定位销。

2.将固定板滑入锁紧槽内，并锁紧定位销套管。

2. 升起横梁，将定位销与定位孔连接。

3. 注意：务必安装 隔热板，以避免损坏球节。

安装隔热板。

### 副车架

| 专用工具 |  |
| --- | --- |
|  | 分离器，球节 13-006 |
|  | 定位销, 副车架 15-097A |

拆卸

全部车型

1. 	拆开电池接地线。

2. 	从车厢里拆下弹性联轴器与小齿轮轴的螺栓。

3. 	从车厢里松开弹性联轴器与转向杆的螺栓.

4. 	拆下排气歧管隔热罩和催化净化器的螺母. 查找其它信息, 查看 309-00章节。

5. 	松开车轮螺母。升起车辆和拆下前轮。

6. 	拆开横拉杆端头的锁紧螺母。

1.用一内六角扳手，防止球节转动。

2.	拆下锁紧螺母。

7. 注意: 当横拉杆端头从轴架取出，球节密封胶应用织物保护。

拆下横拉杆端头从轴架。

手动变速车型

8. 	拆下变速排杆连杆.

自动变速车型

9. 	拆下变速排杆连杆.

1. 解除连杆固定夹。

2. 拆下连杆固定夹。

3.	拆下拉索固定夹。

4. 取下拉索。

所有车型

10. 	拆下废气催化转化器。其它信息, 查阅 309-00章节。

11. 	拆下下摆臂的螺栓和螺母。

12. 	取出下摆臂。

13. 从减震器上拆下连杆。

14. 	拆下变速箱圆形限位器的固定螺母。

装有ABS制动系统的车型

15. 从横梁上拆下 ABS 传感器线束。

所有车型

16. 支撑横梁总成。

17. 拆下横梁总成上的7个固定螺栓。 (确保支撑)。

18. 降低横梁总成，增大动力转向油管的操作空间。

19. 	从车身密封胶取出小齿轮轴。

20. 注意: 转向总成拆下后，转向齿轮必须包好，防止污垢进入。

从动力转向器阀体上拆下动力转向油管。

1.	拆下动力转向油管

•  用适当的容器装流出的液体。

2. 从固定支架上拆下动力转向管。

21. 拆卸横梁总成。

安装

所有车型

1. 按相反的操作从新装配。

2. 	校正横梁。

1.	将定位销穿过副梁校正孔。

2.	将固定板滑入工具的槽内，并锁紧校正销套管。

3. 升起横梁，将定位销与定位孔连接。

4. 注意: 务必安装隔热板，以保护球节避免损坏。

安装隔热板。

手动变速车型

5.   安装变速换档连杆。其它资料, 请查阅 308-06章节。

所有车型

6. 注意: 务必使转向机构置于正确的位置。

7. 对动力转向系统进行排气。其它资料, 请查阅211-02章节.