定期保养

Bora A4    2001

| 用户姓名 | 牌照号 | 底盘号 | 领证日期 | 行驶里程（Km） | 保养日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7500公里首次免费保养 | 每12个月或每15000公里定期保养 | 每24个月或每30000 公里定期保养 | 每60000公里定期保养 | 一汽—大众特约经销商宝来轿车定期保养项目 |  |  | 合格 | 不合格 | 消除 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ● | ● | ● | ● | 更换发动机机油及机油滤清器 |  |  |  |  |  |
|  | ● | ● | ● | 检查排气系统是否有泄漏或损坏 |  |  |  |  |  |
| ● | ● | ● | ● | 目测检查发动机及机舱内的其它部件是否有泄漏或损坏 |  |  |  |  |  |
|  | ● |  |  | 清洗空气滤清器壳体,必要时,更换滤芯 |  |  |  |  |  |
|  |  | ● | ● | 更换空气滤清器滤芯，清洗壳体 |  |  |  |  |  |
|  | ● |  |  | 检查清洗火花塞，如必要，更换火花塞 |  |  |  |  |  |
|  |  | ● | ● | 更换火花塞 |  |  |  |  |  |
|  | ● | ● | ● | 检查正时齿带状态及张紧度 |  |  |  |  |  |
| ● | ● | ● | ● | 检查冷却液浓度，如必要，添加冷却液或调整浓度 |  |  |  |  |  |
| ● | ● | ● | ● | 查询自诊断系统故障存储器 |  |  |  |  |  |
|  | ● | ● | ● | 检查制动摩擦衬块厚度 |  |  |  |  |  |
| ● | ● | ● | ● | 目测检查制动系统是否有泄漏和损坏 |  |  |  |  |  |
| ● | ● | ● | ● | 检查制动液液位 |  |  |  |  |  |
|  | ● |  |  | 若油质太差，更换燃油滤清器 |  |  |  |  |  |
|  | ● |  |  | 排掉燃油滤清器内的水（柴油发动机） |  |  |  |  |  |
|  | ● | ● | ● | 检查大灯光束，如必要，调整大灯光束。 |  |  |  |  |  |
|  | ● | ● | ● | 更换粉尘滤清器。 |  |  |  |  |  |
| ● | ● | ● | ● | 检查手动变速箱内的齿轮油油位，如必要，添加齿轮油 |  |  |  |  |  |
|  | ● | ● | ● | 目测检查车身底部防护层是否破损 |  |  |  |  |  |
| ● | ● | ● | ● | 目测检查变速箱，主减速器及等速万向节防护套有无泄漏或损坏 |  |  |  |  |  |
| ● | ● | ● | ● | 检查转向球头节防尘套有无泄漏或损坏 |  |  |  |  |  |
| ● | ● | ● | ● | 检查转向横拉杆球头的间隙，紧固程度及防尘套状况 |  |  |  |  |  |
| ● | ● | ● | ● | 检查蓄电池固定情况,电解液液面(非免维护蓄电池) 检查蓄电池固定情况,电眼颜色(免维护蓄电池) |  |  |  |  |  |
| ● | ● | ● | ● | 检查所有轮胎（包括备胎）的花纹深度及磨损形态，按要求检查轮胎气压，必要时校正 |  |  |  |  |  |
| ● | ● | ● | ● | 进行轮胎交叉换位 |  |  |  |  |  |
| ● | ● | ● | ● | 润滑车门限位器及车门铰链 |  |  |  |  |  |
|  | ● | ● | ● | 检查车外照明灯、转向信号灯、警报灯及行李箱照明灯的工作状态 |  |  |  |  |  |
|  | ● | ● | ● | 检查车内照明灯、杂物箱照明灯，点烟器、喇叭及警报指示灯的工作状况 |  |  |  |  |  |
|  | ● | ● | ● | 检查安全气囊罩壳是否损坏 |  |  |  |  |  |
|  | ● | ● | ● | 检查风窗刮水器及清洗器，清洗液喷嘴的功能及刮水器的停止位置，如必要，调整喷嘴和添加清洗液 |  |  |  |  |  |
|  |  | ● | ● | 更换燃油滤清器 |  |  |  |  |  |
|  |  | ● | ● | 检查多楔传动带的状态 |  |  |  |  |  |
|  |  | ● | ● | 检查助力转向机构液压油油位，如必要，添加液压油 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ● | 检查自动变速箱润滑油（ATF）油位，如必要，添加润滑油（ATF） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ● | 检查自动变速箱主减速器润滑油油位，如必要，添加齿轮油 |  |  |  |  |  |
|  | ● | ● | ● | 保养周期指示器复位 |  |  |  |  |  |
| ● | ● | ● | ● | 路试，检查脚、手制动和转向等功能。终检。 |  |  |  |  |  |
| 注意: ● 每80000公里更换正时齿带及张紧器。 ● 每24个月更换制动液 ● 每48个月更换空气滤清器滤芯，清洗壳体（包括四年内行驶里程未达30000公里的轿车） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机修工签名： |  |  |  |  | 终检签名： | 用户签名： |  |  |  |

合格=已检查未发现缺陷          不合格=检查中发现缺陷              消除=按维修信息消除缺陷

备注：