福建盈众奥迪技术测试

学 员：

- 保养

1、断开蓄电池再重新连接后需执行哪些操作？（3分）ABCDEFG

A、调整数字时钟

B、收音机密码输入

C、车窗玻璃升降器单触功能的恢复

D、节气门位置的自学习

E、装有自动变速箱的车辆，要进行强制降档自学习

F、装有ESP系统的车辆，要进行G85方向盘转角传感器的适配

G、清除故障码

2、断开蓄电池连接后电动车窗升降器单触功能将消失，以下哪个步骤激活电动车窗升降器单触功能：（3分）D

- 通过VAS5051对玻璃控制单元进行基本设定

- 将各个玻璃升到顶，一直拉住开关约2秒

- 将各个玻璃降到底，一直按住开关约2秒

- 将各个玻璃升到顶，松开开关，再次拉住开关约2秒

3、发动机节气门位置自适应，打开点火开关6秒以上，但不操纵起动机及油门踏板，系统会自动进行自适应。如何使用VAS5051进行节气门自适应？（3分）C

- 01－10－60（发动机系统－匹配功能－通道号）

- 01－10－63

- 01－04－60（发动机系统－基本设定－通道号）

- 01－04－63

4、制动摩擦衬片的磨损极限是多少？摩擦衬片厚度（包括背板）磨损极限为7毫米（3分）

5、车轮螺栓紧固力矩为多大　120N.M　　　　　　（3分）

6、检查轮胎花纹深度，轮胎花纹深度最小允许值：　1.6mm　　　　　　（3分）

7、请描述如何进行大灯基本设定？（5分）

•装有大灯照程自动调节装置的车辆，应按以下步骤操作：

连接V.A.G1551或VAS5051；

打开点火开关，打开远光灯，驾驶座坐一个人或放置约75KG的重物(同时也要检查行李箱是否放置过重物品)；

选择地址码55，选择02查询故障，选择05清除故障；

选择04进行基本设定，选择显示组001，通过两调节螺钉将大灯照射角度调整到正确位置；

选择04进入基本设定，选择显示组002，选择06结束输出。

8、如何修改组合仪表语言？（5分）

•操作方法：连接V.A.G1551或VAS5051，选择地址码17，选择自适应功能10，选择自适应通道04，根据下表通过输入相应代码选择所需要的语言。

*8

*7

6

5

4

3

2

1

代码

汉语

空白

葡萄牙语

西班牙语

意大利语

法语

英语

德语

语言

9、请描述如何将保养里程提示设为5000KM、179天。（5分）

  - 17-10-44-180设定最大保养天数

  - 17-10-42、43检查最大、最小保养里程，出厂都为15

  - 17-10-02-0保养复位

  - 17-10-40-100己行驶10000公里。保养里程 是15000减去行驶10000公里，还剩5000公里就要保养。

- 使用

10、客户抱怨组合仪表无驾驶员信息显示，如果说这只是由于客户操作不当引起的，那么请问如何将驾驶员信息系统开启？（5分）

反复短促按压车窗玻璃刮水拨杆上的复位按钮，即可依次选择下列显示区

域：

• 单次行车存储器（存储界面 1）

• 累计行车存储器（存储界面 2）

• 导航系统 / 电子通信系统*

• 关闭显示屏

11、空调面板上的“ECON”灯常亮无法关闭，这代表什么？（3分）AD

- 压缩机不工作

- 空调面板损坏

- 压缩机损坏

- 空调系统有导致压缩机切断的故障存在

12、如何激活选择性中央门锁？（3分）

通过控制单元编码功能，35(46)-07将原来的编码值再增加4

13、B6A4、C5A6后轮刹车片磨光仪表是否会报警？（2分）B

- 会

- 不会

14、C5A6急刹车或过弯时，燃油表会晃动，这是由什么原因引起的？（6分）

组合仪表没有收到车速信号，导致电子阻尼功能失效，油表指针将立即显示当前油位，

车辆在行驶时油位晃动导致油表跟着晃动。

15、如何解除组合仪表限速警报2？（5分）

只能在点火开关已关闭的情况下更改警告限值 2。

对警告限值 2 来说，只能在点火开关已关闭的情况下设定或删除最高车

速。如果您只是想提醒自己注意某一最高车速，则建议存储警告限值 2。

例如，在某个国家对汽车行驶有一个通用的限制车速或对冬季轮胎规定了

最高车速时，则建议存储警告限值 2。

在超过已存储的最高车速时，用于警告限值 2 的限速警告符号  便会出

现在显示屏中。与警告限值 1 不同的是，只有车速降到低于已存储的最高

车速时，此警告符号才会消失。

16、B6A4、C5A6的遥控器如何同步？（4分）

B6A4：打开点火开关再关闭并拔出钥匙，5秒内关闭所有车门按下遥控器上的任意键，遥控起作用，同步成功。

C5A6：关闭所有车门；将钥匙插入驾驶员侧锁芯，散机械钥匙锁住车门；

在5秒内按下遥控器上的锁门键，如果全车门锁工作，说明同步成功。

如果以上方法不能同步，说明该遥控器没有匹配好或遥控(损坏)电池电压不足或系统故障

- 技术

17、请描述电路图中，30端子和31号端子的含义。（2分）

30端子：代表常电源与蓄电池正极相连

31端子：代表常搭铁与蓄电池负极相连

18、奥迪A4车上有哪几套数据总线？（3分）CDE

- LIN总线

- 光纤总线

- 驱动总线

- 信息娱乐总线

- 舒适总线

19、C5A6车上曾遇到由于总线匹配错误而导致仪表无档位显示，请问如何解决这个问题？（4分）D

- 19－10－60－125

- 19－10－60－1025

- 17－10－60－1025

- 17－10－60－1027

20、C5A6空调压缩机不工作，系统无故障码，请问你会如何去检修该故障。（8分）

观察数据流08-08-01-01(一区)

该区为压缩机关闭条件，该区是0的话，说明控制单元己经打开压缩机了，(同时第二区为压缩机电磁线圈的电压)。如果该区是0，而压缩机不工作应检查继电器及相关线路，也有可能是控制单元损坏。

如果该区不是0，说明压缩机己经被切断了。根据维修手册查询切断代码的含义进行下一步维修。

常见故障：切断12，发动机控制单元切断空气流量计损坏。

21、如果遇到VAS5051无法与车上的电脑通讯(不考虑仪器问题)，请问应如何检修？（8分）

  - 如果仪器显示“诊断接口电压过低”请检查S12(诊断接口16#)

  - 如果是所有的控制单元无法识别。检查K线电压(7#)\L线(15)电压应在11伏左右(15号电源接通)，电压过低无法 通讯，可能是某个控制单元损坏导致诊断线对地短路。K线L线是否被调位。

K线上不能进行通讯时的一般程序：

J 将控制单元逐个拔下（根据故障症状），每拔下一个单元都要检查K线上的通讯。

J 保持控制单元为拔下状态，拔下下一个控制单元

J 检查K线再次工作的控制单元的供电电压（如端子15、30、31、75）。

J 若所有控制单元均已拔下而故障仍然存在，检查K线（电路图）。 为此，必须拔下所有所有控制单元

L线方法同上。

常见问题：倒车雷达，安全气囊，空调面板

A4：

K线上的控制单元：

发动机、自动变速箱、制动器、安全气囊、远程信息、中央方便电路、仪表板、声控系统、电话、空调

L线上的控制单元：

无线电、车内监控器、轮胎压力检测仪、座椅存储器、停车辅助设备、导航系统、TV调谐器、附加/辅助加热器

22、司机侧气囊触发器N95电阻过小的原因是？（6分）

N95或线束之间互相短路，

常见问题：安全气囊线束插头靠气囊侧都 安装了短路锁销防止气囊在断开插头后出现误爆。如果插头没有插到位就会导致短路销无法断开，造成气囊短路。所以N95电阻过小的常见原因就是组全开关处气囊插头没有插到位。

23、空调控制单元的液晶显示屏数据闪烁是什么原因引起的？（6分）

出现该问题的常见原因是空调面板未编码或未执行基本设定：08-04-01

所有数值归零说明设定成功。

还有可能是控制单元损坏。