| ##### 指数 | 修改 | 日期 | 指数 | 修改 | Date日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 卡片的创建 | 07/19/04 |  |  |  |

| ###### 故障系统 | 发动机运行系统 |
| --- | --- |
| 发动机燃料类型 | 汽油发动机 |
| 车辆型号 | 307 |
| 发动机类型 | TU5JP4 (N6A) |
| PP2000版本 |  |
| 每组实习人员数目 | 3 |
| 持续时间 | 15 |

| 诊断目的 | 使实习者了解这种发动机装备了两种不同的温度保护系统。 |
| --- | --- |
| 诊断目标 | 实习者应当能够解释GMV开始运行而显示的温度达到最大值的原因。 |
| 预先要求 | - 诊断工具 - 喷油装置 - 示意图 多路传输结构 |
| 需制造的故障 | 利用模拟器在发动机运行时锁闭水温热开关（编号4021） |
| 客户描述的症状 | 多用收音机停止指示灯闪烁，水温达到最大。GMV高速运转。 |

| 材料 | X | PP 2000 |  | 特殊材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 模拟器 |  |  |
|  | X | 蓄电池充电器 |  |  |
|  |  | 电脑 |  |  |
|  | X | 车辆 | 编号 |  |
|  |  | 模型 |  | 特殊设备 |
|  | X | 发动机台座 | TU5JP4台座 |  |
|  |  | 互联网访问 |  |  |
|  | X | 发动机故障诊断盒 | 112线路 |  |
|  |  | BSI故障诊断盒 |  |  |
|  |  | 分流器 |  |  |
|  |  | 54V故障诊断盒+线束编号 |  | 通讯信息处理技术 |
|  |  | 示波器 |  |  |
|  |  | 图像传送 |  |  |

| 资料编辑管理 | 资料的信息化编辑管理 |
| --- | --- |
|  | 资料的书面编辑管理 |
|  | 资料的视频编辑管理 |

TP（故障类型）的展开

TP1 在制造故障前，应当 故障的制造 利用模拟器在发动机运行时锁闭进水热开关（编号4021） 故障制造之后 诊断上升的错误是：水温传感器的地线短路问题 故障搜索步骤定位 向实习者提的问题： 请指出错误是什么？ TU5JP4发动机上，温度传感器是与一水温热开关并联接在一起的，这一水温热开关一般是打开的，到118 °C时关闭。 在温度缓慢升高的情况下，温度传感器的电阻减小并起动GMV。 在液体突然泄漏的情况下，此传感器也来不及做出反应，置于汽缸盖内的热开关会将温度传感器短路。 计算机不能区分水温传感器的地线短路和热开关的锁闭。 修理的有效期

注意