| ##### 指数 | 修改 | 日期 | 指数 | 修改 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 卡片的创建 | 19/07/04 |  |  |  |

| ###### 故障系统 | 通讯 |
| --- | --- |
| 功能 | 自动换片装置 |
| 车辆 |  |
| 设备 |  |
| PP2000版本 |  |
| 每组实习人员数目 | 3 |
| 持续时间 | 15 |

| 诊断目的 | 懂得诊断设备上的故障，和区分配套硬件问题与多个设备之间的对话问题。 |
| --- | --- |
| 实习目标 | 学会并掌握MUXMETRE CVX200控制工具的使用。 |
| 预先要求 | 掌握PP2000的使用 |
| 需制造的故障 | 当发现其无法工作时，更换显示器中的和BSI中的与CD自动换片装置相关的配套硬件。 |
| 客户描述的症状 | CD自动换片装置不工作。 |

| 材料 | x | PP 2000 |  | 特殊材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 模拟器 |  |  |
|  |  | 蓄电池充电器 |  |  |
|  |  | 电脑 |  |  |
|  |  | 车辆 | 编号 |  |
|  | x | 模型 | MAMUX.807 | 特殊设备 |
|  |  | 发动机台座 |  |  |
|  |  | 互联网访问 |  |  |
|  |  | 发动机故障诊断盒 |  |  |
|  |  | BSI故障诊断盒 |  |  |
|  |  | 分流器 |  |  |
|  |  | 54V故障诊断盒+线束编号 |  |  |
|  |  | 示波器 |  |  |
|  |  | 图片传送 |  |  |

| 资料编辑管理 | 资料的信息化编辑管理 |
| --- | --- |
|  | 资料的书面编辑管理 |
|  | 资料的视频编辑管理 |

TP（故障类型）的展开

TP1 在制造故障前，应当 TP1 确保CD自动换片装置的良好运行。 故障的制造 当发现其无法工作时，更换以下装置中的CD自动换片装置 - 显示器 - BSI 故障制造之后 自动换片装置不工作 故障搜索步骤指引 CD自动换片装置被装置在VAN舒适设备网上 其他装置在此网络上的设备能够运行。 运用MUXMETRE控制器，使CD自动换片装置网上的对话有效 与标记为16（十六进制码）的CD自动换片装置相关的工具上的指示灯一直熄灭。 所以这是配套硬件的问题。 修理的确认有效 当发现其可以工作时，重新统一BSI和显示器中与CD自动换片装置相关的远距离编码。 建立连接以使其功能有效。 TP1

注意