| ##### 指数 | 修改 | 日期 | 指数 | 修改 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 卡片的创建 | 24/07/03 |  |  |  |

| ###### 故障系统 | 舒适设备 |
| --- | --- |
| 功能 | 可视性 |
| 车辆 | 307. |
| 设备 | 可折合后视镜 |
| PP2000版本 |  |
| 每组实习人员数目 | 3 |
| 持续时间 | 10分钟 |

| 诊断目的 | 懂得更换计算机中的配套硬件 |
| --- | --- |
| 实习目标 | 实习者在配套硬件的更换上具有自主性。 |
| 预先要求 | 掌握PP2000的使用 |
| 市场试验 | 客户不希望再看见在汽车闭锁的情况下后视镜折叠合上。 |

| 材料 | x | PP 2000 |  | 特殊材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电脑 |  |  |
|  |  | 车辆 | 编号 |  |
|  | x | 模型 |  | 特殊设备 |
|  |  | 发动机台座 |  |  |
|  |  | 互联网访问 |  |  |
|  | x | 视频读取器 |  |  |
|  | x | 图片传输 |  |  |

| 资料编辑管理 | 资料的信息化编辑管理 |
| --- | --- |
|  | 资料的书面编辑管理 |
|  | 资料的视频编辑管理 |

TP（故障类型）的展开

汽车的市场试验 模型的BSI设定时应当包括“电动”可折合后视镜 汽车的市场试验之后 TP（故障类型）和客户要求介绍： “客户不希望在汽车闭锁的情况下后视镜折叠合上。” 步骤指引 用“BSI”功能选择相关计算机 选择“配套硬件”目录 选择“客户选择”目录 选择“可视性”目录 点击图表“电动或手动外部可折合后视镜” 操作的确认有效 退出PP2000 通过进行一次遥控闭锁来确认配套硬件的更换有效并确保后视镜的正常工作 在左前车门组件附近的控制板进行一次操作也可以确认此配套硬件的更换有效。 TP1

注意