发动机

维修说明书

前言

本维修说明书的对象为专职从事汽车保养与维修作业的人员。书中按照汽车一般的系统划分方法(发动机、离合器等)采用大的总成划分。为了分别说明属于总成的各个部件，各总成又进一步分为几个组成部分。

书中有各总成部件的简要说明及规格、调整、拆卸与安装、解体与组装的要领。各总成第一页上有部件目录，可以很容易查找到需要内容。

本书中所载的说明与规格内容全部为截止到印刷时的，如有变更将及时通知。

沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司

概      要…………..00

发  动  机…………..11

概 要

目  录

本书使用说明……………………………2

发动机……………………………………3

拧紧力矩………………………………4

密封胶(FIPG)…………………………5

发动机－前盖、机油泵

11－33

分组名称   分部名称

页数

前盖、机油泵

拆卸与安装

这些编号与拆卸、解体、安装及组装步骤的编号相对应。

9EN0040

对拆卸和安装、解体和组装的保养要领及注意事项给以说明

表示拧紧力矩

本书使用说明

保养步骤

- 前面画有各剖面图，可以掌握各零部件安装状态。

- 用组成零件的编号表示作业步骤，同时标明不能重复使用零件(用标记表示)及拧紧力矩。

保养须知的区分

当有保养须知与标准值、专用工具的使用方法等时，作为保养须知集中给以详细说明。

注润滑油、密封胶及粘接剂的标记

在组成零件图中说明注润滑油、涂抹或补给密封胶及粘结剂的部位。

拆卸步骤：零件名称编号与组成零件图中编号相对应，表示拆卸步骤。

解体步骤：零件名称编号与组成零件图中的编号相对应，表示解体步骤。

安装步骤：不允许按与拆卸时相反的步骤安装时，应注明安装步骤。允许按与拆卸时相反的步骤安装时，可以省略。

组装步骤：不允许按与拆卸时相反的步骤安装时，应注明安装步骤。允许按与拆卸时相反的步骤安装时，可以省略。

：表示有拆卸或解体须知。

：表示有安装或组装须知。

……润滑脂

[没特别指明时表示多种用途润滑脂。]

……密封胶或粘结剂

……发动机机油或齿轮润滑油

发动机型号

| 车辆型号 | 发动机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 型号 | 排量 | 形式 |
| 江铃全顺 | 4G64-Z-T3 | 2,351毫升 | 4缸、直列、SOHC |

拧紧力矩

一般拧紧力矩示于表中。

特殊零件拧紧力矩示于每组的开头。

螺栓、螺母的拧紧力矩

| 螺栓直径 | 螺距 | 力 矩 (公斤米) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 螺栓(带弹簧垫圈) |  |  | 法兰螺栓 |  |
|  |  | 头部标记4 | 头部标记7 | 头部标记10 | 头部标记4 | 头部标记7 |
| M6 | 1.0 | － | 0.9 | 1.3 | － | 1.1 |
| M8 | 1.25 | 1.1 | 1.8 | 3.0 | 1.4 | 2.4 |
| M10 | 1.25 | 2.0 | 3.4 | 6.0 | 3.0 | 5.0 |
| M12 | 1.25 | 3.6 | 6.2 | 10.8 | 5.5 | 9.0 |

锥螺纹的拧紧力矩

| 螺纹尺寸 | 力 矩 (公斤米) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 轻合金 | 铸铁、钢 |
| NPTF 1/16 | 0.5 － 0.8 | 0.8 － 1.2 |
| PT 1/8 | 0.8 － 1.2 | 1.5 － 2.2 |
| PT 1/4 | 2.0 － 3.0 | 3.5 － 4.5 |
| NPTF 1/4 | 2.0 － 3.0 | 3.5 － 4.5 |
| PT 3/8 | 4.0 － 5.5 | 5.5 － 7.5 |
| PT 1/2 | 7.0 － 10.0 | 12.0 － 16.0 |

密封胶(FIPG)

在发动机和变速箱上不少部位使用着密封胶。使用密封胶时为了充分达到密封目的，必须对涂抹量、涂抹位置及涂胶面的状态给以特别注意。涂抹量过少会产生泄漏，涂抹量过多造成密封胶溢出堵塞水或油的通道或使通道变窄。因此为使接合面不产生泄漏，正确的涂抹量为没有断开处是绝对必要的。

用于发动机中的FIPG是室温硬化(RTV)式的，以100克管的方式提供(件号MD970389用于发动机，MD997740用于变速箱)。RTV与大气中水分发生反应后硬化，因此通常被用在金属端面上。

解体

不需采用特殊办法即可容易地拆开用密封胶组装的部件。但在某些场合有必要用木槌或类似工具轻轻敲打部件，破坏结合面的密封胶，或用平整光滑而且薄的密封胶刮刀轻轻打入接合面，但要充分注意不要损伤结合面。拆卸发动机油底壳时，请使用油底壳专用拆卸工具(MD998727)。

密封面的清理

用密封胶刮刀或钢丝刷清除密封面上杂物。确认密封面上平整而光滑，没有油污与异物。不要忘记除去装配孔、螺纹孔中的密封胶。

涂抹要领

用FIPG组装零件时必须注意的事项。

在规定的直径上均匀涂抹密封胶，将装配孔的四周全围起来。还没有硬化的密封胶可以抹去。在密封胶湿的状态时(15分钟内)安装在所定位置。安装时注意不要把密封胶粘到不需要的地方。安装后，应等待密封胶十分硬化(需要1个小时左右)。不要在这个时间内对涂抹部分上油或弄湿或开动发动机。

发 动 机

目  录

概要……………………………………… 2

一般规格………………………………… 3

保养标准  ………………………………… 3

拧紧力矩  ………………………………… 5

密封胶  …………………………………… 7

专用工具………………………………… 8

交流发电机、点火系统………………… 11

正时齿带………………………………… 14

燃油系统………………………………… 23

进气歧管………………………………… 25

排气歧管、水泵…………………………26

摇臂、凸轮轴……………………………28

气缸盖、气门……………………………34

前盖、机油泵……………………………40

活塞、连杆组……………………………49

曲轴、气缸体、飞轮……………………55

交流发电机………………………………62

起动机……………………………………66

节气门本体………………………………70

概要

| 项目 |  |  | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4G64 S4 MPI |
| 形式 |  |  | 直列式OHV，SOHC |
| 气缸数 |  |  | 4 |
| 燃烧室 |  |  | 单坡屋顶型燃烧室 |
| 总排量 毫升 |  |  | 2,351 |
| 缸径 mm |  |  | 86.5 |
| 行程 mm |  |  | 100.0 |
| 压缩比 |  |  | 9.5 |
| 气门正时 | 进气门 | 开 | 上止点前18° |
|  |  | 闭 | 下止点后53 ° |
|  | 排气门 | 开 | 下止点前50 ° |
|  |  | 闭 | 上止点后18 ° |
| 润滑系 |  |  | 压力供给，全流过滤 |
| 油泵形式 |  |  | 齿轮式 |
| 冷却系 |  |  | 水冷强制循环 |
| 水泵形式 |  |  | 离心叶轮式 |

一般规格

保养标准                                          单位：mm

| 项 目 |  |  |  |  |  |  | 标准值 | 使用极限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电机齿带 | 张紧器臂凸出量 |  |  |  |  |  | 12 | —— |
|  | 张紧器臂压入量(98～196N) |  |  |  |  |  | ≤1 | —— |
| 凸轮轴 | 凸轮高 | 进气 |  |  |  |  | 37.39 | 36.89 |
|  |  | 排气 |  |  |  |  | 36.83 | 36.33 |
|  | 轴径 |  |  |  |  |  | 45.0 |  |
| 气缸盖 | 下表面平面度 |  |  |  |  |  | 0.03 | 0.2 |
|  | 表面研磨极限*气缸体与气缸盖的研磨量合计 |  |  |  |  |  | —— | * 0.2 |
|  | 全高 |  |  |  |  |  | 119.9－120.1 |  |
|  | 气缸盖螺栓长度 |  |  |  |  |  | 97.4 | ≤99.4 |
| 气门 | 边缘厚度 |  | 进气 |  |  |  | 1.0 | 0.5 |
|  |  |  | 排气 |  |  |  | 1.2 | 0.7 |
|  | 气门杆直径 |  |  |  |  |  | 6.0 | —— |
|  | 气门杆与导管的径向间隙 |  |  |  | 进气 |  | 0.02－0.05 | 0.10 |
|  |  |  |  |  | 排气 |  | 0.03－0.07 | 0.15 |
|  | 倾斜角 |  |  |  |  |  | 45°－45.5° | —— |
|  | 高度 |  |  | 进气 |  |  | 112.30 | 111.80 |
|  |  |  |  | 排气 |  |  | 114.11 | 113.61 |
| 气门弹簧 | 自由高 |  |  |  |  |  | 51.0 | 50.0 |
|  | 工作预紧力/工作高度 公斤/mm |  |  |  |  |  | 27.2/44.2 | —— |
|  | 垂直度 |  |  |  |  |  | ≤2° | ≤4° |
| 气门导管 | 接触带宽 |  |  |  |  |  | 0.9－1.3 | —— |
|  | 内径 |  |  |  |  |  | 6.0 | —— |
|  | 外径 |  |  |  |  |  | 11.0 | —— |
|  | 压入高 |  |  |  |  |  | 14.0 | —— |
|  | 气门杆凸出量 |  |  |  |  |  | 49.3 | 49.8 |
| 机油泵 | 侧隙 |  |  |  | 驱动齿轮 |  | 0.08－0.14 | —— |
|  |  |  |  |  | 从动齿轮 |  | 0.06－0.12 | —— |
| 活塞 | 活塞间隙 |  |  |  |  |  | 0.02－0.04 | —— |
| 活塞环 | 侧隙 |  |  |  | No.1环 |  | 0.02－0.06 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | No.2环 |  | 0.02－0.06 | 0.1 |
|  | 端隙 |  |  |  | No.1环 |  | 0.25－0.35 | 0.8 |
|  |  |  |  |  | No.2环 |  | 0.40－0.55 | 0.8 |
|  |  |  |  |  | 油环 |  | 0.10－0.40 | 1.0 |
| 活塞销 | 外径 |  |  |  |  |  | 22.0 | —— |
|  | 压入力 公斤 |  |  |  |  |  | 755－1750 | —— |
|  | 压入温度 |  |  |  |  |  | 室温 | —— |
| 曲轴 | 曲轴销游隙 |  |  |  |  |  | 0.02－0.05 | 0.1 |
| 连杆 | 大端侧隙 |  |  |  |  |  | 0.10－0.25 | 0.4 |
| 曲轴 | 轴向间隙 |  |  |  |  |  | 0.05－0.18 | 0.25 |
|  | 主轴径 |  |  |  |  |  | 57 | —— |
|  | 连杆轴径 |  |  |  |  |  | 45 | —— |
|  | 主轴径向间隙 |  |  |  |  |  | 0.02－0.04 | 0.1 |
| 气缸体 | 上表面平面度 |  |  |  |  |  | 0.05 | 0.1 |
|  | 上表面研磨极限*气缸体与气缸盖的研磨量合计 |  |  |  |  |  | —— | * 0.2 |
|  | 全高 |  |  |  |  |  | 290±0.1 | —— |
|  | 气缸孔内径 |  |  |  |  |  | 86.50～86.53 | —— |
| 气缸体 | 缸孔圆柱度 |  |  |  |  |  | 0．01 | —— |
| 发电机 | 转子线圈电阻 |  |  |  |  |  | 3－5 | —— |
| 气缸盖 | 气门导管安装孔(进气门与排气门)的加大二次加工尺寸 |  |  |  |  | 0.05 O.S. | 11.05－11.07 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.25 O.S. | 11.25－11.27 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.50 O.S. | 11.50－11.52 |  |
|  | 进气门座圈孔加大的二次加工尺寸 |  |  |  |  | 0.30 O.S. | 34.435－34.455 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.60 O.S. | 34.735－34.755 |  |
|  | 排气门座圈孔加大的二次加工尺寸 |  |  |  |  | 0.30 O.S. | 31.935－31.955 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.60 O.S. | 32.235－32.255 |  |

备注

O.S.：加大直径

拧紧力矩

| 拧紧部位 | 力 矩 (公斤米) |
| --- | --- |
| 发电机、点火系统 |  |
| 交流发电机紧固螺栓 撑臂螺栓 枢轴螺母 曲轴皮带轮螺栓 火花塞 点火线圈螺栓 | 2.4 2.4 2.3 2.5 2.5 1.1 |
| 正时齿带 |  |
| 正时齿带前下盖 张紧带轮螺栓 张紧轮臂螺栓 自动张紧轮螺栓 中间带轮螺栓 张紧轮支架 正时齿带后盖 正时齿带指示器 机油泵齿带轮 曲轴齿带轮螺栓 张紧器“B” 平衡轴齿带轮 凸轮轴齿带轮螺栓 平衡轴齿带轮 | 1.1 4.9 2.2 2.4 3.6 4.9 1.1 0.9 5.5 12.0 1.9 4.6 9.0 4.6 |
| 燃油系统 |  |
| 节气门 燃油分配管组件 | 1.9 1.2 |
| 进气歧管 |  |
| 发动机吊环螺栓 发动机冷却水温感应塞 出水口管接头螺栓 进气歧管螺栓 水温传感器 | 1.9 3.0 2.0 2.0 3.0 |
| 排气歧管 |  |
| 排气歧管盖螺栓 进水口管接头螺栓 排气歧管螺母 ( M8) 排气歧管螺母 ( M10) 冷却水旁通管接头螺栓 冷却水管组件螺栓 节温器外壳螺栓 水泵螺栓 | 1.4 2.4 3.0 5.0 2.4 1.3 2.4 1.4 |
| 摇臂和凸轮轴 |  |
| 摇杆盖螺栓 摇臂和凸轮轴总成螺栓 止推盖螺钉 | 0.4 3.2 1.9 |
| 气缸盖和气门 |  |
| 气缸盖螺栓 | 2.0＋90°＋90° |
| 前盖、机油泵 |  |
| 放油塞 油底壳 机油集滤器螺栓和螺母 油压开关 泄压塞 机油滤清器支架螺栓 前盖螺栓 塞 法兰螺栓 机油泵盖螺栓 机油泵盖螺钉 | 4.5 0.7 1.9 1.0 4.5 1.9 2.4 2.4 3.7 1.6 1.0 |
| 活塞、连杆总成 |  |
| 连杆螺母 | 2.0＋90°～100° |
| 曲轴、气缸体、飞轮和驱动板 |  |
| 飞轮螺栓 后盖板安装螺栓 油封盖安装螺栓 主轴承盖螺栓 | 13.5 1.1 1.1 2.5＋90°～100° |

新的拧紧方法－螺栓塑性区域拧紧法

一种新的拧紧方法－塑性区域拧紧法被用于发动机的某些零件中。这些螺栓的拧紧方法不同于传统的方法。

拧紧这些螺栓时，一定要遵守文中阐明的使用极限。

·下列螺栓使用塑性区域拧紧法：

- 气缸盖螺栓

- 主轴承盖螺栓

- 连杆螺栓

·拧紧方法：

将各螺栓拧到规定的扭矩之后，再拧紧90～100°(气缸盖螺栓为2个90°)。区域不同时，拧紧方法不同。要遵守文中阐明的方法。

密封胶

| 使用位置 | 使用牌号 |
| --- | --- |
| 出水口管接头 冷却水旁通管接头 水温表单元 油压开关 油底壳 油封盖 水温传感器 | MD970389或与之相当 MD970389或与之相当 3M ATD No.8660或与之相当 3M ATD No.8660或与之相当 MD970389或与之相当 MD970389或与之相当 3M NUT LOCKING No.4171或与之相当 |

专用工具

| 工具 | 编号 | 名称 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MB990767 | 曲轴皮带轮扳手 | 固定凸轮轴齿带轮时用MD998719 |
|  | MB990938 | 手柄 | 与MD998776一同使用 |
|  | MD990685 | 力矩扳手 | 正时齿带张紧用MD998783 |
|  | MD998162 | 螺塞扳手 | 拆装前盖塞用 |
|  | MD998285 | 曲轴前油封导管 | 安装曲轴前油封用MD998375 |
|  | MD998375 | 曲轴前油封安装器 | 曲轴前油封的安装 |
|  | MD998713 | 凸轮轴油封安装器 | 凸轮轴油封的安装 |
|  | MD998719 | 皮带轮固定销 | 凸轮轴齿带轮的固定用MB990767 |

| 工具 | 编号 | 名称 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MD998727 | 油底壳拆卸器 | 油底壳的拆卸 |
|  | MD998371 | 平衡轴轴承拉出器 | 反向平衡轴前轴承的拆卸 |
|  | MD998372 | 平衡轴轴承拉出器 | 反向平衡轴后轴承的拆卸 |
|  | MD998772 | 气门弹簧压缩器 | 拆装气门和相关零件 |
|  | MD998774 | 气门油封安装器 | 气门油封的安装 |
|  | MD998776 | 曲轴后油封安装器 | 安装曲轴后油封用MB990938 |
|  | MD998778 | 曲轴齿带轮拉出器 | 曲轴齿带轮的拆卸 |
|  | MD998780 | 活塞安装工具 | 拆装活塞销 |
|  | MD998781 | 飞轮止动器 | 固定飞轮和驱动盘 |
|  | MD998783 | 螺塞扳手固定器 | 拆装前盖螺塞时用 |
|  | MB991603 | 平衡轴轴承拉出器限制器 | 反向平衡轴后轴承拆卸与安装导向限制,和MD998372一起使用 |
|  | MB991654 | 气缸盖螺栓扳手(12) | 拆卸与安装气缸盖螺栓 |
|  | MD998440 | 检漏试验器 | 液压挺柱的检漏试验 |
|  | MD998441 | 液压挺柱保持器 | 液压挺柱的空气放出 |
|  | MD998442 | 液压挺柱金属线 | 液压挺柱的空气放出 |
|  | MD998443 | 液压挺柱保持器 | 拆卸与安装摇臂轴组件时液压挺柱保持器 |
|  | MD998705 | 平衡轴轴承安装器 | 反向平衡轴前后轴承的安装 |
|  | MD998785 | 正时齿带轮止动器 | 平衡轴轴齿带轮的保持 |

交流发电机、点火系统

拆卸与安装

1

2

3

6

10

8

7

5

4

9

11

23N.m

23N.m

24N.m

11N.m

25N.m

25N.m

11N.m

拆卸步骤

驱动皮带

水泵皮带轮

动力转向泵皮带轮

交流发电机支撑

交流发电机

曲轴皮带轮

火花塞电缆

火花塞

点火线圈

正时齿带前上盖

点火线圈支架

A

D

E

100N

6EN0596

拆卸须知

A

曲轴螺栓的拆卸

- 利用专用工具固定飞轮。

- 拆卸曲轴螺栓。

安装须知

D

曲轴螺栓的安装

- 利用专用工具固定飞轮。

- 安装曲轴螺栓。

E

利用挠度指示器或者张力规使驱动皮带张力调到标准值。

标准值

新皮带……………………………5.5－7.5mm

用过的皮带………………………7.5－8.5mm

标准值

新皮带……………………………50－70公斤

用过的皮带………………………35－45公斤

正时齿带

拆卸与安装

拆卸步骤

- 正时齿带前下盖

H

G

A

F

B

正时齿带

- 张紧带轮

- 张紧臂

- 自动张紧器

- 中间带轮

- 张紧带轮支架

- 正时齿带后盖

- 正时齿带指示器

- 油泵齿带轮

11N.m

45N.m

19N.m

88N.m

162N.m

48N.m

48N.m

24N.m

11N.m

22N.m

35N.m

54N.m

8.8N.m

11

14

15

16

18

17

13

8

20

2

12

19

3

9

10

7

6

5

4

1

E

C

D

C

B

A

E

F

G

D

H

曲轴螺栓**

- 曲轴齿带轮

- 法兰

- 张紧器B

- 正时齿带B

- 平衡轴齿带轮

- 衬套

- 曲轴齿带轮B

- 凸轮轴齿带轮螺栓

- 凸轮轴齿带轮

拆卸须知

A

正时齿带的拆卸

(1) 记下齿带旋转方向以期复装时无误。

注：

·齿带上粘附水或油脂会急剧减低齿带使用寿命。所以拆卸后，应十分注意不要让水或油脂附着和污染齿带、齿带轮、张紧器等。不要清洗这些零件。若污染严重，须换新件。

·若这些零件上发现水或油脂，应检查前盖油封、凸轮轴油封以及水泵有无泄漏。

B

油泵齿带轮的拆卸

- 拆卸气缸体侧的旋塞。

- 插入直径8mm的十字螺丝刀，用以固定左侧平衡轴。

- 拆卸油泵齿带轮螺母。

- 拆卸油泵齿带轮。

C

曲轴螺栓的拆卸

- 使用专用工具，固定飞轮。

- 拆卸曲轴螺栓。使用专用工具支撑飞轮。

D

曲轴齿带轮的拆卸

(1)若因粘着不易拆卸，请使用专用工具。

E

正时齿带B拆卸

(1) 记下齿带旋转方向以期复装时无误。

注：

.齿带上粘附水或油脂会急剧减低齿带使用寿命。所以拆卸后，应十分注意不要让水或油脂附着和污染齿带、齿带轮、张紧器等。不要清洗这些零件。若污染严重，须换新件。

·若这些零件上发现水或油脂，应检查前盖

油封、凸轮轴油封以及水泵有无泄漏。

F

平衡轴齿带轮拆卸

- 使用如图所示工具，固定平衡轴齿带轮。

- 拆卸平衡轴齿带轮。

G

曲轴齿带轮B拆卸

(1)若因粘着不易拆卸，请使用专用工具。

H

凸轮轴齿带轮螺栓的拆卸

- 使用专用工具，固定凸轮轴正时齿带轮。

- 拆卸凸轮轴齿带轮螺栓。

检查

正时齿带

仔细检查齿带各个部分，如有下述损伤时请换用新齿带。

- 背面橡胶老化反光，指甲划过无痕迹，没有弹力。

- 背面橡胶有裂痕

- 帆布有裂痕、剥痕

- 带齿底部有裂痕

- 齿带侧面有裂痕

- 齿带侧面异常磨损。当齿带侧面如快刀切过一样整齐时为正常。

- 带齿部异常磨损。

- 掉齿。

自动张紧器

- 检查自动张紧器有无泄漏，必要时更换新件。

- 检查杆端有无磨损或损伤，必要时更换新件。

12mm

6EN0161

98～196N

杆位移量

衬套

油封

平衡轴

倒角

- 测量杆的突出量。若不符合标准，更换新的自动张紧器。

标准值：12mm

- 用98～196N的力将杆压下，同时测量杆的位移量。

- 如果杆位移量比在(3)项测量的数值小1mm以上，应更换自动张紧器。

标准值：≤1mm

- 用带有软钳口的虎钳夹紧自动张紧器。

注意：

·自动张紧器底端有螺塞突出，应在虎钳和螺塞之间插入平垫板，防止两者的直接接触。

- 旋转虎钳手柄使自动张紧器杆推入。若推入极为容易，应换新自动张紧器。推入杆时，应感到有些阻力。

安装须知

A

凸轮轴齿带轮螺栓的拧紧

- 使用专用工具，固定凸轮轴齿带轮。

- 把凸轮轴齿带轮螺栓拧紧到规定的扭矩。

B

衬套安装

(1)安装衬套时，将有倒角的一侧朝向油封。

正时标记(前盖)

正时标记

张紧器“B”

张紧器轮中心

螺栓中心

齿带压下量

正时标记

正时标记

C

平衡轴齿带轮安装

- 用如图所示的工具固定平衡轴齿带轮。

- 拧紧螺栓至规定的扭矩。

D

正时齿带B安装

- 将曲轴齿带轮B及平衡轴齿带轮的标记分别与前盖上的标记对正。

- 在曲轴齿带轮B及平衡轴齿带轮上安装正时齿带B。张紧一侧不允许有松弛。

- 确认张紧器轮中心与螺栓中心的位置如图所示。

- 在用手指对着正时齿带张紧器一侧施加力的同时，向箭头方向移动张紧器B。此时拧紧螺栓使张紧器B固定。注意在拧紧螺栓时，不要让轴与齿带轮一起转动使齿带过紧。

- 确认齿带轮与前盖上的标记对齐

- 用食指压下正时齿带B的张紧器一侧的中央部分，齿带压下量为5～7mm。

E

曲轴螺栓的拧紧

- 使用专用工具固定飞轮。

- 安装曲轴螺栓。

F

G

机油泵齿带轮安装

- 将十字螺丝刀塞如气缸体左侧塞孔，阻止使平衡轴转动。

- 安装机油泵齿带轮。

- 在螺母与轴承的结合面涂抹机油。

- 按照规定的力拧紧矩螺母。

自动张紧器的安装

- 若自动张紧器杆在伸出位置，应按照下述步骤使其缩回。

- 用带有软钳口的虎钳夹紧自动张紧器。

注意：

·自动张紧器底端有螺塞突出，应在虎钳和螺塞之间插入平垫板，防止两者的直接接触。

A

B

利用虎钳慢慢地将杆推入，直到杆的孔  与油缸的孔   对齐为止。

- 将钢丝(直径为1.4mm)插进对齐的孔中。

- 用虎钳拆卸自动张紧器。

- 将自动张紧器安装在前盖上，用规定力矩拧紧螺栓。

注意：

·将钢丝留在自动张紧器中。

H

正时齿带安装

- 确认正时齿带张紧器安装妥当。

- 使凸轮轴齿带轮上的正时记号与气缸盖上的记号对齐。

- 使曲轴齿带轮上的正时记号与前盖上的记号对齐。

- 使油泵齿带轮上的正时记号与其符合记号对齐。

(5)从气缸体上拆卸塞子，然后将十字螺丝刀(直径8mm)插入孔中。若能插入60mm以上，这表示正时标记对齐，若不能插入20～25mm以上，应将油泵齿带轮转一圈，然后对齐正时标记。再度检查螺丝刀能否插进60mm以上。将螺丝刀保持在插入位置上，直到皮带安装结束。

(6)将正时齿带依次连接到曲轴皮带轮、中间带轮、凸轮轴齿带轮以及张紧皮带轮上。

- 向箭头方向抬起张紧器皮带轮，然后拧紧中心螺栓。

- 检查所有正时标记都成一直线。

- 拆下步骤(5)时插入的螺丝刀，装上塞子。

(10）将曲轴逆时针旋转1/4转。然后顺时针旋转，直到所有正时记号再度排齐为止。

(11)将专用工具的套筒扳手和扭矩扳手装配在张紧器皮带轮，然后拧松张紧器皮带轮中心螺栓。

注：

如果不能利用专用工具时，可使用能测量0至0.3公斤米扭矩的一般的扭矩扳手。

(12)利用扭矩扳手拧紧到0.26～0.27公斤米的扭矩。

(13)一面利用专用工具和扭矩扳手保持张紧器皮带轮，一面拧紧中心螺栓至标准值。

(14)将曲轴顺时针旋转两转后，放置约15分钟。然后，检查自动张紧器的固定钢丝能否自由滑动。

注：

若钢丝不能自由滑动，反复进行上述(10)以上步骤，直至钢丝滑动为止。

(15)取下自动张紧器固定钢丝。

(16)测量距离“A”(张紧器臂与自动张紧器本体间)。

标准值：3.8－4.5mm

燃油系统

拆卸与安装

1

3

4

2

5

6

8

19N.m

20N.m

12N.m

7

拆卸步骤

水管

水管

节气门本体

垫

盖

垫

燃油分配管总成

A

A

安装须知

燃油分配管总成安装

在安装燃油分配管总成之前，使用矿物润滑油小心润滑歧管上与之相配合的表面或O形圈，将喷油器的中心线与安装孔的中心线对齐，插入进气歧管。最后将螺栓按规定拧紧力矩拧紧。

- 矿物润滑油：ISO 10级(在40°时，10厘斯)。

- 润滑油使用应避免进入喷油器内部。

进气歧管

拆卸与安装

19N.m

1

20N.m

3

4

5

19N.m

13N.m

6

7

2

13N.m

20N.m

30N.m

拆卸步骤

发动机吊环               2. 发动机水温传感器

3. 出水接口                  4. 进气歧管支架

5. 进气歧管                  6. 进气歧管垫

A

B

直径为3mm的密封胶

安装须知

A

发动机水温传感器密封剂的应用

密封剂规格:

3M  螺母锁固零件NO.4171或等同物

B

出水接口密封剂的应用

密封剂规格:

三菱正牌零件NO.MD970389或等同物。

排气歧管、水泵

拆卸与安装

拆卸步骤

机油尺

机油尺导管

O形环

隔热罩

发动机吊环

氧传感器

排气歧管

排气歧管垫

进水接口

节温器

水温感应塞

12.旁通水管接头

13.水管组件

14.水管O形环

15.节温器壳体

16.进水管

17.O形环

18.水泵

19.水泵垫

B

A

A

A

A

1

2

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

16

18

19

3

14N.m

49N.m

29N.m

24N.m

14N.m

24N.m

13N.m

24N.m

11N.m

13

6    45N.m

13N.m

O形环

6EN0594

应挤出直径为3mm的密封胶

6EN0996

A

安装须知

O形密封圈的安装

(1)用水湿润O形密封圈以便组装。

注意：

.O形密封圈上不能有机油或润滑脂。

B

旁通水管接头安装

密封胶规格：

三菱正牌零件NO.MD970389或等同物。

备注：

- 必须在密封胶还湿润时(15分钟之内),迅速安装旁通水管接头。

- 在安装后的一小时左右内，不得向密封的部分上油液。

摇臂、凸轮轴

拆卸与安装

19

1

3

2

4

5

6

8

7

17

16

16

16

16

18

10

14

13

11

12

13

12

13

12

13

12

15

11

11

11

9

22

21

20

18N.m

31N.m

3.9N.m

安装时所有活动部位要涂抹发动机机油

6EN1762

A

A

拆卸步骤

通气软管

P.C.V.软管

PCV阀

PCV阀垫

加油口盖

摇臂盖

摇臂盖垫

油封

摇臂及摇臂轴

摇臂及摇臂轴

摇臂轴弹簧

摇臂盖垫

油封

摇臂及摇臂轴

摇臂及摇臂轴

摇臂轴弹簧

C

C

C

B

B

A

12.摇臂A

13. 摇臂B

14. 摇臂轴(进气侧)

15. 液压挺柱

16. 摇臂C

- 摇臂轴(排气侧)

- 液压挺柱

- 油封

- 止推盖

- O形环

- 凸轮轴

6AE0160

滚柱端

7EN0064

外侧清洗

内侧清洗

添加柴油

A

B

C

6EN1698

6EN1699

柴油

拆卸须知

A

拆卸摇臂与摇臂轴总成之前,使用如图所示安装专用工具,防止液压挺柱落下。

检查

凸轮轴

(1)测量凸轮高度

标准值、使用极限值见下表

|  | 机型 | 标准值 | 使用极限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进气 | 4G64-Z-T3 | 37.39 | 36.89 |
| 排气 | 4G64-Z-T3 | 36.83 | 36.33 |

摇臂

- 检查滚柱表面,若有任何痕迹,这表示损伤或卡住存在,应更换摇臂。

- 检查滚柱能否圆滑转动。若转动不圆滑或有松动,应更换摇臂。

- 检查内径。若有损伤或卡住，应更换摇臂。

液压挺柱

注意：

- 液压挺柱是个精密零件。其表面不能有任何灰尘、异物等。

- 不许拆卸液压挺柱。

- 应使用清洁的柴油清洗液压挺柱。

- 准备三个容器和近五升柴油。向每个容器内倾倒足够的柴油，使之完全淹没直立着的液压挺柱，然后按下面的步骤对液压挺柱进行操作。

- 把液压挺柱放入容器A内，清洗其外表面。

注意：

用尼龙刷去除硬的附着物。

MD998441

柴油

MD998442

6EN1700

柴油

6EN1701

MD998441

MD998442

MD998441

MD998442

6EN1700

柴油

6EN1701

MD998441

MD998442

- 把专用工具MD998441安装到液压挺柱上。

- 用专用工具MD998442轻轻推动内部钢球，移动柱塞5到10个行程，直到它平滑滑动。另外还可消除柱塞滑动阻力，此操作可去除脏油。

注意：

钢性球弹簧是特别软的，所以用空气泄漏金属线推动钢球时不要用力过猛，以免损伤液压挺柱。

若柱塞滑动阻塞或机械装置显示异常，则更换液压挺柱。

- 把液压挺柱从容器内拿出。然后轻轻推动钢球并移动柱塞，从压力腔内去除柴油。

- 把专用工具MD998441安装到液压挺柱上。

- 把液压挺柱放入容器B内。然后用专用工具MD998442轻轻推动内部钢球，移动柱塞5到10个行程，直到它平滑滑动。此操作可清洁液压挺柱压力腔。

注意：

钢性球弹簧是特别软的，所以用空气泄漏金属线推动钢球时不要用力过猛，以免损伤液压挺柱。

- 把液压挺柱从容器内拿出。然后轻轻推动钢球并移动柱塞，从压力腔内去除柴油。

6EN1702

MD998441

MD998442

柴油

MD998441

MD998442

6EN1703

6EN1704

刻度＝1mm

液压挺柱

MD998440

6EN1705

- 把液压挺柱放入容器C内。然后用专用工具MD998442轻轻推动内部钢球。

注意：

不要用容器C清洗液压挺柱。若在容器C内清洗液压挺柱，则异物可能进入充满柴油的压力腔内。

- 竖直液压挺柱并使其柱塞在顶端，稳定地向下移动柱塞，直到其达到最大行程，再慢慢返回柱塞，然后释放钢球，使压力腔内充满柴油。

- 拆下专用工具MD998441。

- 把液压挺柱从容器内取出。直立液压挺柱使其柱塞在顶端。稳定地推动柱塞，并检查其无法移动。检查其与新的液压挺柱之间高度的比较。

注意：

如果液压挺柱缩小，重复步骤(9)到(12)用柴油完全填充液压挺柱。在进行这些步骤后，其仍然缩小，则应更换液压挺柱。

- 把液压挺柱装在专用工具上。

- 柱塞稍微沉下后(0.2~0.5mm)，测量柱塞再沉下1mm所需要的时间。

标准值：3～20秒/1mm (使用15～20℃的柴油)

注；

测量值不符合标准，则更换液压挺柱。

MD998442

MD998441

6EN1706

6EN1704

MD998713

9EN0060

MD998443

液压挺柱

6AE0161

- 把专用工具MD998441安装到液压挺柱上。

- 把液压挺柱再放入容器C内，然后用专用工具MD998442向下轻推内部钢球。

- 竖直液压挺柱使其柱塞在上端，稳定地向下移动柱塞，直到其达到最大行程，再慢慢返回柱塞，然后释放钢球，使压力腔内充满柴油。

- 拆下专用工具MD998441。

- 把液压挺柱从容器内取出。直立液压挺柱使其柱塞在顶端。稳定地推动柱塞，并检查其无法移动。检查其与新的液压挺柱之间高度的比较。

注意：

如果液压挺柱缩小，重复步骤(15)到(19)用柴油完全填充液压挺柱。在进行这些步骤后，其仍然缩小，则应更换液压挺柱。

- 将液压挺柱保持竖直，以免柴油流出。

避免灰尘或异物弄脏液压挺柱。尽可能快地把液压挺柱安装到发动机上。

安装须知

A

油封的安装

B

液压挺柱安装

(1)把液压挺柱插入摇臂中，注意不要使柴油溢流出。然后使用专用工具，防止其在安装中落下。

注意：

若液压挺柱为重复使用，须对其进行清洗。

6AE0162

6AE0163

C

摇臂轴弹簧、摇臂和摇臂轴的安装

- 用螺栓将进气摇臂轴临时拧紧，直到所有摇臂不推压气门为止。

- 从上面装配摇臂轴弹簧，使其与火花塞导管垂直。

注：应先安装摇臂轴弹簧，再安装排气摇臂及摇臂轴。

- 拆卸为保持液压挺柱而使用的专用工具。

(4) 确认摇臂轴上的切口在图示的位置。