如何使用TL718及Acessport串口调试软件

1、TL718基本信息
    TL718通过一个UART串口与单片机、PDA或PC RS232通讯，在有的新的PC机上已没有装备RS232串口，可以通过虚拟串口实现与TL718通讯，例USB TO RS232、以太网TO RS232、或蓝牙 TO RS232等等。


        -------     RS232     ------    OBD2电缆    ----------
       |   PC  |<----------->| TL718|<------------>|汽车诊断口|
        -------               ------                ----------


   不管使用怎样的物理连接，你可以使用超级终端或串口调试工具，直接通过键盘发送和接收字符。在使用串口调试软件前，首先必须设置正确的COM端口号和正确的波特率。一般为9600波特率（PIN6=0V），或38400波特率（PIN6=VCC，PP OC设置默认值）。串口设置为：8个数据位，校验位：0， 停止位 1位。如果设置错误，将不能和TL718正常通讯。所有从TL718的响应以一个回车符（0X0D）及一个可选的换行符（0X0A）结束。正确连接，打开电源后。TL718将驱动测试LED灯，（闪亮3次）后，发送：


      TL718 starting

      〉

    如果正确收到以上信息代表串口及连接设置正确。第二行“〉”符号代表TL718为空闲状态，可以立即从RS232接收数据。如果没有收到“〉”符号就向TL718发送数据，可能引起数据丢失。而发生不正确的响应。PC从串口向TL718发送的指令格式：

      TL718有2种格式的命令
                       1、OBD连接命令，与车辆发生通寻。
                       2、内部命令，全部以AT开头，不与辆发生通讯。

发送必须以0x0d(回车符)结束的ASCII码字符，回车符后面的字符被TL718丢弃。
TL718内部命令以“AT”开头，后面跟可见字符。不可见字附及空格被忽视。
OBD命令只能包含16进制的ASCII码（0-9，a-f,A-F），空格被忽略。
如果发送的指令，不能被TL718有效解释，TL718将返回一个“?”表明，发送指令无效。
当TL718处理OBD命令时，TL718连续监视RTS引脚及RS232输入，其中任何一个情况发生，TL718将中断当前的OBD命令，使它快速返回提示符“〉”，等待接收新的命令。
大小写字符都能被TL718接收，空格被忽略。比喻命令“ATZ”、“atz”、“at z”都是一样的。

比喻我们向TL718发送一个复位指令只要向RS232串口发送ASCII字符“ATZ”+0x0d(回车符);

TL718 Starting
>ATZ
ELM327 v1.2
>

注：ATZ指令返回 ELM327 V1.2是为了使用现成的国外OBD观软件，所以用了这个返回信息。
返回本芯片信息用“ATI”指令。

>ATI
TL718 v1.0
>

返回芯片编号用 "AT@S"指令（这个编号升级硬件和提供保修服务时需要）

>AT@S
CodeNumb:98764323
>

2、使用Accessport软件
      功能：
        1、Accessport是一个程序员串口编程的功能超强的工具软件，特别串口通讯的调试。
          2、可以方便发送接收任何数据。包刮TL718的AT内部命令和与车辆连接的OBD命令。
          3、通过TL718可能监听车辆电控单元间或原厂的诊断仪和车辆间的任何通讯数据。
          4、还可监听自身电脑（本机）与车辆间的通讯。
          5、所有的数据可以以16进制或ASCII码字符的方式接收或发送。

       这是分析原厂专用的诊断协议的必备工具。