# 章节 501-03 车身密合

适用车辆：2005 Focus

| 主题 |  | 页数 |
| --- | --- | --- |
| 规格 |  |  |
| 规格 |  | 501-03-2 |
| 一般程序 |  |  |
| 尾门校正 | (41 653 0) | 501-03-3 |
| 前车门校正 — 5-门/旅行车 |  | 501-03-15 |
| 后车门校正 |  | 501-03-21 |

#### 润滑剂、油脂、密封剂与黏着剂

|  | 规格 |
| --- | --- |
| 黏剂 - Loctite 243 | WSK-M2G349-A7 |

#### 扭力规格

| 项目 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 车门绞链中央固定螺栓 | 15 | 11 | - |
| 车门绞链至车身固定螺丝 | 35 | 26 | - |
| 车门绞链至车门固定螺丝 | 48 | 35 | - |
| 车门止挡器至车身固定螺丝 | 23 | 17 | - |
| 车门止挡器至车门固定螺帽 | 11 | 8 | - |
| 车门弹簧锁至车门固定螺丝 | 8 | - | 71 |
| 车门锁闩至车身固定螺丝 | 20 | 15 | - |
| 尾门绞链至车身固定螺丝 | 23 | 17 | - |
| 尾门绞链至尾门固定螺丝 | 23 | 17 | - |
| 尾门弹簧锁至尾门固定螺栓 | 20 | 15 | - |
| 尾门锁闩至车身固定螺丝 | 25 | 18 | - |
| 发动机盖绞链至车身固定螺帽 | 23 | 17 | - |
| 发动机盖绞链至发动机盖固定螺帽 | 9 | - | 80 |

## GENERAL PROCEDURES

### 尾门校正(41 653 0)

1. 	确认尾门是在完全关闭的位置。

2. 注意：尾门必须正确的置于尾门开口的中央位置。

检查并记录尾门相对于尾门开口校正不当的位置。

3. 	检查并记录尾门相对于后车身面板二侧，任何校正不当的位置(图标为左侧)。

• 	XX = -1.0 mm ± 1.0 mm

4. 	检查并记录尾门相对于车顶面板，任何校正不当的位置。

• 	XX = 4.0 mm ± 1.0 mm

5. 	检查并记录尾门相对于车顶面板，任何校正不当的位置。

• 	XX = -1.0 mm ± 1.0 mm

6. 	如果有需要作调整，则开启尾门并放松尾门绞链至尾门固定螺丝一圈。

7. 	视需要调整尾门。

8. 	锁紧尾门绞链至尾门固定螺丝。

9. 	确认尾门是在完全关闭的位置。

10. 注意：尾门必须正确的置于尾门开口的中央位置。

检查并记录尾门相对于尾门开口，任何校正不当的位置。

11. 	检查并记录尾门相对于后车身面板二侧，任何校正不当的位置(图标为左侧)。

• 	XX = -1.0 mm ± 1.0 mm

12. 	检查并记录尾门相对于车顶，任何校正不当的位置。

• 	XX = 4.0 mm ± 1.0 mm

13. 	检查并记录尾门相对于车顶面板，任何校正不当的位置。

• 	XX = -1.0 mm ± 1.0 mm

14. 注意：如果尾门在尾门绞链至尾门间，无法获得正确的校正，则必须在尾门绞链至车身处作调整。

注意：如果尾门绞链至车身间必须作调整，则必须拆除顶篷。

开启尾门。

15. 	拆除尾门开口防水条。

16. 	拆除顶篷。

17. 	放松尾门绞链至车身固定螺丝一圈。

18. 	视需要调整尾门。

19. 	锁紧尾门绞链至车身固定螺丝。

20. 	确认尾门是在全关的位置。

21. 注意：尾门必须正确的置于尾门开口的中央位置。

检查并记录尾门相对于尾门开口，任何校正不当的位置。

22. 	检查并记录尾门 相对于后车身面板二侧，任何校正不当的位置(图标为左侧)。

• 	XX = -1.0 mm ± 1.0 mm

23. 	检查并记录尾门相对于车顶面板，任何校正不当的位置。

• 	XX = 4.0 mm ± 1.0 mm

24. 	检查并记录尾门相对于车顶面板，任何校正不当的位置。

• 	XX = -1.0 mm ± 1.0 mm

25. 	如果需要进一步的调整，则重复尾门绞链至车身调整。

26. 	如果不需要进一步的调整，则开启尾门。

27. 	安装顶篷。

28. 	安装尾门开口防水条。

29. 	请另一位技术人员在车内协助，检查并记录尾门弹簧锁锁闩板相对于尾门锁闩，任何校正不当的位置。

30. 	开启尾门。

31. 	拆除尾门弹簧锁锁闩板固定螺丝盖。

32. 	放松尾门弹簧锁锁闩板固定螺丝半圈(拆除尾门开口踢脚板以方便工作)。

33. 	视需要调整尾门弹簧锁锁闩板(拆除尾门开口踢脚板以方便工作)。

34. 	锁紧尾门弹簧锁锁闩板固定螺丝(拆除尾门开口踢脚板以方便工作)。

35. 	请另一位技术人员在车内协助，检查并记录尾门弹簧锁锁闩板相对于尾门弹簧锁，任何校正不当的位置。

36. 	如果需要进一步的调整，则重复尾门弹簧锁锁闩板调整。

37. 	如果不需要进一步的调整，则安装尾门弹簧锁锁闩板固定螺丝盖。

### 车门校正 — 3车门

一般设备

变速箱千斤顶

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 黏着剂 - Loctite 243 | WSK-M2G349-A7 |

1. 注意：确认车门是在关闭的位置。

检查并记录车门相对于门框未对正的部份。

1.	3.5 mm ± 1.0 mm

2.	6.0 mm ± 2.0 mm

3.	4.5 mm ± 1.5 mm

2. 	如果需要进一步的调整，则开启车门并作上车门绞链的位置记号，以在必要时作为参考点。

3. 注意：由于A-柱上的车门绞链固定螺丝空间有限，车门必须要拆除。

从A-柱上拆下车门止挡器。

1.	拆除固定螺丝。

2.	将止挡器推至完全关闭的位置。

4. 	从A-柱上拆下电气接头。

5. 	拆开电气接头。

6. 小心：用一块柔软的布保护车门，以避免损坏。

请另一位技术人员协助，用一适当的变速箱千斤顶支撑车门。

7. 	拆除并抛弃车门绞链中央固定螺栓。

8. 小心：在将车门向上移动时要小心，因为在使车门绞链与车门绞链框分离时，可能需要用相当的力量。

请另一位技术人员协助，拆除前车门。

9. 	放松车门绞链至A-柱固定螺丝半圈。

10. 小心：确认车门绞链保持在同一条枢轴中心在线。

视需要调整车门绞链。

11. 小心：确认车门绞链保持在同一条枢轴中心在线。

锁紧车门绞链至A-柱固定螺丝。

12. 	安装车门。

• 	确认车门绞链框是在正确的位置上。

13. 注意：不可在此阶段涂抹黏着剂。

安装新的车门绞链中央固定螺栓。

14. 	关闭车门。

15. 注意：确认车门是在完全关闭的位置。

检查并记录车门相对于门框位对正的部份。

1.	3.5 mm ± 1.0 mm

2.	6.0 mm ± 2.0 mm

3.	4.5 mm ± 1.5 mm

16. 	如果需要进一步的调整，则重复车门绞链至A-柱调整。

17. 	如果不需要进一步的调整，拆除车门绞链中央固定螺栓。

18. 	在车门绞链中央固定螺栓上涂抹一层黏着剂。

19. 	安装车门绞链中央固定螺栓。

20. 	关闭车门。

21. 注意：确认车门是在完全关闭的位置。

检查并记录车门相对于叶子板，未对正的部份。

• 	XX = -1.0 mm +1.0 mm至-2.0 mm

22. 	开启车门。

23. 小心：用一块柔软的布保护车门，以避免损坏。

请另一位技术人员协助，用一个适当的变速箱千斤顶支撑车门。

24. 	放松车门绞链至车门固定螺丝一圈。

25. 小心：确认车门绞链框的位置正确，且在同一条枢轴中心在线。

视需要调整车门绞链。

26. 小心：确认车门绞链框的位置正确，且在同一条枢轴中心在线。

锁紧车门绞链至车门固定螺丝。

27. 	关闭车门。

28. 注意：确认车门饰在完全关闭的位置上。

检查并记录车门相对于叶子板，未对正的部份。

• 	XX = -1.0 mm +1.0 mm至-2.0 mm

29. 	如果需要进一步的调整，则重复车门绞链至车门调整。

30. 注意：确认车门是在完全关闭的位置。

如果不需要进一步的调整， 检查并记录车门相对于车身侧板，未对正的部份。

• 	XX = 0.0 mm +1.0 mm至-0.0 mm

31. 	开启车门，并在车门弹簧锁锁闩板的位置作上记号，以在必要时作为参考点。

32. 	放松锁闩板固定螺丝半圈。

33. 小心：用一块柔软的布保护B-柱，以避免损坏。

用一 个适当的软槌，视需要调整锁闩板。

34. 	锁紧锁闩板固定螺丝。

35. 	关闭车门。

36. 注意：确认车门是在完全关闭的位置。

检查并记录车门相对于车身侧板，未对正的部份。

• 	XX = 0.0 mm +1.0 mm 至 -0.0 mm

37. 	如果需要进一步的调整，则重复车门弹簧锁锁闩板至B-柱调整。

38. 	如果不需要进一步的调整，则开启车门。

39. 	连接电气接头。

40. 	将电气接头连接至A-柱。

41. 小心：确认车门止挡器是正确的对正。

将车门止挡器连接至A-柱。

1.	将止挡器拉至开启位置。

2.	安装固定螺丝。

前车门校正 — 5-门/旅行车

一般设备

变速箱千斤顶

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 黏着剂 - Loctite 243 | WSK-M2G349-A7 |

注意：后车门校正必须在执行前车门校正前执行。有关的信息，请参阅本章节中的后车门校正。.

1. 注意：确认前与后门是在关闭的位置。

检查并记录前车门相对于车门框后车门前缘，未对正的部份。

1.	3.5 mm ± 1.0 mm

2.	6.0 mm ± 2.0 mm

3.	4.5 mm ± 1.5 mm

2. 	如果需要进一步的调整，则开启前车门并作上前车门绞链的位置记号，以在必要时作为参考点。

3. 注意：由于A-柱上的前车门绞链固定螺丝空间有限，前车门必须要拆除。

从A-柱上拆下车门止挡器。

1.	拆除固定螺丝。

2.	将止挡器推至完全关闭的位置。

4. 	从A-柱上拆下电气接头。

5. 	拆开电气接头。

6. 小心：用一块柔软的布保护车门，以避免损坏。

请另一位技术人员协助，用一适当的变速箱千斤顶支撑车门。

7. 	拆除并抛弃车门绞链中央固定螺栓。

8. 小心：在将车门向上移动时要小心，因为在使车门绞链与车门绞链框分离时，可能需要用相当的力量。

请另一位技术人员协助，拆除前车门。

9. 	放松车门绞链至A-柱固定螺丝半圈。

10. 小心：确认车门绞链保持在同一条枢轴中心在线。

视需要调整车门绞链。

11. 小心：确认车门绞链保持在同一条枢轴中心在线。

锁紧车门绞链至A-柱固定螺丝。

12. 	安装前车门。

• 	确认车门绞链框是在正确的位置上。

13. 注意：不可在此阶段涂抹黏着剂。

安装新的车门绞链中央固定螺栓。

14. 	关闭前车门。

15. 注意：确认前与后车门是在完全关闭的位置。

检查并记录前车门相对于车门框与及后车门的前缘，未对正的部份。

1.	3.5 mm ± 1.0 mm

2.	6.0 mm ± 2.0 mm

3.	4.5 mm ± 1.5 mm

16. 	如果需要进一步的调整，则重复车门绞链至A-柱调整。

17. 	如果不需要进一步的调整，拆除车门绞链中央固定螺栓。

18. 	在车门绞链中央固定螺栓上涂抹一层黏着剂。

19. 	安装车门绞链中央固定螺栓。

20. 	关闭前车门。

21. 注意：确认前车门是在完全关闭的位置。

检查并记录前车门相对于叶子板，未对正的部份。

• 	XX = -1.0 mm +1.0 mm 至 -2.0 mm

22. 	开启前车门。

23. 小心：用一块柔软的布保护车门，以避免损坏。

请另一位技术人员协助，用一个适当的变速箱千斤顶支撑车门。

24. 	放松车门绞链至车门固定螺丝一圈。

25. 小心：确认t车门绞链框的位置正确，且在同一条枢轴中心在线。

视需要调整车门绞链。

26. 小心：确认车门绞链框的位置正确，且在同一条枢轴中心在线。

锁紧车门绞链至车门固定螺丝。

27. 	关闭前车门。

28. 注意：确认前车门饰在完全关闭的位置上。

检查并记录前车门相对于叶子板，未对正的部份。

• 	XX = -1.0 mm +1.0 mm至-2.0 mm

29. 	如果需要进一步的调整，则重复车门绞链至车门调整。

30. 注意：确认前与后车门是在完全关闭的位置。

如果不需要进一步的调整， 检查并记录前车门相对于后车门，未对正的部份。

• 	XX = 0.0 mm +1.0 mm至-0.0 mm

31. 	开启前车门，并在前车门弹簧锁锁闩板的位置作上记号，以在必要时作为参考点。

32. 	放松锁闩板固定螺丝半圈。

33. 小心：用一块柔软的布保护B-柱，以避免损坏。

用一 个适当的软槌，视需要调整锁闩板。

34. 	锁紧锁闩板固定螺丝。

- 关闭前车门。

36. 注意：确认前与后车门是在完全关闭的位置。

检查并记录前车门相对于后车门，未对正的部份。

• 	XX = 0.0 mm +1.0 mm至-0.0 mm.

37. 	如果需要进一步的调整，则重复前车门弹簧锁锁闩板至B-柱调整。

38. 	如果不需要进一步的调整，则开启前车门。

39. 	连接电气接头。

40. 	将电气接头连接至A-柱。

41. 小心：确认车门止挡器是正确的对正。

将车门止挡器连接至A-柱。

1.	将止挡器拉至开启位置。

2.	安装固定螺丝。

### 后车门校正

1. 注意：确认前与后车门是在完全关闭的位置。

检查并记录后车门相对于车门框及前车门后缘，未对正的部份。

1.	3.5 mm ± 1.0 mm

2.	6.0 mm ± 2.0 mm

3.	4.5 mm ± 1.5 mm

2. 	如果需要进一步的调整，则开启前车门并在后车门绞链的位置座上记号，以在必要时作为参考点。

3. 	开启后车门。

4. 	从B-柱拆开车门止挡器。

1.	拆除固定螺丝。

2.	将止挡器推至完全关闭位置。

5. 	关闭后车门。

6. 	放松车门绞链至B-柱固定螺丝半圈。

7. 	视需要调整车门绞链。

8. 	锁紧车门绞链至B-柱固定螺丝。

9. 	关闭前车门。

10. 注意：确认前与后车门是在完全关闭的位置。

检查并记录后车门相对于车门框及前车门后缘，未对正的部份。

1.	3.5 mm ± 1.0 mm.

2.	6.0 mm ± 2.0 mm.

3.	4.5 mm ± 1.5 mm.

11. 	如果需要进一步的调整，则重复车门绞链至B-柱调整。

12. 注意：确认前与后车门是在完全关闭的位置。

如果不需要进一步的调整， 检查并记录后车门 相对于前车门，任何校正不当的位置。

• 	XX = 0.0 mm + 0.0 mm至- 1.0 mm

13. 	开启前车门。

14. 	放松后车门绞链至车门固定螺丝一圈。

15. 	视需要调整车门绞链。

16. 	锁紧车门绞链至车门固定螺丝。

17. 	关闭前车门。

18. 注意：确认前与后车门是在完全关闭的位置。

检查并记录后车门相对于前车门，未对正的部份。

• 	XX = 0.0 mm + 0.0 mm至- 1.0 mm

19. 	如果需要进一步的调整，则重复车门绞链至车门调整。

20. 	如果不需要进一步的调整， 检查并记录后车门 相对于后车身面板，任何校正不当的位置。

• 	XX = 0.0 mm +1.0 mm至- 0.0 mm

21. 	开启后车门并在后车门弹簧锁锁闩板作上记号，以在必要时作为参考点。

22. 	放松锁闩板固定螺丝半圈。

23. 小心：用一块柔软的布保护C-柱，以避免损坏。

用一适当的软槌，视需要调整锁闩板。

24. 	锁紧锁闩板固定螺丝。

25. 	关闭后车门。

26. 	检查并记录后车门 相对于后车身面板，未对正的部份。

• 	XX = 0.0 mm +1.0 mm至- 0.0 mm

27. 	如果需要进一步的调整，则重复后车门弹簧锁锁闩板至C-柱调整。

28. 	如果不需要进一步的调整，则开启后车门。

29. 小心：确认车门止挡器是正确的对正。

将车门止挡器连接至B-柱。

1.	将止挡器拉至开启位置。

2.	安装固定螺丝。