# 章节 501-12 仪表板与中控台

适用车辆：2005 Focus

| 目录 | 页数 |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 | 501-12-2 |
| 拆卸与安装 |  |
| 仪表板 — 车辆配备：乘客侧气囊 | 501-12-3 |
| 仪表板 — 车辆未配备：乘客侧气囊 | 501-12-7 |
| 底板控制台 | 501-12-12 |
| 顶上控制台 | 501-12-14 |

#### 扭力规格

| 项目 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 乘客侧气囊模块固定螺栓 | 8 | - | 71 |
| 方向机柱固定螺栓 | 25 | 18 | - |

## 拆卸与安装

### 仪表板 — 车辆配备：乘客侧气囊

警告：当拆卸或安装仪表板时，必须小心勿刮伤或损坏仪表板表面。

1. 	拆卸底板控制台。有关额外的信息，请参阅此章节中的底板控制台。

2. 	拆卸乘客侧气囊模块。有关额外的信息，请参阅章节 501-20B。[辅助防护系统，拆卸与安装，乘客气囊模块]

3. 	拆卸空调控制总成。有关额外的信息，请参阅章节 412-04。[控制组件，拆卸与安装，空调控制总成 - 车辆配备：手动温度控制]。有关额外的信息，请参阅章节 412-04。[控制组件，拆卸与安装，空调控制总成 - 车辆配备：自动温度控制]

4. 	拆卸仪表，有关额外的信息，请参阅章节 413-01。[仪表，拆卸与安装，仪表]

5. 	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 仪表板下饰板 参阅拆卸细节 |
| 2 | - | 头灯开关 参阅拆卸细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 3 | - | 仪表板中控台开关面板总成 参阅拆卸细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 4 | - | 车内温度传感器 (若有配备) 参阅拆卸细节 |
| 5 | - | 危险闪光灯开关 参阅拆卸细节 |
| 6 | - | 手套箱灯开关 (若有配备) 参阅拆卸细节 |
| 7 | - | 仪表板外饰板 |
| 8 | - | 空调出风口 参阅拆卸细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 9 | - | 点烟器 参阅拆卸细节 |
| 10 | - | 仪表板 参阅拆卸细节 |

6. 依照拆卸的相反程序安装。

拆卸细节

项目 1 ：仪表板下饰板

1. 	拆开数据连接接头 (DLC)。

项目 2 ：头灯开关

1. 注意：从仪表板的背面拆卸头灯开关。

拆卸头灯开关。

1.	拆开头灯开关电气接头。

2.	压下头灯开关固定脚座。

3.	将头灯开关往外推出。

项目 3 ：仪表板中控台开关面板总成

1. 	拆开仪表板中控台开关面板总成电气接头。

项目 4 ：车内温度传感器 (若有配备)

1. 	拆开车内温度传感器电气接头。

2. 注意：此步骤只有当安装一组新的仪表板时才需要。

拆卸车内温度传感器。

项目 5 ：危险闪光灯开关

1. 	拆开危险闪光灯开关电气接头。

2. 注意：此步骤只有当安装一组新的仪表板时才需要。

拆卸危险闪光灯开关。

• 	释放固定夹。

项目 6 ：手套箱灯开关 (若有配备)

1. 从仪表板上拆开手套箱灯开关。

项目 8 ：空调出风口

1. 注意：此步骤只有当安装一组新的仪表板时才需要。

注意：空调出风口由四个固定脚座来固定。释放顶部的固定脚座以提供较大的移动空间来释放底部的固定脚座。

拆卸空调出风口

• 使用一支适当的平口螺丝起子，释放顶部的固定脚座。

项目 9 ：点烟器

1. 	拆开点烟器电气接头。

2. 注意：此步骤只有当安装一组新的仪表板时才需要。

拆卸点烟器。

项目 10 ：仪表板

1. 	释放方向机柱锁定杆并且放低方向机柱。

2. 	拆卸仪表板。

• 	从仪表板延伸饰板将仪表板往后拉出以释放固定夹。

### 仪表板 — 车辆未配备：乘客侧气囊

警告：当拆卸或安装仪表板时，必须小心勿刮伤或损坏仪表板表面。

1. 	拆卸底板控制台。有关额外的信息，请参阅此章节中的底板控制台。

2. 	拆卸空调控制总成。有关额外的信息，请参阅章节 412-04。[控制组件，拆卸与安装，空调控制总成 - 车辆配备：手动温度控制]。有关额外的信息，请参阅章节 412-04。[控制组件，拆卸与安装，空调控制总成 - 车辆配备：自动温度控制]

3. 	拆卸仪表。有关额外的信息，请参阅章节 413-01。[仪表，拆卸与安装，仪表]

4. 	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 手套箱室 |
| 2 | - | MP3 附属接头 (若有配备) |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 3 | - | 仪表板顶部外饰板 参阅拆卸细节 |
| 4 | - | 头灯开关 参阅拆卸细节 |
| 5 | - | 仪表板中控台开关面板 参阅拆卸细节 |
| 6 | - | 车内温度传感器 (若有配备) 参阅拆卸细节 |
| 7 | - | 危险警告灯开关 参阅拆卸细节 |
| 8 | - | 手套箱灯开关 (若有配备) 参阅拆卸细节 |
| 9 | - | 仪表板外饰板 |
| 10 | - | 空调出风口 参阅拆卸细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 11 | - | 点烟器 参阅拆卸细节 |
| 12 | - | 仪表板 参阅拆卸细节 |

5. 	依照拆卸的相反程序安装。

拆卸细节

项目 3 ：仪表板顶部外饰板

1. 	拆开数据连接接头 (DLC)。

项目 4 ：头灯开关

1. 	拆卸头灯开关。

1.	拆开电气接头。

2.	释放固定夹。

项目 5 ：仪表板中控台开关面板

1. 	拆开仪表板中控台开关面板电气接头。

项目 6 ：车内温度传感器 (若有配备)

1. 	拆开车内温度传感器电气接头。

2. 注意：此步骤只有当安装一组新的仪表板时才需要。

拆卸车内温度传感器。

项目 7 ：危险警告灯开关

1. 	拆开危险警告灯开关电气接头。

2. 注意：此步骤只有当安装一组新的仪表板时才需要。

拆卸危险警告灯开关。

• 	释放固定夹。

项目 8 ：手套箱灯开关 (若有配备)

1. 	从仪表板上拆开手套箱灯开关。

项目 10 ：空调出风口

1. 注意：此步骤只有当安装一组新的仪表板时才需要。

注意：空调出风口由四个固定脚座来固定。释放顶部的固定脚座以提供较大的移动空间来释放底部的固定脚座。

拆卸空调出风口

• 	使用一支适当的平口螺丝起子，释放顶部的固定脚座。

项目 11 ：点烟器

1. 	拆开点烟器电气接头。

2. 注意：此步骤只有当安装一组新的仪表板时才需要。

拆卸点烟器。

项目 12 ：仪表板

1. 	释放方向机柱锁定杆。

2. 	拆卸仪表板。

•  从仪表板延伸饰板将仪表板往后拉出以释放固定夹。

### 底板控制台

通用设备

饰板固定夹拆卸器

1. 	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 底板控制台延伸饰板固定螺丝盖 参阅拆卸细节 |
| 2 | - | 底板控制台延伸饰板 |
| 3 | - | 排档杆防尘套 |
| 4 | - | 排档杆饰板 |
| 5 | - | 手制动控制饰板 参阅拆卸细节 |
| 6 | - | 后储藏室 |
| 7 | - | 底板控制台 参阅拆卸细节 |

2. 	依照拆卸的相反程序安装。

拆卸细节

项目 1 ：底板控制台延伸饰板固定螺丝盖

1. 使用之支适合的饰板固定夹拆卸器，拆卸底板控制台延伸饰板固定螺丝盖。

项目 5 ：手制动控制饰板

1. 小心：首先拆开手制动后控制饰板以免损坏前固定夹。

拆卸底板控制台上的手制动控制饰板。

项目 7 ：底板控制台

1. 	拆开行动电话的电气接头 (若有配备)。

2. 	从底板控制台上拆开底板控制台线束。

1.	拆开电气接头。

2.	从底板控制台上拆开电气接头。

3. 	从暖气芯子与蒸发器风箱上拆开空调风管。

### 顶上控制台

1. 	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 室内灯 参阅拆卸细节 |
| 2 | - | 顶上控制台 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |
| 3 | - | 麦克风 (若有配备) 参阅拆卸细节 |

2. 	依照拆卸的相反程序安装。

拆卸细节

项目 1 ：室内灯

1.  使用一支适当的平口螺丝起子，从顶上控制台上拆开室内灯室内灯。

2. 	拆开电气接头并拆卸室内灯。

项目 2 ：顶上控制台

1.  从顶上控制台加强板上拆开顶上控制台。

2. 	拆开电动天窗开启饰板控制开关电气接头。

3. 	拆开麦克风电气接头 (若有配备)。

项目 3 ：麦克风 (若有配备)

1. 	从顶上控制台上拆开麦克风线束。

2. 注意：标示麦克风的位置以帮助安装。

拆卸麦克风

• 	释放固定脚座。

安装细节

项目 2 ：顶上控制台

注意： 确认顶上控制台固定夹都完全的与顶上控制台开口加强板扣紧。