# 章节 501-25F 车身维修 – 免涂装凹陷的去除

适用车辆：2005 Focus

| 主题 | 页次 |
| --- | --- |
| 说明与操作 |  |
| 免涂装凹陷去除 | 501-25F-2 |
| 概述 | 501-25F-2 |
| 经济考量 | 501-25F-2 |
| 损坏的程度 | 501-25F-2 |
| 维修的必要条件 | 501-25F-3 |
| 维修程序 | 501-25F-3 |
| 维修工具/辅助 | 501-25F-3 |
| 维修程序 | 501-25F-3 |
| 不稳定的压力区域 | 501-25F-4 |
| 稳定的压力区域 | 501-25F-5 |
| 个别车身组件之可接触性 | 501-25F-5 |
| 防锈保护的去除 | 501-25F-6 |
| 品质控制 | 501-25F-6 |

## 说明与操作

### 免涂装凹陷去除

#### 概述

小面积凹陷的维修，可以不必损坏涂装。这种凹陷可以从内部，用特殊的撬动工具(压具)维修。先决的条件是正确的诊断、选择正确的维修方法，以及技术人员拥有使用特殊工具足够的经验，与对维修材料足够的知识。

– 	这种选择仅限于能够同时从二侧接触到的车身表面。这种维修技术，很少能够用于双面的车身组件，或封闭的车身剖面。这也同样适用于边缘，以及非常坚硬的身组件密封与折迭处。

– 	仅有在很浅且小面积变形的凹陷，才可能有令人满意的结果。因此这种方法特别适用于发生在冰雹、停车与运输中所发生的损坏。

#### 经济考量

– 	是否值得执行免涂装凹陷去除作业取决于：

- 	凹陷的面积与深度。

- 	是否可触及维修位置。

- 	维修区域的刚性。

- 	适合的材料

- 	特定车身面板面积上的凹陷数量。

- 	是否已经有任何的涂装损坏

#### 损坏的程度

此维修方法适用于约50 mm直径以下的凹陷。

依据凹陷的尺寸评估损坏状况

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 凹陷的中心 |
| 2 | - | 凹陷的边缘 |

#### 维修的必要条件

凹陷中心的材料不可拉伸变形。

#### 维修程序

– 	诊断损坏的面积。

– 	标记凹陷处。

– 	准备要维修的区域。

– 	将可调整的灯置于适当的位置。

– 	重塑凹陷。

– 	更新防锈保护。

– 	执行品质控制。

#### 维修工具/辅助

– 	特殊凹陷去除撬动工具

– 	可调整灯

#### 维修程序

1. 	决定维修的方法。

2. 	标记凹陷处

注意：不可使用含有溶剂的笔(损坏涂装)。

• 	凹陷在维修区域中被标示出来，有助于确认。

3. 	准备维修区域

• 	必须要确认凹陷的内侧，是可以接触到的。不可以维修开口处。

• 	清洁损坏区域的车身。良好的目视检查是成功的关键。

• 	如果有不平整，则抛光维修区域。维修程序仅能够以是否有足够的反射光，来确认是否确实。

4. 	将可调整灯置于适当的位置。

• 	可调整灯应置于适当的位置，且调整至凹陷(椭圆形)能够清楚的从涂装上的反光看出来。

• 	当凹陷处上的压力增加时，椭圆形会彼此穿越变成线条。线条穿过的点，就是压具的压力点。

压迫时的反射光

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 凹陷上没有压力 |
| 2 | - | 压力作用在凹陷上 |

5. 	放置压具

• 	将压具的尖端，置于凹陷的边缘。

• 	在凹陷上施加轻微的压力，并前后移动工具的尖端，反射的光线即显示压具的位置。

6. 	施加压力时的工作原理

• 	其操作集中在循序渐进的工作，形成一个半圆形。

• 	在恢复表面时，所需要的是在凹陷的一半上工作。

• 	未工作到的一半凹陷，会藉由压力所产生的张力自动的恢复。

图示

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 压力顺序 |
| 2 | - | 开始位置 |

注意：切勿从凹陷的中央开始。如果凹陷是从中间开始工作，其边缘会隆起并保持在能够看到的程度(材料延展)。这个隆起的边缘，仅能够从纵向的加工使其恢复。

高起的边缘

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 高起的边缘 |
| 2 | - | 压具 |

– 	例外：

- 	边缘尖锐且材料延展极小的凹陷，必须先从中央开始工作。

- 	在将凹陷压出后，可以稍微看到隆起的区域。这是因为材料延展所造成，凹陷中央过多的金属所致。

- 	使用塑料堆积使稍微隆起的区域平整。

#### 不稳定的压力区域

如果是在面积较大且相当弱的车身位置工作，压力作用时的压具路径，相对的要较大。恢复的过程也需要较长的时间。

大面积凹陷

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 重塑路径 |
| 2 | - | 压具 |

#### 稳定的压力区域

–

注意：接近内部加强的工作区域使用较轻的压力，此它不会形成隆起(材料延展)。

内侧有支撑，稳定压力的车身区域，具有比弱压力区域更稳定的表面。这里仅需要缺少压力的运动，因为车身钢板的弹性较差。

– 	如果使用的是小接触面的工具，必须要特别注意压力程序。

– 	光学检查：

- 	仅有通过利用可调整灯作连续的表面目视检查，才有可能完全的除去所有残留的不平整。此外，在接近压力程序结束时，必须从不同的方向检查凹陷数次。此时，以约90°改变位置。

压出靠近支撑物的凹陷

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 车顶表面 |
| 2 | - | 压具 |
| 3 | - | 黏着剂 |
| 4 | - | 车顶支撑 |

#### 个别车身组件之可接触性

车顶区域

利用S-形钩子支撑(枢轴)压具

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 利用S-钩子作为枢轴 |
| 2 | - | 压具 |

– 	为能够在车顶区域施力，必须要使用一根S-形的钩子。

– 	仅可依据凹陷的数量与它们的位置，松开附近的顶蓬。

– 	靠近内部组件(室内灯)的凹陷，可以藉由拆除组件以方便触及。

– 	如果凹陷靠近滑动车顶，则须在开始维修工作前确认它是否可以触及。

– 	在维修靠近内侧的支撑时，需要使用工具组中的特殊工具。

- 	利用一金属抹刀，分开支撑上的黏着剂，以使压具能够置于适当的位置。

用于靠近内侧支撑的特殊杠杆

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 接触点 |
| 2 | - | 运动方向 |

车门区域

– 	位于车门上半部的凹陷，通常不必拆除内饰板即可以工作。

– 	当车窗开启时，可以经由车窗的凹槽接触到它。在车窗凹处必须插入一保护装置，以避免损坏车窗。

– 	塑料楔子可以确保足够的工作空间。

设备

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 保护装置 |
| 2 | - | 塑料楔子 |

– 	在此状况下，施加压力时不需要使用额外的支撑，只要转动弯曲的压具即可。

经由车窗滑轨压出凹陷

发动机盖

– 	发动机盖是利用伸缩支柱来进入工作位置，并利用"橡胶绳"来固定。

– 	在支撑的位置上，必须用金属抹刀分开部分的黏着剂，以方便触及凹陷处。

#### 防锈保护的去除

– 	所有维修的内部区域都必须重新加工，在可能范围内的涂装都要重新喷涂。

- 	用硅清洁剂清洁内部区域。

- 	在内部维修区域上底漆并涂装。

- 	最后，在无法维修的地方喷入凹处保护剂。

#### 品质控制

– 	为达到符合生产标准的维修品质，必须要遵守以下各点：

- 	检查维修区域是否有不平整。从不同的角度观察表面的光影变化。

- 	喷涂维修后的表面，清洁它并视需要抛光。

- 	确认附属的组件与内饰板都已正确的安装且未损坏。