雪铁龙ZX 2.0 16V；雪铁龙Xsara 2.0 16V；（1996-2001年）

发动机代码：RFS

参见图07。

图07

(一)拆卸

警告:如果因正时销孔不正确对齐而导致曲轴皮带轮损坏，发动机将会被损坏。正时皮带应该在发动机处于上止点前90°时拆卸和安装。如有必要，换用新皮带轮。

1.支撑好发动机。

2.拆下:

●右轮拱罩

●辅助传动皮带

3.断开燃油管。

4.向上提正时皮带盖突起部位。

5.拆下:

●正时皮带上盖螺栓2

●正时皮带上盖3

6.顺时针转动曲轴到调整位置。

7.在凸轮轴皮带轮上插入正时销4。工具号7014-T.N.。

乱在曲轴皮带轮上插入正时销5。工具号9041-T.Z.。

9.锁定曲轴。使用工具:9044-T6。

10.拆下:

●曲轴正时销4

●曲轴皮带轮螺栓7

●曲轴皮带轮8

●正时皮带下盖9

11.松开张紧器螺栓10。

12.从皮带中移开张紧器，稍微拧紧螺栓。

13.拆下正时皮带。

(二)安装

注意:如果凸轮轴已被拆下，检查进气和排气凸轮轴的定位参考孔，以确保正确定位12和13。

1.松开每个凸轮轴链轮的螺栓。

2.确保链轮在凸轮轴上自由转动。

3.按下列顺序安装正时皮带:

●排气凸轮轴链轮 (CA1)

●进气凸轮轴链轮 (CA2)

●皮带导轮

- 曲轴链轮

- 水泵链轮

- 张紧器皮带轮

4.确保每个凸轮轴链轮的螺栓不在有槽孔的末端14。

5.在皮带▼15处安装张力计。工具号4122-T。

6.松开张紧器螺栓10。

7.逆时针方向转动张紧器直到张力计指示张力为65 SEEM单位 (新皮带)或35 SEEM单位(旧皮带)。

8.拧紧张紧器螺栓10到20N.m。

9.拧紧每个凸轮轴链轮的螺栓到10N.m。

10.拆下:

★正时销5

★张力计

★曲轴锁止工具6

11.暂时安装曲轴皮带轮。

12.顺时针转动曲轴6圈。

13.在曲轴链轮4处插入正时销。

14.松开每个凸轮轴链轮的螺栓11。

15.在曲轴链轮5处插入正时销。

16.松开张紧器螺母10。

17．在皮带▼l5处安装张力计。

18.逆时针方向转动张紧器，直到张力计16指示张力为55 SEEM单位 (新皮带)或45 SEEM单位 (旧皮带)。

19.拧紧张紧器螺栓10到20N.m。

20拧紧每个凸轮轴皮带轮的螺栓11。

21.拆下正时销4和5。

22.顺时针转动曲轴两圈。

23．在凸轮轴链轮中插入正时销5。

24.松开每个凸轮轴链轮螺栓11。

25在凸轮轴链轮中插入正时销5。

26拧紧每个凸轮轴皮带轮螺栓到10N.m。

25．拆下正时销4和5。

28.按下列方法检查张紧力:

29.顺时针转动曲轴90°。

注意:曲轴皮带轮正时销孔必须与正时皮带下盖螺栓17对齐。不要让曲轴逆时针方向转动。

30.在皮带▼l5处安装张力计。

31.张紧器应该指示张力为45±2 SEEM单位 (新皮带)或29±2 SEEM单位 (旧皮带)。

32.按与拆卸相反的顺序安装部件。

33.在曲轴皮带轮螺栓螺纹上涂上适当的螺纹锁止密封剂。

34.拧紧曲轴皮带轮螺栓到120.7N.m。