雪铁龙XM 3.0（1989-1998年）

发动机代码：ZPJ/2/Z（SFZ/UFZ）

参见图10。

图10

(一)拆卸

1.在12点钟位置1对齐曲轴键槽。

2.检查油泵链条的挠度2。

注意:如果挠度，超过7mm，更换油泵链条并检查链轮是否磨损。

3.拆下油泵链轮与链条。

4.安装平衡轴链条张紧器夹3。

5.拆下前凸轮轴螺栓4。

6.拆下平衡轴链轮螺栓5。

7.拆下张紧链轮卡簧6和7。

8.拆下平衡轴链条和链轮。

9.拆下平衡轴链条张紧器夹3。

10.检查正时链张紧器的伸出部分X（8和9)。

注意:如果挠度X超过9.5mm ，更换油泵链条并检查链轮是否磨损。

11.锁紧正时链张紧器在内缩位置:

逆时针充分转动张紧器爪10和11。

拆下正时链张紧器。

12.拆下后凸轮轴链轮螺栓12。

13.拆下后凸轮轴链轮与链条。

14.拆下前凸轮轴链轮与链条。

注意:如果正时链要重复使用，将它们重新装配到原来的气缸盖上。

(二)安装

l.对齐曲轴键槽在12点钟位置1。

2.确保凸轮轴销钉13和14如图所示对齐。

3.朝着前凸轮轴链轮螺栓对齐曲轴键槽15。

4.重新安装正时链张紧器。拧紧力矩:10N.m。

5.锁紧在缩回位置:

●逆时针充分转动张紧器爪10和11。

6.安装前正时链与凸轮轴链轮，确保标记的链节对齐:

●1个标记的链节对准曲轴链轮正时标记16。

●2个标记的链节对准凸轮轴链轮正时标记17。

7.顺时针转动曲轴直到键槽在6点钟位置18。

8.安装后正时链与凸轮轴链轮，确保标记的链节对齐:

●1个标记的链节对准曲轴链轮正时标记19

●2个标记的链节对准凸轮轴链轮正时标记20。

9.安装后凸轮轴链轮螺栓12。拧紧力矩:8ON.m。在螺纹上涂抹螺纹防松剂。

10.释放正时链张紧器:

●顺时针充分转动张紧器爪10和11。

11.安装平衡轴链条张紧器夹3。

12.安装平衡轴链条与链轮，确保标记的链节对齐:

●1个标记的链节对齐平衡轴链轮正时标记21。

●1个标记的链节对齐平衡轴凸轮轴链轮正时标记22。

注意:使用平衡轴凸轮轴链轮上2个对称的正时标记中的任何一个。

13.安装平衡轴链轮螺栓5。

14.转动平衡轴凸轮轴链轮与链条总成以使销钉14啮合。

15.安装前凸轮轴链轮螺栓4。拧紧力矩:80N.m。在螺纹上涂抹螺纹防松剂。

16.拧紧平衡轴链轮螺栓5。拧紧力矩:25N.m。在螺纹上涂抹螺纹防松剂。

17.安装张紧链轮卡簧6和7。

18.拆下平衡轴链条张紧器夹3。

19.安装油泵链轮与链条。拧紧力矩:6N.m。在螺纹上涂抹螺纹防松剂。

20．安装曲轴带轮与螺母。拧紧力矩:260N.m。在螺纹上涂抹螺纹防松剂。

注意:在正时链导轨和张紧器滑轨螺栓上涂抹螺纹防松剂。