雪铁龙XM 3.4 24V（1989-1998年）

发动机代码：ZPJ4/Z（SKZ/UKZ）

参见图11。

图11

(一)拆卸

1.在12点钟位置1对齐曲轴键槽。

2.检查油泵链条的挠度X(见图中2)。

注意:如果挠度X超过7mm，更换油泵链条并检查链轮是否磨损。

3.拆下油泵链轮与链条。

4.安装平衡轴链条张紧器夹3。

5.拆下前凸轮轴螺栓4。

6.拆下平衡轴链轮螺栓5。

7.拆下张紧链轮卡簧6和7。

8.拆下平衡轴链条和链轮。

9.拆下平衡轴链条张紧器夹3。

10.检查正时链张紧器的伸出部分X(8和9)。

注意:如果挠度，超过9.5mm，更换油泵链条并检查链轮是否磨损。

11.拆下张紧器。

注意:确保张紧器衬垫在拆卸过程中固定在正确位置。

12.拆下后凸轮轴链轮螺栓10。

13.拆下后凸轮轴链轮与链条。

14.拆下前凸轮轴链轮与链条。

注意:如果要重复使用正时链，把它们重新装配到原来的气缸盖上。

(二)安装

1.对齐曲轴键槽在12点钟位置1。

2.确保凸轮轴销钉11和12如图所示对齐。

3.朝着前凸轮轴链轮螺栓对齐曲轴键槽13。

4.使用一个内六角扳手14，缩回前张紧器。

5.将张紧器活塞装进张紧器体，确保凹槽和孔对齐 (见图中15)。

6.使用专用工具或一个小销子在图中16处锁紧张紧器。

7.重新安装前张紧器。拧紧力矩:10N.m。

8.安装前正时链与凸轮轴链轮，确保标记的链节对齐:

●1个标记的链节对齐曲轴链轮正时标记17。

●2个标记的链节对齐凸轮轴链轮正时标记18。

9.顺时针转动曲轴一圈240°以在9点钟位置19对齐曲轴键槽。

10.使用一个内六角扳手14，使后张紧器缩回。

11.将张紧器活塞装进张紧器体，确保凹槽和孔对齐 (见图中15)。

12.使用专用工具或一个小销子在图中16处锁紧张紧器。

13.重新安装后张紧器。

14.安装后正时链与凸轮轴链轮，确保标记的链节对齐:

●1个标记的链节对齐曲轴链轮正时标记20。

●2个标记的链节对齐凸轮轴链轮正时标记21。

15.安装后凸轮轴链轮螺栓10。在螺纹上涂抹螺纹防松剂。

16.释放张紧器:拆下专用工具或销子并完全压下张紧器活塞。

17.安装平衡轴链条张紧器夹3。

18.安装平衡轴链条与链轮，确保标记的链节对齐:

●2标记的链节在平衡轴链轮正时标记22。

●1标记的链节在平衡轴凸轮轴链轮正时标识23。

注意:使用平衡轴凸轮轴链轮上的这2个对称的正时标记中的任何一个。

19.安装平衡轴链轮螺栓5。

20.转动平衡轴凸轮轴链轮与链条以使销钉12啮合。

21.安装前凸轮轴链轮螺栓4。在螺纹上涂抹螺纹防松剂。

22.安装张紧链轮卡簧6和7。

23.拧紧平衡轴链轮螺栓5。在螺纹上涂株螺纹防松剂。

24.拆下平衡轴链条张紧器夹3。

26.安装油泵链轮与链条。在螺纹上涂抹螺纹防松剂。

27.安装曲轴带轮与螺母。在螺纹上涂抹螺纹防松剂。

注意:在正时链导轨和张紧器滑轨螺栓上涂抹螺纹防松剂。