介绍

-1

元件测试程序用来检查元件的好坏。

每一元件的测试包含一个示意图，端子位置以及逐步展开的测试步骤。端子位置由在元件上或标注于旁边的号码或字母加以区分。

插脚位置

有插脚号

没有插脚号

元件连接器必须拆下以后再测试。要测试元件上的某条线路时，在下栏中选择该线路 “作测试”。若要测试整个元件时，则执行所有测试。

将测试器连接在第二栏图示的端子上,按第三栏所示作动元件。

点火开关

-2

示意图

点火开关

N278

点火开关

0）关闭

1）附件

2）运转

3）起动

端子位置

元件测试步骤

| 测试电路 | 连接有源试灯或欧姆表到端子 | 开关切换至 | 正常开关显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起动抑制继电器线路 | 4与3 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 附件 | 线路断开 |
|  |  | 运转 | 线路断开 |
|  |  | 起动 | 线路接通 |
| 运转电源线路 | 4与6 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 附件 | 线路断开 |
|  |  | 运转 | 线路接通 |
|  |  | 起动 | 线路接通 |
| 附件电源线路 | 4与1 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 附件 | 线路接通 |
|  |  | 运转 | 线路接通 |
|  |  | 起动 | 线路断开 |
| 钥匙提醒器线路 | 4与5 | 钥匙插在点火开关 | 线路接通 |

多功能开关

-3

示意图

多功能开关

喇叭开关

转向信号继电器

多功能开关

0）断开

13）驻车灯

14）近光

15）远光

17）大灯闪光

22）左转向灯

23）右转向灯

24）危险信号灯

44）右闪光

45)   左闪光

端子位置

转向信号继电器

多功能开关

-4

元件测试步骤

| 测试部位 | 连接有源试灯或欧姆表到端子 | 开关切换至 | 正常开关的显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 驻车灯 | 6与7 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 驻车灯 | 线路接通 |
|  |  | 近光灯 | 线路接通 |
| 近光灯 | 4与1 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 驻车灯 | 线路断开 |
|  |  | 近光灯 | 线路接通 |
| 远光灯 | 4与3 | 空档位置 | 线路断开 |
|  |  | 远光灯 | 线路接通 |
|  |  | 大灯闪烁 | 线路接通 |
| 大灯闪光 | 4与3 | 空档位置 | 线路断开 |
|  |  | 远光灯 | 线路断开 |
|  |  | 大灯闪烁 | 线路接通 |
| 左转向灯 | 49A与5 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 左转向灯 | 线路接通 |
| 右转向灯 | 49A与11 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 右转向灯 | 线路接通 |
| 危险信号指示灯 | 49与9 | 关闭 | 线路接通 |
|  |  | 危险信号灯 | 线路断开 |
|  | 49A与10 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 危险信号灯 | 线路接通 |
|  | 49A与5 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 危险信号灯 | 线路接通 |
|  | 49A与11 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 危险信号灯 | 线路接通 |
| 接地 | 31与8 |  | 线路接通 |
| 危险信号灯 | 49A与8 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 危险信号灯 | 线路接通 |

多功能开关		    	   	       -5

示意图

多功能开关

多功能开关

0）关闭

5）慢速

6）快速

27）前风窗喷水

31）间歇刮水

39）一次性刮水

端子位置

多功能开关

-6

元件测试步骤

| 测试部位 | 连接有源试灯或欧姆表到端子 | 开关切换至 | 正常开关的显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一次性刮水器 | 7与3 | 一次性刮水 | 线路接通 |
|  |  | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 间歇 | 线路断开 |
|  |  | 低速 | 线路接通 |
|  |  | 高速 | 线路断开 |
| 前间歇刮水器 | 7与10 | 一次性刮水 | 线路断开 |
|  |  | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 间歇 | 线路接通 |
|  |  | 低速 | 线路断开 |
|  |  | 高速 | 线路断开 |
|  | 9与3 | 一次性刮水 | 线路断开 |
|  |  | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 间歇 | 线路接通 |
|  |  | 低速 | 线路断开 |
|  |  | 高速 | 线路断开 |
| 前低速刮水器 | 7与3 | 一次性刮水 | 线路接通 |
|  |  | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 间歇 | 线路断开 |
|  |  | 低速 | 线路接通 |
|  |  | 高速 | 线路断开 |
| 前快速刮水器 | 7与5 | 一次性刮水 | 线路断开 |
|  |  | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 间歇 | 线路断开 |
|  |  | 低速 | 线路断开 |
|  |  | 高速 | 线路接通 |
| 前喷水电机 | 4(C15b)与8(C15a) | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 前喷水电机开启 | 线路接通 |

左前车窗控制开关(多功能)

-7

示意图

左前车窗控制

开关

0）断开

1）向上

2）向下

3）照明

5）左前开关

6）右前开关

8）左后开关

9）右后开关

18）后车窗开关切断

左前车窗控制开关

端子位置

L：连接器C55a

M：连接器C55b

左前车窗控制开关

-8

元件测试步骤

| 测试部位 | 连接有源试灯或欧姆表到端子 | 开关切换至 | 正常开关的显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 左前车窗升降电路 | L2与M1 | 断开 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路接通 |
|  |  | 下降 | 线路断开 |
|  | L2 与M2 | 断开 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路接通 |
|  | L3与M1 | 断开 | 线路接通 |
|  |  | 上升 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路接通 |
|  | L3与M2 | 断开 | 线路接通 |
|  |  | 上升 | 线路接通 |
|  |  | 下降 | 线路断开 |
| 右前车窗升降电路 | L2与M7 | 断开 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路接通 |
|  |  | 下降 | 线路断开 |
|  | L2与M6 | 断开 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路接通 |
|  | L3与M7 | 断开 | 线路接通 |
|  |  | 上升 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路接通 |
|  | L3与M6 | 断开 | 线路接通 |
|  |  | 上升 | 线路接通 |
|  |  | 下降 | 线路断开 |
| 左后车窗升降电路 | L2与M9 | 断开 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路接通 |
|  |  | 下降 | 线路断开 |
|  | L2与M8 | 断开 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路接通 |
|  | L3与M9 | 断开 | 线路接通 |
|  |  | 上升 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路接通 |
|  | L3与M8 | 断开 | 线路接通 |
|  |  | 上升 | 线路接通 |
|  |  | 下降 | 线路断开 |
| 右后车窗升降电路 | L2与M4 | 断开 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路接通 |
|  |  | 下降 | 线路断开 |
|  | L2与M3 | 断开 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路接通 |
|  | L3与M4 | 断开 | 线路接通 |
|  |  | 上升 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路接通 |
|  | L3与M3 | 断开 | 线路接通 |
|  |  | 上升 | 线路接通 |
|  |  | 断开 | 线路断开 |
| 后车窗开关切断 | L2与L1 | 关闭 | 线路接通 |
|  |  | 打开 | 线路断开 |

右前车窗控制开关

-9

示意图

右前车窗控制开关

右前车窗控制开关

0）断开

1）向上

2）向下

3）照明

端子位置

元件测试步骤

| 测试部位 | 连接有源试灯或欧姆表到端子 | 开关切换至 | 正常开关的显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车窗升降电路 | 3与7 | 断开 | 线路接通 |
|  |  | 上升 | 线路接通 |
|  |  | 下降 | 线路断开 |
|  | 6与1 | 断开 | 线路接通 |
|  |  | 上升 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路接通 |
|  | 2与7 | 断开 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路接通 |
|  | 2与1 | 断开 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路接通 |
|  |  | 下降 | 线路断开 |

电动车窗开关

-10

示意图

电动车窗开关

N298

左后车窗控制开关

0）断开

1）向上

2）向下

3）照明

N299

右后车窗控制开关

0）断开

1）向上

2）向下

3）照明

端子位置

元件测试步骤

| 测试部位 | 连接有源试灯或欧姆表到端子 | 开关切换至 | 正常开关的显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车窗升降电路 | 7与3 | 断开 | 线路接通 |
|  |  | 上升 | 线路接通 |
|  |  | 下降 | 线路断开 |
|  | 7与2 | 断开 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路接通 |
|  | 1与2 | 断开 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路接通 |
|  |  | 下降 | 线路断开 |
|  | 1与6 | 断开 | 线路接通 |
|  |  | 上升 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路接通 |

Mini ISO

-11

示意图

端子位置

元件测试步骤（无电压时）

| 测试部位 | 连接欧姆表到端子 | 正常继电器的显示 |
| --- | --- | --- |
| 线圈 | 85与86 | 50-100 |
| 触点 | 30与87a | 线路接通 |
|  | 30与87 | 线路断开 |
| 线圈-触点 | 86与30 | 线路断开 |
|  | 86与87a | 线路断开 |
|  | 86与87 | 线路断开 |

元件测试程序(有电压时)

断开欧姆表，连接端子30与85到12V直流电，端子86到接地点。测量端子86与87间的电压。如果该电压为12V，则继续下面的程序。如果不是，更换掉继电器。断开端子85， 测量端子87a与86的电压.。如果该电压为12V则表明继电器是好的，如果不是，更换掉继电器。

Micro ISO

-12

示意图

端子位置

元件测试程序(无电压时)

| 测试部位 | 连接欧姆表到端子 | 正常继电器的显示 |
| --- | --- | --- |
| 线圈 | 1与2 | 100-150 |
| 触点 | 3与4 | 线路接通 |
|  | 3与5 | 线路断开 |
| 线圈-触点 | 1与3 | 线路断开 |
|  | 1与4 | 线路断开 |
|  | 1与5 | 线路断开 |

元件测试程序(有电压时)

断开欧姆表，连接端子2与3到12V直流电，端子1到接地点。测量端子5与1间的电压。如果该电压为12V，则继续下面的程序。如果不是，更换掉继电器。断开端子2， 测量端子4与1间的电压.。如果该电压为12V，则表明继电器是好的，如果不是，更换掉继电器。

-13