# 204-01章节 前悬架

适用车型: 2003.50 嘉年华

| 目录 |  | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 规格 |  |  |
| 规格 |  | 204-01-2 |
| 说明和操作 |  |  |
| 前悬架 |  | 204-01-3 |
| 诊断和测试 |  |  |
| 前悬架 |  | 204-01-4 |
| 拆卸和安装 |  |  |
| 前轮轴承 | (14 411 0) | 204-01-5 |
| 下横臂 | (14 706 0) | 204-01-7 |
| 前轮转向节 | (14 343 0) | 204-01-9 |
| 下横臂球头 | (14 735 0) | 204-01-13 |
| 减震支柱和减震弹簧总成 | (14 781 0) | 204-01-14 |
| 方向稳定杆 | (14 752 0) | 204-01-17 |
| 分解和组装 |  |  |
| 减震支柱和减震弹簧总成 | (14 783 4) | 204-01-21 |

#### 扭矩规格

| 描述 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 横拉杆球头锁紧螺母 | 37 | 27 | - |
| 下横臂固定螺母和螺栓 | 120 | 89 | - |
| 副车架固定螺栓 | 120 | 89 | - |
| 侧倾稳定器到变速器固定螺栓 | 50 | 37 | - |
| 下横臂到转向节插销螺栓和螺母 | 51 | 38 | - |
| 手动变速杆固定螺栓 | 23 | 17 | - |
| 车轮螺母 | 85 | 63 | - |
| 制动钳固定板固定螺栓 | 51 | 38 | - |
| 转向支柱和减震弹簧总成上支架安装螺母 | 50 | 37 | - |
| 车轮毂固定螺母 | 290 | 214 | - |
| 下横臂球头 | 40 | 30 | - |
| 悬架支柱到车轮转向节插销螺栓螺母 | 85 | 63 | - |

## DESCRIPTION AND OPERATION

### 前悬架

前悬架由两支转向支柱和减震弹簧总成、副车架以及下横臂和后侧稳定器等附件组成。

下横臂由钢板冲压而成。由两支螺栓垂直穿过轴衬与副车架相连接。

下横臂通过球头与转向节相连接。

车轮转向节则与悬架总成和横拉杆球头连接。

副车架由钢板冲压而成。通过6颗螺栓与车身连接。

悬架装置用装在支柱顶部支座的胶套支持在上安装处。螺旋弹簧装在悬架装置两弹簧座之间。活塞杆装有塑料防尘罩，以防止脏物或进水。为了在完全压缩状态保护悬架装置，故还装有防撞胶垫。

## DIAGNOSIS AND TESTING

### 前悬架

请参阅 204-00章节。

## REMOVAL AND INSTALLATION

### 前轮轴承 (14 411 0)

| 专用工具 |  |
| --- | --- |
|  | 204-158适配器 (止推板) 204-158-01 (14-038-01) |
|  | 205-295夹头 204-158 (14-038) |
|  | 轴承拆卸器 (主要工具) 205-295 (15-050A) |
|  | 后轮毂油封安装器 205-075 (15-036) |
|  | 曲轴后油封安装/定位器 303-171-03 (21-102-03) |
|  | 前轮轴承安装器 204-160 (14-040) |
|  | 前轮毂油封安装器 204-256 (14-046) |

| 名称 | 型号 |
| --- | --- |
| 发动机油 | WSS-M2C923-A1 |

拆卸

1. 	拆卸转向节。相关信息请参阅转向节这一节。

2. 注意: 从转向节上取出轮毂时，将会损伤轴承。轴承内圈将保留在轮毂上，而轴承外圈将保留在转向节上。

使用专用工具，从转向节里取下轮毂。

3.  警告: 必须使用专用工具，以免损坏轮毂，如果轮毂损坏，必须更换。

警告: 不允许通过加热轴承内圈来拆卸轴承内圈。

使用专用工具从轮毂上拆卸轴承内圈。

4. 	从转向节里取出弹簧挡圈。

5. 	装上旧轴承内圈。

1.	将保持架装在轴承上。

2.	将轴承保持架和内圈总成装在转向节上。

6. 	使用专用工具，将轴承外圈从转向节里取出来。

安装

警告: 不得对车轮轴承油封进行敲击。

警告: 检查车轮轴承油封清洁。

1. 注意: 用发动机油润滑转向节孔。

使用专用工具将轴承安装在转向节上。

2. 注意: 检查弹簧挡圈两端是否与下横臂球头座平齐。

将弹簧挡圈装入转向节里。

3. 	使用专用工具将轮毂装入转向节里。

4. 	装上转向节。相关信息请参阅转向节章节。

### 下横臂 (14 706 0)

拆卸

1. 	旋松轮胎螺母。

2. 	举升汽车，相关信息请参阅100-02章节。

3. 	拆卸车轮。

4. 	拆卸下横臂转向节插销螺栓和螺母。

5. 注意: 拆卸时使用棉布保护球节以免损坏。

从转向节里取出下横臂。

• 	拆下隔热罩。

6. 	拆卸下横臂。

安装

1. 警告: 确保隔热罩已安装上，以免损坏球节。

安装过程与拆卸顺序相反。

### 前轮转向节 (14 343 0)

| 专用工具 |  |
| --- | --- |
|  | 球节分离器 211-020 (13-006) |
|  | 转向节拆卸杆 204-159 (14-039) |

通用工具

轮毂拉出器

拆卸

1. 警告: 使用套筒松开轮毂保持螺母。

松开轮毂保持螺母。

1.	拉直锁紧销。

2.	松开轮毂保持螺母。

2. 	松开弹簧总成上固定螺母。

1.	使用Allen 内六角扳手防止活塞杆转动。

2.	松开上固定螺母。

3. 	松开轮胎螺母。

4. 	举升汽车。相关信息请参阅100-02章节。

5. 	拆卸车轮。

6. 	从减震支柱上取下制动油管。

7.  注意: 将制动钳固定到一侧以防拉扯并损 制动软管。

拆下制动钳和固定板 。

8. 	拆卸横拉杆球头锁紧螺母。

9. 警告: 使用棉布保护球头以免损坏。

使用专用工具拆下横拉杆球头。

10. 	拆卸轮毂固定螺母和垫圈。

11. 	拆卸制动盘。

1.	拆卸制动盘固定螺栓（如果装备）。

2.	拆卸制动盘。

12. 	拆卸下横臂到转向节螺栓和螺母。

13. 警告: 使用棉布保护好球头以免损坏。

从转向节里拆卸下横臂。

• 	拆卸隔热罩。

14. 警告: 确保内等速万向节不与半轴分开。

使用两爪拉出器将半轴从转向节里拉出。

15. 	拆卸减震支柱与转向节螺栓和螺母。

16. 	使用专用工具，将转向节从减震支柱上取下。

1.	插入专用工具，旋转90度。

2.	拆卸转向节。

安装

1. 警告: 确信隔热罩已安装上，以防损坏球头。

按与拆卸顺序相反的步骤安装。

### 下横臂球头 (14 735 0)

拆卸

1. 	拆卸下横臂。

2. 	拆卸下横臂球头。

• 除去铆钉。

安装

1. 	装上下横臂球头。

2. 	安装下横臂。

3. 	检查前束，如有必要调整。相关信息请参阅204-00章节。

### 减震支柱和减震弹簧总成 (14 781 0)

| 专用工具 |  |
| --- | --- |
|  | 转向节拆卸杆 204-159 (14-039) |
|  | 球节分离器 211-020 (13-006) |

拆卸

1. 	松开轮胎螺母。

2. 	举升汽车。相关信息请参阅 100-02章节。

3. 	拆卸车轮。

4. 	从减震支柱上取下制动软管。

5. 警告:将制动钳固定到一侧以防拉扯并损坏制动软管。

取下制动钳和固定板。

6. 	拆卸下横臂与转向节插销螺栓和螺母。

7. 警告: 使用棉布保护球头以免损坏。

从转向节上拆卸下横臂。

• 拆卸隔热罩。

8. 	拆卸减震支柱到转向节插销螺栓和螺母。

9. 	使用专用工具从减震支柱上取下转向节。

1.	插入专用工具，旋转90度。

2.	取下转向节。

10. 	拆卸减震支柱和减震弹簧总成。

1.	使用 Allen 内六角扳手防止活塞杆转动。

2.	拆卸减震支柱和减震弹簧总成。

3.	拆卸上支架绝缘垫。

安装

1. 警告: 确信隔热罩已安装上，以免损坏球头。

安装过程与拆卸顺序相反。

### 方向稳定杆 (14 752 0)

| 专用工具 |  |
| --- | --- |
|  | 副车架定位销 205-316 (15-097A) |

拆卸

1. 	从转向机构柱上拆下绕性万向节。

1.	松开螺栓。

2.	向上拉转向柱。

2. 	举升汽车。相关信息请参阅100-02章节。

3. 	将方向稳定杆与方向稳定杆连接杆分离。

4. 	分离换挡连接杆。

5. 分离换挡连接杆安装支架。相关信息请参阅 308-06章节。

6. 拆卸发动机冷却风扇和罩总成。相关信息请参阅 303-03章节。

7.警告: 软管的过度弯曲可能导致损坏而造成故障。

使用夹板来支撑软管。

8. 	拆卸排气管前节。

9. 	拆卸排气管隔热罩。

10. 	拆卸侧倾稳定器与变速器的固定螺栓。

11. 	拆卸 ABS 传感器线束。

12. 	支撑副车架。

13. 	拆卸副车架固定 螺栓。

14. 	降低副车架直至能能接触到方向稳定杆卡箍固定螺栓。

15. 	拆卸稳定杆。

• 	取下两个紧固卡箍。

安装

1. 	安装稳定杆。

2. 	支起副车架，将导引销插入定位孔。

1.	将导引销穿过定位孔。

2.	滑动锁止板到锁止槽，紧固导引销套筒。

3. 安装副车架固定螺栓。

4. 	安装 ABS 传感器线束。

5. 	安装侧倾稳定器与变速器的固定螺栓。

6. 	安装排气管隔热罩。

7. 警告: 过度弯曲软管会导致软管损坏。

安装排气管前节。

8. 	拆卸软管支架。

9. 	安装冷却风扇和风扇罩总成。相关信息请参阅 303-03章节。

10. 	安装换挡连接杆支架。相关信息请参阅 308-06章节。

11. 	安装换挡连接杆。

12. 安装稳定杆连接杆到悬挂总成上。

13. 降低汽车。

14. 注意: 确保汽车处于正直方向。

将绕性万向节连接到转向机构柱和转向柱上。锁紧插销螺栓。

## DISASSEMBLY AND ASSEMBLY

### 减震支柱和减震弹簧总成 (14 783 4)

| 专用工具 |  |
| --- | --- |
|  | 减震弹簧压缩器 204-167 (14-042) |
|  | 204-157适配器 204-167-01 (14-042-01) |

分解

1.  拆卸悬挂总成。相关信息请参阅本节。

2.  警告: 由于减震弹簧处于极度受力状态，应时刻小心。以免造成伤害。

将减震弹簧局部压缩。

3. 	分解减震支柱和减震弹簧。

1.	拆卸止推轴承螺母。

2.	拆卸止推轴承。

3.	拆卸弹簧座。

4.	拆卸弹簧。

5.	拆卸防尘套。

6.	拆卸缓冲垫。

7.	拆卸防尘盖。

组装

1. 注意: 将弹簧末端正确放置在弹簧座上。

按与分解顺序相反的步骤安装。