# 205-04章节 驱动轴

适用车型: 2003.50 嘉年华

| 目录 |  | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 规格 |  |  |
| 规格 |  | 205-04-2 |
| 说明与操作 |  |  |
| 驱动轴 |  | 205-04-3 |
| 驱动轴的工作原理 |  | 205-04-5 |
| 驱动轴处理 |  | 205-04-5 |
| 前轮平衡 |  | 205-04-5 |
| 举升汽车 |  | 205-04-5 |
| 拖动汽车 |  | 205-04-5 |
| 车身底部保护和防锈 |  | 205-04-5 |
| 诊断和测试 |  |  |
| 驱动轴 |  | 205-04-6 |
| 故障现象表 |  | 205-04-6 |
| 拆卸和安装 |  |  |
| 驱动轴(左) | (14 320 0) | 205-04-7 |
| 驱动轴(右) | (14 321 0) | 205-04-10 |
| 内等速万向节防尘套 | (14 336 0) | 205-04-13 |
| 外等速万向节防尘套 | (14 338 0) | 205-04-16 |
| 外等速万向节 | (14 326 0) | 205-04-19 |
| 分解和组装 |  |  |
| 半轴 |  | 205-04-22 |
| 半轴(左) | (14 320 8) | 205-04-26 |
| 半轴(右) | (14 321 8) | 205-04-30 |

#### 润滑油、 液体、密封剂与粘接剂

| 名称 | 型号 |
| --- | --- |
| 驱动桥油 (iB5手动变速器) | WSD-M2C200-C |
| 高性能润滑脂 (颜色: 黑色), 等速万向节 | WSD-M1C230-A |

#### 容量

|  | 升 |
| --- | --- |
| 驱动桥油 (iB5 手动变速器) | 2.8 (低于油位检查孔底边5-10 mm) |
| 高性能润滑脂 , 外等速万向节 | 80 g |
| 高性能润滑脂 , 内等速万向节 | 100 g |

#### 扭矩规格

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 横拉杆球节到转向节固定螺母 | 36 | 27 | - |
| 下横臂球节到转向节插销螺栓螺母 | 52 | 38 | - |
| 方向稳定杆连接杆到下横臂固定螺母 | 47 | 36 | - |
| 中间轴轴承 | 26 | 19 | - |
| 轮毂固定螺母 | 270 | 199 | - |
| 轮胎螺母 | 85 | 63 | - |
| 油位检查塞 – 手动变速器 | 35 | 26 | - |
| 转向支柱和减震弹簧总成上固定螺母 | 46 | 34 | - |
| 防尘套夹箍 | 20 | 15 | - |

## DESCRIPTION AND OPERATION

### 驱动轴

驱动轴两端都有等速万向节。

内等速万向节（等速球环，滚柱和万向节壳体）安装在驱动桥上。

外等速万向节（由等速球环，滚珠保持架和万向节课壳体组成）安装在车轮侧。

内等速万向节用卡环固定在差速器上。

外等速万向节固定在轮毂上。

驱动轴分解图

| 编号 | 零件号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 万向节 |
| 2 |  | 防尘套夹箍（大） |
| 3 |  | 防尘套 |
| 4 |  | 防尘套夹箍（小） |
| 5 |  | 挡圈 |
| 6 |  | 驱动轴，左边 |
| 7 |  | 挡圈 |
| 8 |  | 装配滚珠的等速的星型架 |
| 9 |  | 等速万向节笼，左边 |
| 10 |  | 挡圈 |
| 11 |  | 等速万向节笼，右边 |
| 12 |  | 驱动轴，右边 |

#### 驱动轴的工作原理

驱动轴将扭矩从发动机传递到车轮。

为适应车轮和发动机的上下运动，驱动轴需要以不同的长度和角度运转。

等速万向节允许驱动轴在轴向运动过程中长度的变化。

#### 驱动轴处理

注意: 绝不允许等速万向节正好将驱动轴卡住。

拆卸、安装、分解、组装驱动轴应特别小心。必须遵循以下说明：

– 	拆卸驱动轴时，不要推拉等速万向节。

– 	等速万向节的工作角度不能超过18度。

– 	检查抛光面和花键是否损坏。

– 	禁止防尘套与锋利边缘及热态发动机或排气系统接触。

– 	不要掉落驱动轴，这样可能导致防尘套的内部损坏，但从外部看不出。

– 	安装其它零部件时，不要把驱动轴当撬动工具使用。驱动轴不得随意悬挂。

– 	从外面敲击万向节笼会造成等速万向节损坏。

#### 前轮平衡

警告: 当汽车完全举离地面时，使用便携式车轮平衡装置将会导致等速万向节或防尘套损坏，这种情况是万向节弯曲角度过大造成。

使用便携式车轮平衡装置时，可将手推式千斤顶放置在下横臂下面。如此可避免举升汽车时万向节弯曲过大。

如条件满足，最好拆下车轮，在固定式车轮平衡装置上进行。

#### 举升汽车

警告: 禁止将万向节或驱动轴作为顶起位置。

#### 拖动汽车

小心: 禁止将拖绳绑在驱动轴上。

#### 车身底部保护和防锈

注意:进行车身底部保护或防锈处理时，应将防尘套遮盖。

防尘套上的污物，会造成材料提前老化，半轴上的异物会导致半轴失去平衡。

## DIAGNOSIS AND TESTING

### 驱动轴

#### 故障现象表

注意: 在检查磨损以前，请勿将驱动轴重新安装。

1. 目视检查防尘套是否被撕裂或有裂纹。

2. 目视检查车底下前桥传动半轴是否有渗油迹象，它可以判断防尘套或防尘夹是否有问题。

3. 检查连接头外壳壳体是否漏油。

4. 确定副车架自锁螺母已安装好。

| 现象 | 可能的故障 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| • 行驶时伴有破裂声、敲击声或摩擦声 | • 驱动轴的万向节润滑不足或受污染 | • 检查、清洁和必要时更换润滑脂 |
|  | • 驱动轴与其它部件接触 | • 检查和必要时修复 |
|  | • 车轮轴承、制动部件、悬挂部件或转向部件磨损或损坏 | • 检查和必要时修复 |
| • 高速行驶时振动 | •车轮失去平衡 | • 车轮进行平衡。参阅205-04节 |
|  | • 前轮径向跳动过大 | • 查阅驱动轴的拆卸和安装说明 |
|  | • 驱动轴安装不正确 | • |
| • 加速时颤动 | •装配高度不当造成三球销式万向节角度过大 | • 检查汽车高度和减震弹簧高度 |
|  | •驱动轴过度磨损或损坏 | • 检查和必要时更换 |
| • 三球销式万向节脱开 | • 驱动轴挡圈脱落或没正确的安装在差速器内 | • 更换挡圈 |
|  | • 发动机与变速器装配不正确 | • 检查发动机安装支架是否损坏和磨损 |
|  | • 副车架或底盘扭曲或弯曲 | • 测量底盘 |
|  | • 前悬挂部件磨损或损坏 | • 检查轴衬有无磨损或部件有无扭曲（稳定杆、悬挂臂等）和必要时更换 |

## REMOVAL AND INSTALLATION

### 驱动轴（左） (14 320 0)

| 专用工具 |  |
| --- | --- |
|  | 驱动轴安装器 204-161 (14-041) |
|  | 驱动轴拆卸器 308-256 (16-089) |

通用工具

两爪拉出器

| 名称 | 型号 |
| --- | --- |
| 手动变速箱油 | WSD-M2C200-C |

拆卸

1.  警告: 使用 Allen 内六角套筒防止活塞杆旋转。

松开左转向支柱和减震弹簧总成上固定螺母5圈。

2.  警告: 使用套筒拆卸轮毂固定螺母防止损坏拆卸轮毂固定螺母。

• 	丢弃螺母。

3. 	拆卸车轮和轮胎。相关信息请参阅204-04节。

4. 从转向节上取出下横臂球节。

5.  小心: 保护好驱动轴以免损坏等速万向节。内等速万向节工作角度不得超过18度。外等速万向节工作角度不得超过45度。

使用合适的两爪拉出器。从轮毂中取出驱动轴。

6.  小心: 保护好驱动轴以免损坏等速万向节。内等速万向节工作角度不得超过18度。外等速万向节工作角度不得超过45度。

小心: 确保驱动轴油封没有损坏。

注意: 塞住驱动桥防止油液流失或脏物进入。

使用专用工具，拆卸驱动轴。

• 丢弃挡圈。

• 允许变速器油排在适当的容器内。

安装

1.  小心: 保护好驱动轴以免损坏等速万向节。内等速万向节工作角度不得超过18度。外等速万向节工作角度不得超过45度。

小心: 插入驱动轴时，使用油封安装器（随油封供应）以保护驱动轴油封。

注意: 安装 新挡圈。

注意: 确保挡圈已安装到槽里。

安装驱动轴到驱动桥上。

2. 	使用专用工具，安装驱动轴。

3. 注意: 安装新的轮毂固定螺母。

注意: 这个阶段不要锁紧轮毂固定螺母。

安装轮毂固定螺母。

4. 	将下横臂装入转向节。

5. 	安装车轮和轮胎。相关信息请参阅 204-04节。

6. 检查变速器油位。自动变速器参阅307-01节。手动变速器参阅308-03节。

7.  警告: 使用套筒紧固轮毂保持螺母防止损坏。

紧固轮毂固定螺母。

8.  警告: 使用 Allen 内六角套筒防止活塞杆旋转。

紧固减震弹簧总成上固定螺母。

### 驱动轴（右）(14 321 0)

| 专用工具 |  |
| --- | --- |
|  | 驱动轴安装器 204-161 (14-041) |
|  | 驱动轴拆卸器 308-256 (16-089) |

通用工具

两爪拉出器

| 名称 | 型号 |
| --- | --- |
| 手动变速器油 | WSD-M2C200-C |

拆卸

1.  警告: 使用 Allen 内六角套筒防止活塞杆旋转。

松开左边转向支柱和减震总成固定螺母5圈。

2.  警告: 使用套筒松开轮毂固定螺母防止损坏。

拆卸轮毂固定螺母。

• 丢弃螺母。

3. 拆卸车轮和轮胎。相关信息请参阅 204-04节。

4. 从转向支柱上取出下横臂球节。

5.  警告: 保护好驱动轴以免损坏等速万向节。内等速万向节工作角度不得超过18度。外等速万向节工作角度不得超过45度。

使用合适的两爪拉出器，从轮毂中取出驱动轴。

6. 	拆卸隔热罩。

7.   警告:  保护好驱动轴以免损坏等速万向节。内等速万向节工作角度不得超过18度。外等速万向节工作角度不得超过45度。

警告:   确保驱动轴油封没有损坏。

注意:  堵塞驱动桥防止油液流失或赃物进入。

使用专用工具，拆卸驱动轴。

• 丢弃挡圈。

• 允许变速器油排在适当的容器内。

安装

1.     警告: 保护好驱动轴以免损坏等速万向节。内等速万向节工作角度不得超过18度。外等速万向节工作角度不得超过45度。

警告: 插入驱动轴时，使用油封安装套（随油封供应）以保护油封。

注意: 安装新挡圈。

注意: 确保挡圈已正确安装到槽里。

将驱动轴安装到驱动桥上。

2. 安装隔热罩。

3. 	使用专用工具，安装驱动轴。

4. 注意: 安装新轮毂固定螺母。

注意: 本阶段不要紧固轮毂固定螺母。

安装轮毂固定螺母。

5. 	将下横臂安装到转向节上。

6. 安装车轮和轮胎。相关信息请参阅204-04节。

7. 检查变速器油。自动变速器请参阅307-01节。手动变速器请参阅308-03节。

8.  警告: 使用套筒紧固轮毂固定螺母以免损坏。

紧固轮毂固定螺母。

9.  警告: 使用Allen内六角套筒防止活塞杆旋转。

紧固转向支柱和减震弹簧总成上固定螺母。

### 内等速万向节防尘套 (14 336 0)

| 专用工具 |  |
| --- | --- |
|  | 防尘套夹箍紧固工具 14-044 |

通用工具

挡圈钳

| 名称 | 型号 |
| --- | --- |
| 高性能润滑脂 | WSD-M1C230-A |
| 扎带 |  |

拆卸

1.  注意: 使用Allen内六角套筒阻止活塞杆旋转。

松开悬挂支柱上固定螺母5圈。

2.举升汽车。

3. 	从转向节上拆下下横臂。

4. 松开防尘套上的夹箍。

• 	滑动防尘套到驱动轴上。

5. 	拆开三球销万向节。

• 	清除万向节内油脂。

6. 拆卸三角架和防尘套。

• 	使用挡圈钳取出挡圈和拉出三球销万向节。

• 	脱出防尘罩。

安装

1. 	注意

• 	更换所有挡圈和夹箍。

2.  注意: 倒角应指向驱动轴。

安装三球销万向节总成。

• 套上防尘套。

• 装入三球销万向节并将其固定。

3. 在三球销万向节内装入润滑脂。 (WSD-M1C230-A, 容量 125 g)。

4. 	为专用工具14-044配一个夹头。

• 材料: 铝板或钢板

5. 	安装好防尘套并用夹箍紧固。

• 	使用专用工具安装夹箍。

注意: 紧固0,8 mm厚的夹箍的扭矩为12 Nm和 1,1 mm 的夹箍的扭矩为 20 Nm。

• 	使用专用工具紧固夹箍。

6. 	将下横臂装入转向节。

7. 	放下汽车。

8. 注意: 使用 Allen 内六角套筒阻止活塞杆旋转。

紧固悬挂支柱螺母。

### 外等速万向节防尘套 (14 338 0)

| 专用工具 |  |
| --- | --- |
|  | 防尘套夹箍紧固工具 14-044 |

通用工具

挡圈钳

| 名称 | 型号 |
| --- | --- |
| 高性能润滑脂 | WSD-M1C230-A |
| 扎带 |  |

拆卸

1. 注意: 使用 Allen 内六角套筒阻止活塞杆旋转。

松开悬挂支柱上螺母5圈。

2. 举升汽车

• 	从转向节里拆下下横臂。

3. 松开夹箍。

• 滑动防尘套到驱动轴上。

4.  警告:内等速万向节工作角度不得超过18度。外等速万向节工作角度不得超过45度。

警告: 轻轻望外推车轮悬挂。避免损伤内

等速万向节。

从驱动轴万向节里取出驱动轴。

• 	取出防尘套并固定好驱动轴。

• 	清除润滑脂。

• 	使用挡圈钳张开挡圈并使其保持张开状。

• 	取出挡圈。

安装

1. 注意

• 	更换所有挡圈和夹箍。

2. 注意: 确保挡圈已安装到位。

安装驱动轴。

• 	安装新的挡圈到驱动轴槽里。.

• 	滑动防尘套到驱动轴上。

• 	插入驱动轴到驱动轴万向节内直至挡圈卡住为止。

• 	填充润滑脂。 Endura  - DE 型柴油机: 每边     40 g。

• 	其它车型: 每一边30 g 。

3. 	填充高性能润滑脂 (WSD-M1C230-A).

4. 为专用工具 14-044配置一个夹头。

• 材料: 铝板或钢板

5. 	将驱动轴万向节安装到位，并用新的夹箍将其紧固。

• 	使用专用工具夹好夹箍夹头。

• 	安装夹箍。

注意: 紧固0,8 mm厚的夹箍的扭矩为12 Nm和 1.1 mm 的夹箍的扭矩为 20 Nm。

• 	使用专用工具紧固夹箍。

6. 	将下横臂装入转向节。

7. 放下汽车。

8. 注意: 使用 Allen 内六角套筒阻止活塞杆旋转。

紧固悬挂支柱螺母。

### 外等速万向节 (14 326 0)

| 专用工具 |  |
| --- | --- |
|  | 驱动轴安装器 204-161 (14-041) |
|  | 防尘套夹箍紧固工具204-169 (14-044) |

通用工具

32 mm 套筒

两爪拉出器

| 名称 | 型号 |
| --- | --- |
| 高性能润滑脂 | WSD-M2C230-A |
| 防尘套夹箍 |  |

拆卸

1.  注意: 使用 Allen 内六角套筒阻止活塞杆旋转。

松开左、右两边的转向支柱和减震弹簧总成上固定螺母5圈。

2. 松开左边轮胎螺母和轮毂螺母。

• 	使用32 mm套筒松开轮毂螺母。

3. 	举升汽车。相关信息请参阅 100-02节。

4. 取出左、右两边的下横臂。

5. 	拆卸防尘套夹箍。

1.	滑动防尘套到驱动轴上。

2.	清除万向节内润滑脂。

6. 小心: 内等速万向节工作角度不得超过18度。外等速万向节工作角度不得超过45度。

从等速万向节里取出驱动轴。

1.	张开挡圈并使其保持。

2.	轻轻向外推转向节，取出驱动轴。

3.	举起驱动轴，并固定好。

4.	从等速万向节中取出挡圈。

7. 	拆卸驱动轴螺母，取出垫圈。

• 使用两爪拉出器从轮毂中压出左边驱动轴。

安装

1. 注意: 使用新的挡圈、自锁螺母和夹箍。

将驱动轴转向节轴套入轮毂。

• 	安装螺母和垫圈。.

2. 小心: 内等速万向节工作角度不得超过18度。外等速万向节工作角度不得超过45度。

注意: 确保挡圈已安装到位。

将驱动轴装入等速万向节。

• 引导驱动轴进入等速万向节一直到挡圈装到位位止。

3. 	为专用工具 14-044配一个夹头。

• 材料: 铝板或钢板, 5 mm 厚。

4. 	填充高性能润滑脂。

• 	数量: 每边40 克。

5. 注意: 0.8 mm 厚的夹箍的扭矩为12 Nm 和 1.1 mm 厚的夹箍扭矩为 20 Nm。

防尘套定位，使用专用工具和适配器紧固夹箍。

6. 安装下横臂和前轮。

7. 	放下汽车。

8. 	紧固轮胎螺母和轮毂螺母。

1.	使用 32 mm 套筒扳手，紧固轮毂螺母。并使用锁销锁定。

2.	轮胎螺母。

9. 注意: 使用 Allen 内六角套筒阻止活塞杆旋转。

紧固左右两边转向支柱和减震弹簧总成上固定螺母。

## DISASSEMBLY AND ASSEMBLY

### 半轴

| 专用工具 |  |
| --- | --- |
|  | 防尘套夹箍紧固工具204-169 (14-044) |

通用工具

挡圈钳

| 名称 | 型号 |
| --- | --- |
| 高性能润滑脂 | WSD-M2C230-A |
| 防尘套夹箍 |  |

分解

1. 	拆卸内等速万向节防尘套。

1.	拆卸并丢弃防尘套夹箍。

2.	滑动防尘套到驱动轴上。

2. 	脱开内等速万向节。

• 	清除润滑脂。

3. 	拆卸三球销和防尘套。

1.	拆卸挡圈。

2.	脱开三球销和防尘套。

4. 	拆卸并丢弃防尘套夹箍。

1.	滑动防尘套到驱动轴上。

2.	清除润滑脂。

5. 	将驱动轴从等速万向节内取出。

1.	拆卸挡圈。

2.	从等速万向节中取出驱动轴。

3.	取出防尘套。

4.	从等速万向节中取出挡圈。

组装

1.  注意: 更换所有的挡圈和防尘套夹箍。

为专用工具 14-044配置一个夹头。

• 材料: 铝或钢板。

2.  注意: 确保挡圈已安装到位。

将驱动轴装入等速万向节。

1.	将防尘套装在驱动轴上。

2.	将新挡圈装入等速万向节的槽里。

3.	将驱动轴装入等速万向节直至挡圈。

3.  注意: 紧固 0,8 mm 厚的夹箍的扭矩为 12 Nm 和紧固 1,1 mm 厚的夹箍为 20 Nm。

在等速万向节内填充 40 克的高性能润滑脂。 (仅在驱动轴的驱动桥侧)

1.	移动等速万向节防尘套到安装位置。使用新的夹箍紧固。

2.	将定制的压缩件插入专用工具。

3.	将一把小起子插入防尘套的边沿下以使空气溢出。

4.	将专用工具安装到位，使压缩器紧靠夹箍夹头。

5.	抽出起子。使用专用工具紧固夹箍。

6.	取下专用工具。

4.  注意: 三球销架正面朝向驱动。

安装三球销架（仅对驱动轴的驱动桥侧）。

1.	将内防尘套夹箍装到防尘套上。

2.	安装三球销架，用新的挡圈固定好。

5.  注意: 不要损坏防尘套安装表面。

往等速万向节内填充 40 克高性能润滑脂，然后将其插入三球销架壳体。（仅驱动轴车轮侧）。

• 	尽可能往里插入，然后向外拉出 20 mm。

6.  注意: 紧固 0,8 mm 厚的防尘套夹箍的扭矩为 12 Nm 和1,1 mm 厚的防尘套为 20 Nm。

将等速万向节防尘套拉伸到安装位置，用新的防尘套夹箍固定好（仅驱动轴的驱动桥侧）。

1.	将压缩器插入到专用工具上。

2.	将一把小起子插入防尘套的边沿下以使空气溢出。

3.	安装好专用工具，使压缩器紧靠夹箍夹头。

4.	取出起子。使用专用工具紧固夹箍。

5.	取下专用工具。

### 半轴（左）(14 320 8)

| 专用工具 |  |
| --- | --- |
|  | 防尘套夹箍紧固工具204-169 (14-044) |

通用工具

挡圈钳

扎带

| 名称 | 型号 |
| --- | --- |
| 高性能润滑脂 | WSD-M1C230-A |

分解

1. 注意: 使用保护罩。

从变速器端拆下驱动轴。

• 	用虎钳夹住驱动轴。

1.	取下夹箍。把防尘套向后推。

2.	拆开万向节。

2. 	拆卸三球销架和防尘套。

• 使用挡圈钳取出挡圈，取出三球销架。

• 取出防尘套。

3. 	拆开驱动轴防尘套。

1.	松开夹箍。

2.	取出防尘套。

• 	清除润滑脂。

4. 从万向节内取出驱动轴。

• 	使用挡圈钳张开挡圈并使其保持。

• 	从万向节内取出驱动轴。

• 	从万向节取出挡圈。

5. 	从壳体内取出三球销笼和三球销架。

1.	转动三球销笼和三球销架。

2.	取出三球销笼和三球销架。

6. 从球笼内取出滚珠。

7. 注意: 确保球笼，壳体、滚珠和架不接触润滑脂和机油。

检查运动表面的磨损。

组装

1. 注意: 更换所有挡圈和夹箍。

注意: 倒角面向驱动轴。

安装球销架。

• 	将防尘套装到驱动轴。

• 	将球销架装到驱动轴上。

• 	安装挡圈。

2. 为专用工具 14-044配置一个夹头。

• 材料: 铝或钢板

3. 注意: 紧固 0,8 mm 厚的夹箍的扭矩为 12 Nm 和 1.1 mm 厚的夹箍为20 Nm。

将夹箍放置在防尘套的槽里，用专用工具紧固。

4. 	将万向节安装到变速器端。

• 	往万向节内装入125 克高性能润滑脂，然后安装。

1.	将一把小起子插入防尘套边沿下以使空气溢出。

2.	尽可能往万向节内插进，然后向外拉出 20 mm。

• 	取出起子。

5. 注意: 紧固 0,8 mm 厚的夹箍的扭矩为12 Nm 和1,1 mm 厚的夹箍为20 Nm。

将夹箍放置在防尘套的槽里，用专用工具紧固。

6. 将滚珠安装在球销架上。

7. 	将球销笼和球销架装入壳体内。

1.	将球销笼和球销架装入壳体内。

2.	转动球销笼和球销架。

8. 注意: 确保挡圈安装到位。

将驱动轴装入万向节。

• 	套上防尘套和内夹箍。

• 	在驱动轴万向节槽内插入一个新的挡圈。

• 	将驱动轴插入驱动轴万向节直至与挡圈啮合。

9. 	往驱动轴外万向节内填充高性能润滑脂，然后紧固防尘套。

• Endura-DE 型柴油发动机: 每边40 g。

• 其它车型: 每边30 g。

• 推上防尘套。

• 使用专用工具。使专用工具夹头垂直于夹箍夹头。

### 半轴（右）(14 321 8)

| 专用工具 |  |
| --- | --- |
|  | 防尘套夹箍紧固工具 204-169 (14-044) |
|  | 分离器 205-310 (15-091) |
|  | 主动小齿轮拆卸器支撑桥 205-311 (15-092) |

通用工具

扎带

| 名称 | 型号 |
| --- | --- |
| 高性能润滑脂 | WSD-M1C230-A |

分解

1.  注意: 使用保护罩。

松开防尘套上的夹箍。

• 	从中间轴上分开驱动轴。

• 	将中间轴固定在虎钳上。

• 	拆开并丢弃夹箍。向后推防尘套。

2. 警告: 等速万向节可能滑出。

取出三球销万向节。

• 	清除润滑脂。

3. 	分解球销总成。

1.	拆卸滚柱。

2.	取出挡圈。

4. 	脱开球销总成。

• 	拆卸防尘套。

5. 警告: 不要损坏万向节笼。

拆卸车轮侧等速万向节。

1.	松开并丢弃夹箍。向后推防尘套。

2.	使用铜棒从卡环座上拆下等速万向节。

6. 	拆开等速万向节。

1.	脱开等速万向节。

2.	取处卡环。

3.	脱开防尘套。

7. 	从壳体内取出球销笼和球销架。

1.	转动球销笼和球销架。

2.	往外拉球销笼和球销架。

8. 	从球销笼中取出滚珠。

9. 注意: 确保球销笼、壳体、滚珠和球销架不和机油和润滑脂接触。

检查所有运动面的磨损情况。

10. 	压出中心轴承。

组装

1. 	注意。

• 	更换所有挡圈和夹箍。

2. 	压进中心轴承。

3. 	将防尘套安装在变速器端。

1.	将防尘套和内夹箍装上。

2.	将防尘套固定到合适的位置。

4. 	将夹箍安装到防尘套的槽里然后用专用工具紧固。

5. 警告: 不要损坏滚柱的轴承座。

安装球销架。

• 	使用合适的管子将球销架安装到尽可能靠近驱动轴。

6.  注意: 使用新挡圈。

组装万向节。

1.	挡圈。

2.	安装等速滚柱。使用高性能润滑脂润滑。

7. 	将中间轴安装到驱动轴上。

• 	往万向节里填充100 克高性能润滑脂，然后安装上去。

1.	在防尘套边沿下插入一把小起子以使空气溢出。

2. 尽可能向万向节推进，然后向外拉出 20 mm。

• 	取出起子。

8. 将夹箍装到防尘套的槽里，然后使用专用工具紧固。

9. 	将滚珠装进球销笼里。

10. 	将球销笼和球销架装进壳体里面。

1.	将球销笼和球销架装进壳体里面。

2.	转动球销笼和球销架。

11. 注意: 更换挡圈。确保挡圈安装到位。

安装外等速万向节。

1.	安装防尘套和夹箍。

2.	安装挡圈。

3.	往等速万向节内填充80 克高性能润滑脂。然后推进驱动轴。

12. 	安装防尘套。

• 	将防尘套固定在驱动轴的槽里。

1.	将一把小起子插入防尘套边沿下以使空气溢出。

2.	将防尘套定位，取出起子。

• 	紧固夹箍。