# 206-03章节 前轮盘式制动器

适用车型: 2003.50 嘉年华

| 目录 |  | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 规格 |  |  |
| 规格 |  | 206-03-2 |
| 说明与操作 |  |  |
| 前轮盘式制动器 |  | 206-03-3 |
| 诊断和测试 |  |  |
| 前轮盘式制动器 |  | 206-03-4 |
| 拆卸和安装 |  |  |
| 制动片 | (12 234 0) | 206-03-5 |
| 制动钳 | (12 243 0) | 206-03-7 |
| 制动盘 | (12 223 0) | 206-03-9 |
| 分解和组装 |  |  |
| 制动钳 | (12 001 0) | 206-03-10 |

#### 润滑肢、油液、密封剂和粘接剂

| 名称 | 型号 |
| --- | --- |
| SUPER Dot 4 制动液 | ESD-M6C57-A |

前轮盘制动器规格

|  | mm | Inches |
| --- | --- | --- |
| 制动盘直径 | 240 | 9.45 |
| 新制动盘厚度 | 20 | 0.79 |
| 制动盘报废厚度 | 18 | 0.71 |
| 制动盘最大跳动量 (已安装) | 0.1 | 0.004 |
| 制动盘厚度最大变化值 | 0.025 | 0.0001 |
| 制动分泵活塞直径 | 48 | 1.89 |
| 制动片最小厚度 | 1.5 | 0.06 |

* 当制动盘厚度达到报废值，必须更换制动盘。对未达到报废标准的制动盘进行加工时，应确保未超过报废值。

#### 扭矩规格

| 描述 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 轮胎螺母 | 85 | 63 | - |
| 制动分泵活塞壳体螺栓 | 58 | 43 | - |
| 制动钳固定支架螺栓 | 58 | 43 | - |
| 制动钳制动软管接头 | 13 | 10 | - |

## DESCRIPTION AND OPERATION

### 前轮盘式制动器

| 编号 | 零件号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 制动盘 |
| 2 |  | 制动钳 |
| 3 |  | 制动片 |

## DIAGNOSIS AND TESTING

### 前轮盘式制动器

相关信息请参阅 206-00节。

## REMOVAL AND INSTALLATION

### 制动片 (12 234 0)

| 专用工具 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 制动分泵活塞牵引器 206-005 (12-014) |  |
| 名称 |  | 规格 |
| SUPER DOT4制动液 |  | ESD-M6C57-A |

拆卸

警告: 如果制动液溅到漆面上，应立即清水冲洗。

1. 	松开轮胎螺母。

2. 	举升汽车。相关信息请参阅100-02节。

3. 	拆卸车轮。

4. 	取下制动钳。

1.	拆卸制动钳下螺栓。

2.	将制动钳向上转动。

5. 	拆卸制动片。

安装。

1. 警告: 当将制动分泵活塞压紧到活塞缸体里，制动液会从制动主缸中冒出。

使用专用工具，压缩制动分泵活塞。

2. 安装制动片。

3. 	安装制动钳下螺栓。

4. 	安装车轮。

5. 	踩制动踏板两次。

6. 检查制动液位。

• 必要时添加。

### 制动钳 (12 243 0)

通用工具

制动软管夹

拆卸

小心: 如果制动液溅落 在油漆面上，必须立即用冷水冲洗该区域。

1. 	拆卸制动片。  相关信息请参阅本节制动片部分。

2. 	从转向节总成上取下制动软管。

3. 	从制动钳上松开制动软管。

1.	使用合适的制动软管夹夹住制动软管。

2.	松开制动软管。

4. 	取下制动钳。

5.  警告: 封住制动软管防止油液流失和脏物进入。

拆卸制动钳。

• 	转动制动钳总成。

安装

1. 	按与拆卸顺序相反的步骤安装。

2. 	制动系统排气。相关信息请参阅 206-00节。

### 制动盘 (12 223 0)

拆卸

1. 	拆卸制动片。  相关信息请参阅本节制动片部分。

2. 	从转向节总成上取下制动软管。

3. 	取下制动钳。

4. 小心: 将制动钳挂起，以拉伸防止制动软管。

悬挂制动钳。

5. 	拆卸制动盘。

• 	拆卸并丢弃固定夹，如果装备的话。

安装

1. 	按与拆卸顺序相反的步骤安装。

## DISASSEMBLY AND ASSEMBLY

### 制动钳 (12 001 0)

| 名称 | 型号 |
| --- | --- |
| SUPER DOT 4 制动液 | ESD-M6C57-A |

分解

警告: 如果制动液溅落在油漆面上，必须立 即用冷水冲洗该区域。

1.   警告: 在制动分泵活塞与制动钳壳体之间放置木块(或垫木)或一些擦布,以防止损坏制动分泵活塞。

使用压缩空气从制动钳壳体里取出制动分泵活塞。

2. 	拆卸并丢弃防尘油封。.

3. 拆卸并丢弃活塞油封。

4. 	检查活塞和活塞孔的损伤和磨损。必要时更换制动钳。

组装

1. 用制动液润滑活塞孔、活塞油封和制动钳。

2. 注意: 活塞油封必须安装活塞孔的槽里。

安装新的活塞油封到活塞孔里。

3. 安装新的防尘油封到制动分泵活塞上。

4.  小心: 装配活塞到活塞孔里时不要刮伤活塞。

将制动分泵活塞装配到活塞孔里。

5. 安装防尘油封。