# 第 211-02章节  动力转向系统

适用车型: 2003.50 嘉年华

| 目录 |  | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 规格 |  |  |
| 规格 |  | 211-02-2 |
| 说明与操作 |  |  |
| 动力转向系统 |  | 211-02-3 |
| 诊断和测试 |  |  |
| 动力转向系统 |  | 211-02-5 |
| 拆卸和安装 |  |  |
| 动力转向泵—1.3L Duratec 8V/1.6L | (13 434 0) | 211-02-6 |
| 转向机构与转向液冷却器之间的软管 | (13 441 0) | 211-02-8 |
| 动力转向机构 | (13 116 0) | 211-02-9 |
| 转向机构小齿轮油封 | (13 468 0) | 211-02-12 |
| 动力转向液冷却器 | (13 444 0) | 211-02-15 |
| 动力转向泵到转向机构之间的压力管 |  | 211-02-16 |
| 转向泵皮带轮 | (13 425 0) | 211-02-18 |

#### 润滑剂、 转向液、密封胶和粘合剂

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 动力转向液 | ESP-M2C166-H |

转向直径

|  | 尺寸 |
| --- | --- |
| 最小转弯直径—机械转向系统 | 10.39 m |
| 最小转弯直径—动力转向系统 | 10.40 m |
| 齿条行程 | 139 mm |

#### 扭矩规格

| 描述 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 转向机构固定螺栓 | 80 | 59 | - |
| 转向机构油管接头 | 10 | - | 89 |
| 转向横拉杆球头紧固螺母 | 36 | 27 | - |
| 饶性联轴节与转向柱轴紧锁螺母 | 23 | 17 | - |
| 饶性连轴节与小齿轮轴紧锁螺栓 | 28 | 21 | - |
| 动力转向泵固定螺栓 | 25 | 18 | - |
| 动力转向泵油管接头 | 47 | 35 | - |
| 动力转向压力（PSP）开关 | 11 | 8 | - |
| 动力转向油管位于横梁的紧固螺丝 | 10 | - | 89 |
| 动力转向机构与地板固定螺栓 | 23 | 17 | - |
| 动力转向液冷却器固定螺栓 | 10 | - | 89 |

## DESCRIPTION AND OPERATION

### 动力转向系统

| 编号 | 零件号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 动力转向贮液罐 |
| 2 | - | 横拉杆球头 |
| 3 | - | 转向机构 |
| 4 | - | 转向机构防尘罩 |
| 5 | - | 横拉杆 |
| 6 | - | 动力转向液压油冷却器 |
| 7 | - | 转向柱万向节 |
| 8 | - | 转向柱 |
| 9 | - | 方向盘 |
| 10 | - | 动力转向油泵 |
| 11 | - | 动力转向泵开关 |
| 12 | - | 支架 |

用动力转向油泵给转向机构提供液体压力。 动力转向油泵通过发动机附件驱动皮带驱动，它的转向液储存在发动机右侧箱体上的贮液器内。如果动力转向油泵坏了，必须更换新的。

动力转向压力开关(PSP)位于动力压力软管上，通常是关闭的。当动力转向负载增加时, 动力转向压力阀打开，并给动力转向系统控制模块发出信号来提高发动机的怠速转速。

## DIAGNOSIS AND TESTING

### 动力转向系统

参考第 211-00节。

## REMOVAL AND INSTALLATION

### 动力转向泵 — 1.3L Duratec 8V/1.6L (13 434 0)

| 专用工具 |  |
| --- | --- |
|  | 特氟隆密封圈扩张器 211-243 (13-023) |

通用设备

制动软管卡

拆卸

1.卸下附件驱动皮带。相关信息参见 303-05章节

2.降下车辆。

3.使用一适当的制动软管夹，夹住动力转向泵到动力转向储液罐之间的软管。

4. 警告: 使用棉布遮住发电机以防被污染。

从动力转向泵上拆下软管。

• 	让转向液流入适当的容器中。

5. 	从动力转向泵上拆卸压力管。

1.	松开固定螺栓

2.	从动力转向泵上拆下压力管

• 	让转向液流入一适当的容器中

• 	丢弃“O”型密封圈

6. 	拆卸动力转向泵。

安装

1. 注意: 更换新的动力转向泵时，应拆下所提供的所有附件并保留以备后用。

使用专用工具给动力转向泵与动力转向机构之间的管路接头安装“O”型密封圈。

1.	将“O”型圈推入专用工具。

2.	将专用工具对准接头后安装“O”型圈。

2. 按与拆卸步骤相反的顺序安装。

3. 给系统加注转向液并排气。相关信息参考211-00章节。

### 转向机构与转向液冷却器之间的软管 (13 441 0)

拆卸

1. 支撑并举起车辆。相关信息参见100-02章节。

2. 	拆卸转向液冷却器软管。

• 	让转向液流入一适当的容器中。

3. 	拆卸动力转向机构软管。

4. 拆卸动力转向机构软管。

1. 拆开软管固定螺栓

2. 拆开软管固定夹

安装

1. 注意: 检查密封圈是否损坏，必要时更换新的。

按与拆卸步骤相反的顺序安装。

### 动力转向机构 (13 116 0)

| 专用工具 |  |
| --- | --- |
|  | 球节分离器 211-020 (13-006) |

拆卸

1. 	拆下万向节与转向小齿轮轴的紧锁螺栓。

2. 松开转向柱轴与万向节的紧锁螺栓。

3. 	支撑并举起车辆。参考第100-02节。

4. 	拆开转向横拉杆球头锁紧螺母

5. 警告: 当转向横拉杆球头从转向节分开后球节密封圈应保管好以免损坏。

使用专用工具，分离转向横拉杆球头。

6. 	拆卸转向机构软管。

1.	松开软管紧锁圈螺栓。

2.	拆开软管固定夹。

7. 	拆下动力转向机构地板密封罩。

8. 拆下转向机构固定螺栓。

9. 拆卸动力转向机构。

安装

1. 检查“O”型圈是否损坏，如有必要更换新的。

2. 	按与拆卸步骤相反的顺序安装。

3. 	安装动力转向机构软管。

4. 	安装转向横拉杆球头。

5. 降下车辆。

6. 联结动力转向柱轴与动力转向小齿轮紧锁螺栓。

7. 确保：确保方向对正。

紧固万向节螺栓。

8. 	给系统加注转向液并排气。参考第 211-00章节。

### 转向机构小齿轮油封 (13 468 0)

| 专用工具 |  |
| --- | --- |
|  | 曲轴油封分离器 303-293 (21-143) |
|  | 曲轴后油封分离器 303-336 (21-151) |
|  | 308-111适配器 308-111-01 (16-042-A) |

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 润滑油脂 | ESA-MIC45-A |

拆卸

1. 	拆开转向机构，详情请参见本章转向机构章节。

2.  警告: 确认转向小齿轮和油封壳体没有受到损害，油封碎片没有进入转向机构。

用专用工具在距防尘罩外缘越3MM处向内钻一个小孔。

3. 小心: 确保自攻螺钉插入不超过2mm，没有碎片进入转向机构。

用自攻螺钉, 拆下防尘罩。

1.插入自攻螺钉。

2.向上除去防尘罩。

4. 注意: 用不起毛的软布去除油脂。

拆开卡簧。

5.  小心: 确认齿轮轴承下面的油封打孔时没有被损坏，没有碎片进入转向机构。

用专用工具，在距小齿轮油封壳外缘约3mm处钻一个小孔。

6.  小心:确认转向齿轮和油封壳体 没有受到损害，油封碎片没有留在转向机构内。

用专用工具，取下油封。

•自攻螺钉旋入油封不能超过3mm，轻轻取下油封。

安装

1. 小心:应检查油封是否装到油封壳内的最小深度，以使卡环正确地安装在卡簧槽内，应检查油封壳和小齿轮轴是否用不起毛的布彻底擦净。检查小齿轮轴是否有凹坑、擦伤、磨损或挫伤的痕迹。

用专用工具，安装新的油封。

2. 注意: 确保弹性卡簧安装到位。

安装弹性卡簧

• 	给油封与卡簧涂上润滑脂。

3.   用专用工具， 安装新的防层罩

- 安装转向机构， 相关信息请参见本章转向机构节。

### 动力转向液冷却器 (13 444 0)

拆卸

1. 拆下散热器格栅。

1.拆开固定夹。

2.拆下散热器格栅。

2. 	拆下动力转向液压油冷却器固定螺栓。

3. 举升并支撑好汽车，相关信息参见100-02章节。

4. 拆下动力转向液压油冷却器软管。

• 让油液流进合适的容器内。

5. 	拆下动力转向液压油冷却器。

安装

1.按拆卸的相反顺序安装。

2. 	加注和对系统排气，相关信息请参见211-00章节。

### 动力转向泵到转向机构之间的压力管

| 专用工具 |  |
| --- | --- |
|  | 特氟隆密封圈扩张器 211-188 (13-015) |

拆卸

1. 从动力转向压力泵上拆下高压软管。

1.断开高压软管。

2.拆下固定螺栓。

3.分开高压软管夹。

2.举升并支撑好汽车，相关信息请参见第100-02章节.

3.拆开动力转向液压油冷却器软管。

• 将油排进合适的容器内。

4. 	拆下动力转向机构软管。

5. 	拆下动力转向机构软管。

1.拆下软管安装螺钉。

2.拆下软管夹。

安装

1. 注意: 检查O型密封圈是否损坏，如有必要更换新的。

用专用工具安装新的O型密封圈。

- 把O型密封圈推到专用工具上。

- 定位好专用工具，推上O型密封圈。

2. 	按与拆卸步骤相反的顺序进行安装。

3. 加注和对系统进行排气，相关信息参见第 211-00章节。

### 转向泵皮带轮 (13 425 0)

| 专用工具 |  |
| --- | --- |
|  | 转向皮带轮拉出器 211-198 (13-021) |
|  | 凸轮轴安装器 303-458 (21-192) |

常用设备

台钳

台钳保护器

拆卸

1. 	拆开动力转向泵。相关信息参考本章“动力转向泵—1.3L Duratec 8V/1.6L”部分。用带有保护器的合适的台钳保护动力转向泵。

2. 	用专用工具取下动力转向泵皮带轮。

安装

1. 注意:安装动力转向泵皮带轮，并与动力转向泵轴平齐。

用专用工具安装动力转向皮带轮。

2. 	安装动力转向泵。相关信息参考本章“动力转向泵—1.3L Duratec 8V/1.6L”部分。