# 211-03章节 转向机构

适用车型:  2003.50 嘉年华

| 目录 |  | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 规格 |  |  |
| 规格 |  | 211-03-2 |
| 说明与操作 |  |  |
| 转向机构 |  | 211-03-3 |
| 诊断和测试 |  |  |
| 转向机构 |  | 211-03-4 |
| 拆卸和安装 |  |  |
| 横拉杆球头 | (13 273 0) | 211-03-5 |
| 转向机构防尘罩 | (13 134 0) | 211-03-7 |

#### 扭矩规格

| 描述 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 转向横拉杆球头固定螺母 | 37 | 27 | - |
| 横拉杆球头锁紧螺母 | 63 | 46 | - |
| 车轮螺母 | 85 | 63 | - |

## DESCRIPTION AND OPERATION

### 转向机构

| 编号 | 零件号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 转向机构 |
| 2 | - | 转向机构防尘罩 |
| 3 | - | 转向横拉杆 |
| 4 | - | 横拉杆球头锁紧螺母 |
| 5 | - | 横拉杆球头 |
| 6 | - | 横拉杆球头固定螺母 |

转向横拉杆与转向机构相连，通过以下零件将转向机构的运动传递给车轮：

– 	转向横拉杆

–  横拉杆球头

– 	转向节

用锁紧螺母将转向横拉杆球头与横拉杆紧密连接。

转向横拉杆与转向机构的连接处用橡胶防尘罩保护，以防止灰尘进入横拉杆球头的内球头。

当车辆在不平的路面上行驶时，考虑到悬架的运动，故转向横拉杆连接在内外球节之间。

## DIAGNOSIS AND TESTING

### 转向机构

相关信息参见211-00章节

## REMOVAL AND INSTALLATION

### 横拉杆球头 (13 273 0)

| 专用工具 |  |
| --- | --- |
|  | 球节分离器 13-006 |

拆卸

1.	松开前车轮螺母。

2.支撑并举起车辆。相关信息参见第100-02章节。

3.拆下前轮。

4.松开横拉杆球头螺母。

1.松开锁紧螺母。

2.松开固定螺母。

5.  警告: 当横拉杆球头从转向节球头连接上分开时，应该注意保护球节油封。

从转向节上分开横拉杆球头。

1.	松开横拉杆球头。

2. 旋下固定螺母。

6. 注意:拆卸横拉杆球头时要求做好旋转圈数记录。

拆下横拉杆球头和锁紧螺母。

安装

注意: 确认横拉杆球头的螺纹拧紧圈数应该和卸下时旋转记录的圈数相同。如果转数为未知数时，则在装横拉杆时，应使横拉杆上可见螺纹长度在左右两侧是否等长。

1. 	按与拆卸步骤相反的顺序安装。

2. 检查前束并按要求调整，相关信息请参见204-00节。

### 转向机构防尘罩(13 134 0)

拆卸

1.	拆下横拉杆球头。查阅本章相关拆卸顺序。

2.拆开转向机构防护罩固定夹。

3.  警告:在拆下转向机构防尘罩前确保横拉杆清洁。

拆卸转向机构防尘罩。

1.	取下通风管。

2.	取下横拉杆上的防尘罩。

安装

1. 	按与拆卸步骤相反的顺序安装。