# 211-04 章节 转向柱

适用车型: 2003.50 嘉年华

| 目录 |  | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 规格 |  |  |
| 规格 |  | 211-04-2 |
| 说明与操作 |  |  |
| 转向柱 |  | 211-04-3 |
| 拆卸和安装 |  |  |
| 转向柱 | (13 542 0) | 211-04-4 |

#### 扭矩规格

| 描述 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 方向盘固定螺栓 | 45 | 33 | - |
| 转向柱固定螺栓 | 23 | 17 | - |
| 转向万向节至转向柱夹紧螺栓 | 22 | 16 | - |

## DESCRIPTION AND OPERATION

### 转向柱

| 编号 | 零件号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 方向盘 |
| 2 | - | 转向柱 |
| 3 | - | 转向万向节 |

## REMOVAL AND INSTALLATION

### 转向柱 (13 542 0)

拆卸

警告: 操作前必须拆下蓄电池接地线至少等待2分钟，以免安全气囊或烟火式安全带卷紧器意外展开。

1. 	拆卸多功能开关。相关信息参见211-05章节

2. 	调整方向盘至中心位置并锁死。

3. 拆下防盗系统接收器

1.断开连接器。

2.拆下固定螺钉。

4. 拆下点火开关连接器

5. 	拆卸气囊滑动触点连接器

6. 从转向柱 托架拆下连接器

7. 拆下引擎盖拉索

8. 从驾驶室拆卸转向万向节

1.拆下固定螺栓。

2.拆卸固定夹。

3.拆下轴定位销。

9. 	拆卸方向柱

• 	拆下两个固定螺母。

安装

1. 警告: 确保方向盘在对正位置。

安装步骤与拆卸步骤相反。