# 303-04章节 燃油供应与控制

适用车型: 2003.50 嘉年华

| 目录 |  | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 规格 |  |  |
| 规格 |  | 303-04-2 |
| 说明与操作 |  |  |
| 燃油供应与控制 |  | 303-04-3 |
| 诊断和测试 |  |  |
| 燃油供应与控制 |  | 303-04-5 |
| 拆卸与安装 |  |  |
| 节气门体 | (23 198 0) | 303-04-7 |
| 节气门体 — 配置自动变速器的车型 | (23 198 0) | 303-04-9 |
| 喷油嘴 | (23 455 0) | 303-04-11 |
| 燃油系统线束 | (36 437 0) | 303-04-13 |

#### 扭矩规格

| 描述 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 节气门体固定螺栓 | 10 | - | 89 |
| 油轨固定螺栓 | 18 | 13 | - |
| 节气门体固定螺钉 | 4 | - | 35 |

## DESCRIPTION AND OPERATION

### 燃油供应与控制

| 编号 | 零件号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 燃油供应线束 |
| 2 | - | 喷油嘴 |
| 3 | - | 燃油压力调节器 |
| 4 | - | 节气门体 |
| 5 | - | 油轨 |

燃油供应线束

燃油供应线束把喷油嘴和发动机管理系统连接起来。

燃油压力调节器

采用真空控制的弹簧预紧膜片在油轨内保持稳定的油压,多余的燃油回流到油箱内。密封通过两只O型密封圈来实现。

油轨

油轨为铸造成型的铝制件，布置有安装喷嘴及油压调节器的孔位，用6个O型密封圈实现密封。

节气门体

采用铝材铸造成型加工, 上有节气门位置传感器安装孔。通过衬垫和O型密封圈实现密封。

喷油嘴

采用顶端供油方式。由动力控制模块控制连续动作，根据发动机的工况调节喷嘴开启时间，从而实现燃油修正。通过上下两个O型密封圈实现密封。

## DIAGNOSIS AND TESTING

### 燃油供应与控制

配备1.25L 发动机的车型

| 编 号 | 零 件 号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 线束 |
| 2 |  | 油轨 |
| 3 |  | 喷油嘴 |
| 4 |  | 燃油压力调节器 |
| 5 |  | 节气门体 |

配备1.6L发动机和1.4L发动机的车型

| 编号 | 零件号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 喷油嘴 |
| 2 |  | 燃油压力调节器 |
| 3 |  | 节气门体 |
| 4 |  | 线束 |

油轨采用铝拉模铸造成型技术加工, 留有喷嘴及油压调节器安装孔。通过两个螺栓安装在发动机上。

油压调节器直接安装在油轨上，通过两个螺栓固定。密封通过O型密封圈来实现。

采用真空控制的弹簧预紧膜片型油压调节器, 作用是通过多余的燃油回流到油箱内，在油轨内维持稳定的油压。

喷嘴直接安装在油轨上, 随油轨一起安装到发动机进气歧管上后即可固定。通过上下两只O型密封圈密封。喷嘴由动力控制模块来控制，根据发动机的工况来调节开启时间，从而进行燃油修正。

## REMOVAL AND INSTALLATION

### 节气门体 (23 198 0)

拆卸

1. 警告: 切勿清洗节气门体，喉管内表面和节流板上在制造时形成的特殊涂层不应去除。

拆下节气门拉线固定夹。

2. 	拆下节气门拉线外衬套

3. 	从节气门体上取下节气门拉线。

4. 	拆下空气滤清器出风管。

5. 	拆下空气滤清器进气管。

6. 	拆下节气门位置传感器接头。

7. 	拆下节气门体。

• 	丢弃衬垫。

安装

1. 警告: 切勿清洗节气门体，喉管内表面和节流板上在制造时形成的特殊涂层不应去除。

注意: 换上新衬垫。

按与拆卸相反的顺序安装。

### 节气门体 — 配置自动变速器的车型 (23 198 0)

拆卸

警告: 切勿清洗节气门体，喉管内表面和节流板上在制造时形成的特殊涂层不应去除。

1. 	拆卸空滤器出风管。

2. 	从节气门体上拆下节气门拉线。

1.	转动节气门体。

2.	从节气门体上拆下拉线。

3. 	从固定座上拆下节气门拉线外衬套。

1.	拔出锁夹。

2.	拔出节气门拉线。

4. 	从进气歧管上拆卸节气门体。

5. 	拆下节气门位置传感器接头。

6. 	拆卸并丢弃节气门体衬垫。

安装

警告: 切勿清洗节气门体，喉管内表面和节流板上在制造时形成的特殊涂层不应去除。

注意: 更换新衬垫。

1. 	按与拆卸相反的顺序安装。

### 喷油嘴 (23 455 0)

拆卸

警告: 随时注意该操作流程中可能出现的燃油泄漏，确保按相关安全规程进行操作。否则可能会导致人身伤害。

警告: 在进行有关燃油系统部件的操作时严禁明火。高易燃性的油气混合物可能会被点燃。操作失误可能导致人身伤害。

1. 	燃油系统泄压。相关信息参见310-00章节。

2. 	断开蓄电池接地线。相关信息参见414-01章节。

3. 	断开发动机通风软管。

4. 	断开发动机通风软管并固定到一边。

5. 	拆卸燃油系统线束。

• 	拆卸线束卡子。

6. 	拆下喷油嘴接头。

7. 	断开供油管路。相关信息参见310-00章节。

8. 	拆下油轨。

9. 	拆下油轨。

• 	拆下燃油压力调节器真空管。

10. 	拆卸喷油嘴。

1.	拆卸卡子。

2.	拔出喷油嘴。

11. 	拆下并丢弃 O-形密封圈。

安装

1. 警告: 随时注意该操作流程中可能出现的燃油泄漏，确保按相关安全规程进行操作。否则可能会导致人身伤害。

警告: 在进行有关燃油系统部件的操作时严禁明火。高易燃性的油气混合物可能会被点燃。操作失误可能导致人身伤害。

警告: 不得使用硅基润滑脂涂抹 O-型密封圈以免堵塞喷油嘴。

注意: 更换新 O-型密封圈。

注意: 使用清洁的机油润滑 O-型密封圈以便安装。

注意: 换装新的线束卡子。

按与拆卸相反的顺序安装。

### 燃油系统线束 (36 437 0)

拆卸

所有车型

1. 	拆下线束及接头。

2. 	拆下凸轮轴位置传感器接头，拆下线束。

• 	拆下线束扎带。

3. 	拆卸燃油系统线束。

• 	拆卸线束卡子。

4. 	拆下喷油嘴线束接头。

5. 	拆下温度、进气歧管绝对压力传感器接头。

6. 	断开怠速空气控制阀接头。

配备手动变速器的车型

7. 	拆下节气门位置传感器接头。

配备自动变速器的车型

8. 	拆卸节气门体，相关信息参见本章节节气门体部分。

所有车型

9. 	拆下发动机冷却液温度传感器接头，拆下 线束。

安装

1. 	按与拆卸相反的顺序安装。