# 310-01章节 燃油箱和燃油管路

适用车型: 2003.50 嘉年华

| 目录 |  | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 规格 |  |  |
| 规格 |  | 310-01-2 |
| 说明与操作 |  |  |
| 燃油箱和燃油管路 |  | 310-01-3 |
| 所有车辆 |  | 310-01-4 |
| 柴油车 |  | 310-01-4 |
| 汽油车 |  | 310-01-4 |
| 诊断和测试 |  |  |
| 燃油箱和燃油管路 |  | 310-01-5 |
| 检查和确认 |  | 310-01-5 |
| 拆卸和安装 |  |  |
| 燃油箱 | (23 554 0) | 310-01-6 |
| 燃油泵模块 — 1.3L Duratec 8V/1.3L Endura E/1.6L Duratec | (23 534 0) | 310-01-8 |
| 燃油滤清器 — 1.3L Duratec 8V/1.3L Endura E/1.6L Duratec | (23 545 0) | 310-01-10 |
| 燃油泵到滤清器间的管路 | (23 588 0) | 310-01-11 |
| 燃油滤清器到油轨间的管路 — 1.3L Duratec 8V/1.3L Endura E/1.6L Duratec | (23 590 0) | 310-01-12 |
| 回油管路 — 1.3L Duratec 8V/1.3L Endura E/1.6L Duratec | (23 594 0) | 310-01-15 |
| 惯性燃油切断开关 — 1.3L Duratec 8V/1.3L Endura E/1.6L Duratec | (33 577 0) | 310-01-17 |

#### 扭矩规格

| 描述 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃油箱固定带螺栓 | 25 | 18 | - |
| 燃油泵模块锁止卡簧 | 70 | 52 | - |
| 燃油滤清器外壳螺栓（柴油车） | 25 | 18 | - |
| 燃油滤清器螺栓 (柴油车) | 10 | 89 | - |
| 万向节到转向传动轴夹紧螺栓 | 28 | 21 | - |
| 万向节到转向管柱夹紧螺栓 | 28 | 21 | - |

## DESCRIPTION AND OPERATION

### 燃油箱和燃油管路

| 编号 | 零件号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 燃油滤清器及壳体 |
| 2 |  | 燃油箱滤清器油管 |
| 3 |  | 翻车防漏阀 |
| 4 |  | 油量传感器 |
| 5 |  | 燃油泵模块 (汽油) |
| 6 |  | 燃油箱 |

| 编号 | 零件号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 7 |  | 燃油滤清器 (汽油) |
| 8 |  | 惯性燃油切断开关 (汽油) |

所有车辆

燃油箱进油管

燃油箱装备钢制加油管，加油盖上有通风用的单向阀。

翻车防漏阀

翻车防漏阀位于燃油箱顶部。防止在翻车时燃油从油箱内溢出。燃油箱通风也通过此阀到达回收碳罐内。该阀通过橡胶垫圈来密封。

燃油箱

燃油箱是塑料制品，通过两根钢制固定带固定在车身下部。燃油箱的通风通过翻车防漏阀实现。

燃油管路

燃油供油和回油管路是塑料制品和钢铁制品的组合。钢制管路通过固定夹安装在车身底部。塑料管路用来连接燃油箱、燃油滤清器和发动机燃油系统部件到钢制管路。

柴油车

燃油滤清器及壳体的底部有一油水分离器。通过顺时针转动油水分离器来去除燃油中的水分。

油量传感器

油量传感器是传统的浮子计量式，可变电阻式，安装在燃油箱内。它通过塑料锁止环安装，通过橡胶垫圈来密封。

#### 汽油车

燃油泵模块

燃油泵安装在燃油箱内，与油量传感器为一体。通过塑料锁止环来安装，通过橡胶垫圈来密封。

燃油滤清器

燃油滤清器为罐状结构，安装在燃油箱附近，通过固定夹方式安装在车身下部。

惯性燃油切断开关

惯性燃油切断开关位于车身内部，左侧A柱下侧内饰板内临近动力控制模块（PCM）的位置。此开关的目的是在车辆发生事故时切断燃油泵模块的电源以防起火。

### 燃油箱和燃油管路

通用设备

WDS

#### 检查和确认

1. 	验证客户抱怨的故障。

2. 	目视检查明显的机械或电气损坏。

#### 目视检查表

| 机械部分 | 电气部分 |
| --- | --- |
| – 燃油管路损坏 – 快速接头损坏 – 燃油泄漏 – 燃油箱加油盖损坏 – 燃油箱加油管损坏 – 燃油滤清器安装错误 | – 惯性燃油切断开关 – 接头松动或腐蚀 |

3. 	如果故障原因比较明显，在进行下部维修或诊断前先修理好该故障原因。

4. 	如无明显的故障原因，用WDS进行诊断。

### 燃油箱 (23 554 0)

拆卸

警告: 该流程中包含有燃油的处理。随时注意是否有燃油溢出并注意燃油处理的注意事项。否则可能引起人身伤害。

警告: 在进行有关燃油部件的操作时，切忌任何形式的明火。操作中产生的高易燃性混合气可能会被点燃。操作不当会引起人身伤害事故。

1. 	拆下蓄电池接地线。相关信息参见414-01章节。

2. 	将燃油箱排空。相关信息参见310-00章节。

3. 	举升车辆。相关信息参见 100-02章节。

4. 	拆下燃油箱加油管和燃油箱软管。

5.  警告: 在燃油箱底部用合适的材料支持以防损伤。

支撑燃油箱。

6.从地板上取下燃油箱固定带。

7. 	拆下燃油箱固定带。

8.  警告: 在取下燃油箱时，确认不要在燃油管路和线束上施加过大的拉紧力。

部分降低燃油箱。

9. 	拆下燃油管路和电器接头。

10. 	拆卸燃油箱。

•分离燃油管路。

安装

警告: 该流程中包含有燃油的处理。随时注意是否有燃油溢出并注意燃油处理的注意事项。否则可能引起人身伤害。

警告: 在进行有关燃油部件的操作时，切忌任何形式的明火。操作中产生的高易燃性混合气可能会被点燃。操作不当会引起人身伤害事故。

1. 	安装过程与拆卸过程相反。

### 燃油泵模块 — 1.3L Duratec 8V/1.3L Endura E/1.6L Duratec (23 534 0)

| 专用工具 |  |
| --- | --- |
|  | 燃油泵模块锁止环扳手 310-069 (23-055) |

拆卸

警告: 该流程中包含有燃油的处理。随时注意是否有燃油溢出并注意燃油处理的注意事项。否则可能引起人身伤害。

警告: 在进行有关燃油部件的操作时，切忌任何形式的明火。操作中产生的高易燃性混合气可能会被点燃。操作不当会引起人身伤害事故。

1. 	拆下燃油箱。相关信息参见本章节中燃油箱部分。

2.  使用专用工具，拆下燃油泵模块锁止环。

3. 	拆下燃油泵模块。

4. 	拆下并丢弃“O”形密封圈。

安装

警告: 该流程中包含有燃油的处理。随时注意是否有燃油溢出并注意燃油处理的注意事项。否则可能引起人身伤害。

警告: 在进行有关燃油部件的操作时，切忌任何形式的明火。操作中产生的高易燃性混合气可能会被点燃。操作不当会引起人身伤害事故。

1. 安装:安装新的燃油泵模块“O”形密封圈。

注意: 确保燃油泵模块上的标记箭头与燃油箱上的标记对齐。

安装过程与拆卸过程相反。

### 燃油滤清器 — 1.3L Duratec 8V/1.3L Endura E/1.6L Duratec (23 545 0)

拆卸

警告: 在进行有关燃油部件的操作时，切忌任何形式的明火。操作中产生的高易燃性混合气可能会被点燃。操作不当会引起人身伤害事故。

1.  拆下蓄电池接地线。

2.  燃油系统泄压。相关信息参见310-00章节。

3.  举升车辆。相关信息参见100-02章节。

4.  从燃油滤清器上拆下滤清器进油管和油轨进油管。相关信息参见310-00章节。

5.拆下燃油滤清器固定夹螺栓。

6. 	拆下滤清器。

安装

1.   警告: 在进行有关燃油部件的操作时，切忌任何形式的明火。操作中产生的高易燃性混合气可能会被点燃。操作不当会引起人身伤害事故。

注意: 注意燃油流向指示箭头。

安装过程与拆卸过程相反。

### 燃油泵到燃油滤清器间的管路 (23 588 0)

拆卸

警告: 在进行有关燃油部件的操作时，切忌任何形式的明火。操作中产生的高易燃性混合气可能会被点燃。操作不当会引起人身伤害事故。

1.   燃油系统泄压。相关信息参见310-00章节。

2. 	拆下燃油箱. 相关信息参见本章节中的燃油箱部分。

3. 	拆下燃油滤清器的进油管。相关信息参见 310-00章节。

4. 注意: 进油管是白色接头或在接头处有白色标记。

将燃油滤清器进油管从燃油箱上拆下。相关信息参见310-00章节。

安装

警告: 在进行有关燃油部件的操作时，切忌任何形式的明火。操作中产生的高易燃性混合气可能会被点燃。操作不当会引起人身伤害事故。

安装

警告: 在进行有关燃油部件的操作时，切忌任何形式的明火。操作中产生的高易燃性混合气可能会被点燃。操作不当会引起人身伤害事故。

安装过程与拆卸过程相反。

### 燃油滤清器到油轨间的油路 — 1.3L Duratec 8V/1.3L Endura E/1.6L Duratec (23 590 0)

拆卸

警告: 在进行有关燃油部件的操作时，切忌任何形式的明火。操作中产生的高易燃性混合气可能会被点燃。操作不当会引起人身伤害事故。

注意: 进行此操作时须举升车辆。

1. 拆下蓄电池负极接线。

2. 	燃油系统泄压。相关信息参见310-00章节。

3. 将转向传动轴上固定万向节的螺栓拆下。

4. 将转向管柱上固定万向节的螺栓松动。

5. 	旋松前轮轮胎螺母。

6. 举升车辆。相关信息参见100-02章节。

7. 	拆下前轮。

8. 拆下三元催化器。相关信息参见309-00章节。

9. 	部分降下副车架。

10. 	将排气系统从前部吊耳上取下。

11. 	将排气系统从中间吊耳上取下。

12. 注意: 先用后部支撑部件来固定排气系统。

将排气系统从后部三个吊耳上拆下。

13. 	拆下中部和后部的排气隔热板。

14. 	将供油管路从固定夹上取下。

15. 	从固定夹上拆下驻车制动拉索和导管。

16. 从固定夹上取下燃油供油和回油管路。

17. 　注意: 进油管是白色接头或在接头处有白色标记。

将燃油供油管路从油轨进油管上拆下。相关信息参见310-00章节。

18. 将进油管从燃油滤清器上拆下。相关信息参见 310-00章节。

- 拆下供油管路。

安装

警告: 在进行有关燃油部件的操作时，切忌任何形式的明火。操作中产生的高易燃性混合气可能会被点燃。操作不当会引起人身伤害事故。

1. 安装过程与拆卸过程相反。

### 回油管路 — 1.3L Duratec 8V/1.3L Endura E/1.6L Duratec (23 594 0)

拆卸

警告: 在进行有关燃油部件的操作时，切忌任何形式的明火。操作中产生的高易燃性混合气可能会被点燃。操作不当会引起人身伤害事故。

1. 将转向传动轴上固定万向节的螺栓拆下。

2. 将转向管柱上固定万向节的螺栓松开。

3. 拆下燃油箱。相关信息参见本章节中的燃油箱部分。

4. 	松动前轮螺母。

5. 	举升车辆。相关信息参见100-02章节。

6. 	拆下前轮。

7. 	拆下三元催化器。相关信息参见309-00章节。

8. 	部分降下副车架。

9. 将驻车制动拉索及导管从固定夹上拆下。

10. 将燃油供油和回油管路从固定夹上拆下。

11.  注意: 燃油回油管路接头是红色的，或者带有红色标记。

将燃油回油管路从油轨回油管路上拆下。相关信息参见310-00章节。

- 拆下回油管路。

安装

警告: 在进行有关燃油部件的操作时，切忌任何形式的明火。操作中产生的高易燃性混合气可能会被点燃。操作不当会引起人身伤害事故。

1. 安装过程与拆卸过程相反。

### 惯性燃油切断开关— 1.3L Duratec 8V/1.3L Endura E/1.6L Duratec (33 577 0)

拆卸

1. 	拆下左前门密封胶条。

2. 	拆下A柱底部内饰面板。

3.拆下惯性燃油切断开关。

4. 	拆下惯性燃油切断开关

• 	拆下惯性燃油切断开关接头。

安装

1. 注意: 确认惯性燃油切断开关位于重新设置位置。

压下惯性燃油切断开关上的按钮。

安装过程与拆卸过程相反。