# 417-01 章节  外部灯光

适用车型: 2003.50 嘉年华

| 目录 |  | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 规格 |  |  |
| 规格 |  | 417-01-3 |
| 说明与操作 |  |  |
| 外部灯光 |  | 417-01-4 |
| 大灯系统 |  | 417-01-4 |
| 多功能开关 |  | 417-01-4 |
| 驻车灯 |  | 417-01-4 |
| 牌照灯 |  | 417-01-4 |
| 制动灯开关 |  | 417-01-4 |
| 倒车灯 |  | 417-01-4 |
| 制动灯 |  | 417-01-5 |
| 转向灯与危险警告灯 |  | 417-01-5 |
| 危险警告灯开关 |  | 417-01-5 |
| 转向灯继电器（闪光器） |  | 417-01-5 |
| 保险与继电器 |  | 417-01-5 |
| 诊断和测试 |  |  |
| 大灯 |  | 417-01-9 |
| 检查与确认 |  | 417-01-9 |
| 故障检查表 |  | 417-01-9 |
| 定点测试 |  | 417-01-9 |
| 制动灯 |  | 417-01-26 |
| 检查与确认 |  | 417-01-26 |
| 故障现象表 |  | 417-01-26 |
| 定点测试 |  | 417-01-26 |
| 转向灯与危险警告灯 |  | 417-01-32 |
| 检查与确认 |  | 417-01-32 |
| 故障检查表 |  | 417-01-32 |
| 定点测试 |  | 417-01-32 |
| 驻车灯，牌照灯与尾灯 |  | 417-01-46 |
| 检查与确认 |  | 417-01-46 |
| 故障检查表 |  | 417-01-46 |
| 定点测试 |  | 417-01-46 |
| 倒车灯 |  | 417-01-55 |
| 检查与确认 |  | 417-01-55 |
| 故障检查表 |  | 417-01-55 |
| 定点测试 |  | 417-01-55 |
| 雾灯 |  | 417-01-62 |
| 检查与确认 |  | 417-01-62 |
| 故障检查表 |  | 417-01-62 |
| 定点测试 |  | 417-01-62 |
| 元件测试 |  | 417-01-73 |
| 一般程序 |  |  |
| 大灯调校 | (32 113 0) | 417-01-74 |
| 拆卸和安装 |  |  |
| 大灯总成 | (32 115 0) | 417-01-75 |
| 尾灯总成 | (32 305 0) | 417-01-76 |

车外灯

| 元件 | 类型 |
| --- | --- |
| 大灯 | 反射镜，通过调节反射镜来实现光束的对正调节 |

大灯调节

|  | X 值 | X value |
| --- | --- | --- |
| 大灯 | X = 10 cm/10 m = 0 degrees 34 minutes = 1.0% | X = 10 cm/10 m = 0 degrees 34 minutes = 1.0% |

一般规格

| 灯 | 类型 | 瓦特 |
| --- | --- | --- |
| 卤素大灯 (远光/近光灯) | 卡销式 | 55/60 |
| 驻车灯 | 推入配合 | 5 |
| 前转向灯 | 卡销式 | 21 |
| 侧转向灯 | 推入配合 | 5 |
| 后转向灯 | 卡销式 | 21 |
| 制动灯/ 尾灯 | 卡销式 | 21/5 |
| 倒车灯 | 卡销式 | 21 |
| 牌照灯 | 卡销式 | 5 |

#### 扭矩规格

| 名称 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 大灯总成固定螺栓 | 6 | - | 53 |

## DESCRIPTION AND OPERATION

### 外部灯光

大灯组件是由两个腔间隔而成的。转向灯、 远光与近光灯、驻车灯被全部分置在这两个独立的腔里。

远光灯与近光灯分别使用一个HB3LL灯泡。当两个灯泡同时亮起时则为远光。

注意: 维修时只能选用原装配置的灯泡。

转向灯是由一个橘色透镜和一个透明玻璃灯泡组成的。

#### 大灯系统

大灯系统的组成

–两个大灯总成，

–转向柱上的一个多功能开关，

–近光灯继电器，

–远光灯继电器，

–转向和近光灯开关，

–远光指示灯，

–线束，

–保险。

多功能开关上的电压是通过保险F9和点火开关提供的。保险F9位于中央接线盒 (CJB) 内。

大灯打开时，远光灯开关，近光灯开关，和近光灯继电器线圈上都有电压。近光灯继电器位于中央接线盒（CJB）内。

当心：近光灯继电器插脚5处没有安装保险。

如果远光和近光灯开关设置在“近光”位置，那么电压就通过近光灯继电器供给到近光灯灯泡。

左右近光灯分别安装了保险F10和F11。这些保险位于中央接线盒(CJB)内。

当心：远光灯继电器插脚5处没有安装保险。

如果远光和近光灯开关设置在“远光”位置，那么电压就通过远光灯继电器供给到远光灯灯泡。左右远光灯分别安装了保险F21和F22。这些保险位于中央接线盒(CJB)内。

#### 多功能开关

多功能开关对车外灯有以下的设置法：

–关闭

–驻车灯

–行驶灯，设定为其中一个

–近光灯

–远光灯

–大灯闪烁

如果多功能开关设置在“驻车灯”位置， 那么，前后驻车灯都会通电，同时，牌照灯也会通电。

只有打开点火开关，近光灯和远光灯才能打开。如果开关设置在”近光”位置，近光继电器首先作动，而后灯泡上才有电压。如果开关设置在“远光”或者“近光闪烁”位置，远光灯继电器首先作动，而后灯泡上才有电压。

#### 驻车灯

–驻车灯由位于转向柱上的多功能开关的左部分进

行控制。

–左右灯的电路分别安装了保险F6 和 F7。保险位于中央接线盒(CJB)内。

–当开关设置在“驻车灯”或者“刑事灯”位置时，

这些灯才会开启。

#### 牌照灯

牌照灯用于车牌的照明。此灯通过保险F7供给电压。

当开关设置在“驻车灯”或“行驶灯”位置 时，牌照灯保持照明。

#### 制动灯开关

制动灯开关安装在位于仪表板下面的制动踏板支架上。它将电压由位于中央接线盒内的保险F13传递到制动灯。

#### 倒车灯

倒车灯系统的组成

– 	倒车灯灯泡，

– 	倒车灯开关，

– 	线束，

– 	保险 F13。

倒车灯开关控制倒车灯。该电路是由位于中央接线盒内的保险F13进行保护。

#### 制动灯

– 	制动灯整合在尾灯总成中。

– 	制动灯由制动灯开关控制。

#### 转向灯和危险警告灯

#### 转向灯和危险警告灯系统的组成：

– 转向灯开关（包括在转向柱上的多功能开关里），

– 转向信号继电器，

– 转向灯，

– 组合仪表里的转向信号和危险警告灯指示器，

– 线束，

– 保险 F5 和F17。

转向信号继电器的电压由安装在中央接线盒（CJB）内的保险F17和转向灯开关供给的。

#### 危险警告灯开关

– 危险警告灯开关是组合在转向柱上的多功能开关

里的，它位于转向柱罩的顶部。

– 当危险警告灯开关打开时，电压就会通过中央

接线盒（CJB）内的保险F5和转向信号继电器

供给到四个转向灯及位于仪表盘中的危险报警

灯指示器上

#### 转向信号继电器

转向信号继电器由电子控制并且被插入到多功能开关中。

#### 保险与继电器

蓄电池接线盒 (BJB)

中央接线盒 (CJB)- 正面图， 保险

| 序号 | 零件号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 保险F12 – 多功能开关，刮水器电机，刮水器继电器 |
| 2 | - | 保险 F13 – 刹车灯，倒车灯开关，组合仪表照明，加热 |
| 3 | - | 保险F15 – 多功能开关 |
| 4 | - | 保险F17 – 多功能开关 |
| 5 | - | 保险 F21 – 左大灯，组合 仪表照明 |
| 6 | - | 保险 F22– 右大灯 |
| 7 | - | 保险 F11 – 右大灯 |
| 8 | - | 保险 F10 – 左大灯 |
| 9 | - | 保险F9 – 多功能开关 |
| 10 | - | 保险 F7 – 右前驻车灯，牌照灯，右后尾灯总成 |
| 11 | - | 保险 F6 – 左前驻车灯，左后尾灯总成，组合仪表照明，收音机，加热 |
| 12 | - | 保险F5 – 多功能开关 |

中央接线盒 (CJB)- 俯视图

| 序号 | 零件编号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 点火继电器 |
| 2 | - | 刮水器继电器 |
| 3 | - | 喇叭继电器 |
| 4 | - | 空调开关继电器 |
| 5 | - | 未用 |
| 6 | - | 空调全开节气门（WOT）继电器 (汽油机) |
| 7 | - | 电源保持继电器 |
| 8 | - | 燃油泵继电器 (汽油机) |
| 9 | - | 近光继电器 |
| 10 | - | 远光继电器 |

多功能开关

| 序号 | 零件号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 连接器C15a的连接点 |
| 2 | - | 连接器C15b的连接点 |

## DIAGNOSIS AND TESTING

### 大灯

相关信息请参见线路图 417-01 的示意图和连接器。

#### 检查和确认

1. 	确认顾客的问题。

2. 	目视检查有无机械或电器方面的明显故障。

#### 目视检查表

电器

• 保险 • 灯泡 • 线束 • 连接器

3.如发现明显的故障，在进行下一步以前，将故障

解决。

4.如果故障检测项目不明显，确认该故障和参照故

障检查表。

#### 故障检查表

| 检测项目 | 可能的故障 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| •两边前大灯失效。 | • 保险 • 线路 • 多功能开关 • 中央接线盒 | • 转到定点测试 A |
| • 近光灯失效 | • 线路 • 多功能开关 • 近光继电器 | • 转到定点测试 B |
| • 远光失效 | • 线路 • 多功能开关 • 远光继电器 | • 转到定点测试C |
| • 一侧近光失效 | • 保险 • 线路 •灯泡 • 左/右侧大灯 | • 转到定点测试 D |
| • 一侧远光失效 | • 保险 • 线路 • 灯泡 • 左/右侧大灯 | • 转到定点测试 E |
| • 大灯持续亮 | • 线路 • 多功能开关 • 近光继电器 • 远光继电器 • 组合仪表 | • 转到定点测试 F |
| • 大灯远近光变换失效 | • 多功能开关 | • 转到定点测试 G |

#### 定点测试

定点测试 A: 两侧大灯失效

| 检测项目 |  | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- | --- |
| A1: 检查保险F9 (CJB) |  |  |
|  | 1 将点火开关转到 OFF位置 |  |
|  | 2 检查保险 F9 (CJB). |  |
|  | 3 检查保险 F9 (20 A). |  |
|  | • 保险完好? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 A2 |  |
|  |  否 |  |
|  | 更换保险F9 (20 A)。如果保险继续熔断，根据电路图查找并修复短路线路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| A2: 检查保险F9 (CJB)的电源供应 |  |  |
|  | 1 接上保险 F9 (CJB). |  |
|  | 2 将点火开关转到 ON 位置 |  |
|  | 3 测量保险F9 (CJB)与接地点之间的电压 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 A3 |  |
|  |  否 |  |
|  | 根据电路图修复保险F9 (CJB)的电源供应。测试并运行系统是否正常。如果必要更换中央接线盒。测试并运行系统是否正常。 |  |
| A3: 检查多功能开关上的电源供应 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到 OFF 位置 |  |
|  | 2 断开多功能开关C15a. |  |
|  | 3 将点火开关转到 ON 位置 |  |
|  | 4 测量多功能开关连接器 C15a插脚 4线路 14-LE29 (VT/BK)与接地点之间的电压 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 A4 |  |
|  |  否 |  |
|  | 根据电路图查找并修复保险F9与多功能之间线路14-LE29 (VT/BK)。测试并运行系统是否正常。 |  |
| A4: 检查近光/远光继电器上的电源供应 (负载电路) |  |  |
|  | 1 将点火开光转到 OFF 位置 |  |
|  | 2 断开近光继电器 C6. |  |
|  | 3 将点火开关转到 ON 位置 |  |
|  | 4 测量近光继电器插座 C6插脚 3线路 30-LE20 (RD), CJB侧与接地点之间的电压。 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 A5 |  |
|  |  否 |  |
|  | 根据电路图，修复接点S1电源供应。测试并运行系统是否正常。如果必要检查中央接线盒。测试并运行系统是否正常。 |  |
| A5: 检查近光/远光继电器的共同接地点 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到 OFF位置 |  |
|  | 2 测量近光继电器插座 C6插脚1，线路 31-LE19 (BK), CJB侧与接地点之间的电阻 |  |
|  | • 电阻小于2欧姆? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到A6 |  |
|  |  否 |  |
|  | 根据电路图查找并修复导线总线与接地点之间的开路。测试并运行系统是否正常。必要时检查中央接线盒。测试并运行系统是否正常 |  |
| A6: 检查大灯的共同接地点 |  |  |
|  | 1 断开左边大灯C45. |  |
|  | 2 测量左侧大灯连接器 C45插脚 7,线路 31-LE31A (BK)与接地点之间的电阻 |  |
|  | • 电阻小于2欧姆? |  |
|  |  是 |  |
|  | 根据元件测试和电路图，检查多功能开关。必要是更换。测试并运行系统是否正常 |  |
|  |  否 |  |
|  | 根据电路图查找并修复接点 S24 与接地点 G9之间开路。测试并运行系统是否正常。 |  |

定点测试 B: 近光失效

| 检测项目 |  | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- | --- |
| B1: 检查多功能开关的全部功能 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 断开多功能开关C15a. |  |
|  | - C在多功能开关连接器C15 C15a,插脚 4线路 14-LE29 (VT/BK)与插脚1, 线路 14S-LE19 (VT/BU)之间接入跨接线（20A） |  |
|  | 4 将点火开关转到ON位置。 |  |
|  | 5 检查大灯。 |  |
|  | • 大灯指示灯亮? |  |
|  |  是 |  |
|  | 更换多功能开关。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 转到 B2 |  |
| B2: 检查近光继电器的控制电压 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 接上多功能开关 C15a. |  |
|  | 3 断开近光继电器 C6. |  |
|  | 4 将点火开关转到ON位置. |  |
|  | 5 转动多功能开关转到近光位置 |  |
|  | 6 测量近光继电器插座 C6插脚 2线路 14S-LE19 (VT/BU)与接地点之间的电压 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 B3 |  |
|  |  否 |  |
|  | 查找并修复多功能开关与近光继电器之间线路 14S-LE19 (VT/BU)的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| B3: 检查近光继电器的电源供应（负载电路） |  |  |
|  | 1 测量近光继电器插座 C6插脚3线路 30-LE20 (RD)与接地点之间的电压 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 B4 |  |
|  |  否 |  |
|  | 根据电路图查找并修复接点S1与近光继电器之间线路 30-LE20 (RD)（电源供应）的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| B4: 检查近光继电器的接地情况 |  |  |
| 2 测量近光继电器插座 C6插脚1线路 31-LE19 (BK)与接地点之间的电阻• 电阻小于2欧姆? | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  |  是 |  |
|  | 更换近光继电器。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 根据电路图查找并修复近光继电器与导线总线（接地点G6）之间 线路31-LE19 (BK)的开路。测试并运行系统是否正常。 必要时检查并更换中央接线盒。测试并运行系统是否正常。 |  |

定点测试 C: 远光失效

| 检测项目 |  | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- | --- |
| C1: 检查多功能开关的全部功能 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 断开多功能开关C15a. |  |
| µ § |  |  |
|  | 在多功能开关连接器 C15a插脚 4线路14-LE29 (VT/BK) 和插脚 3线路 14S-LE12 (VT/YE)之间跨接易熔线（20A） |  |
|  | 4 将点火开关转到ON位置 |  |
|  | 5 检查大灯 |  |
|  | • 主光束发亮? |  |
|  |  是 |  |
|  | 更换多功能开关。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 转到 C2 |  |
| C2: 检查远光继电器控制电压 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 接上多功能开关C15a. |  |
|  | 3 断开远光继电器 C5. |  |
|  | 4 将点火开关转到ON 位置 |  |
|  | 5 将多功能开关转到远光位置 |  |
|  | 6 测量远光继电器插座 C5插脚 2线路 14S-LE12 (VT/YE)与接地点之间的电压 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 C3 |  |
|  |  否 |  |
|  | 查找并修复多功能开关与远光继电器之间线路 14S-LE12 (VT/YE) 的开路。测试并运行系统是否正常 |  |
| C3: 检查远光继电器的电源供应（负载电路） |  |  |
|  | 1 测量远光继电器插座C5插脚 3线路 30-LE13 (RD) 与接地点之间的电压 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 C4 |  |
|  |  否 |  |
|  | 查找并修复接点与远光继电器之间线路 30-LE13 (RD)（电源供应）的开路。测试并运行系统是否正常 |  |
| C4: 检查远光继电器的接地情况 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 测量远光继电器插座 C5插脚 1线路 31-LE12 (BK)与接地点之间的电阻 |  |
|  | • 电阻小于2欧姆? |  |
|  |  是 |  |
|  | 更换远光继电器。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 查找并修复远光继电器与导线总线之间线路 31-LE12 (BK)（接地线）的开路。测试并运行系统是否正常。必要时检查并更换中央接线盒。测试并运行系统是否正常。 |  |

定点测试 D: 一侧近光失效

| 检测项目 |  | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- | --- |
| D1: 检查故障情况 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到ON位置 |  |
|  | 2 转动多功能开关到近光位置 |  |
|  | 3 检查近光 |  |
|  | • 左侧近光灯失效? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 D2 |  |
|  |  否 |  |
|  | 转到 D6 |  |
| D2: 检查保险F10 (CJB) |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 检查保险 F10 (CJB). |  |
|  | 3 检查保险 F10 (10 A). |  |
|  | • 保险完好? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 D3 |  |
|  |  否 |  |
|  | 更换保险 F10 (10 A)。如果保险再次熔断，查找并修复对地短路，测试并运行系统是否正常 |  |
| D3: 检查保险F10 (CJB)电源供应 |  |  |
|  | 1 接上保险 F10 (CJB) . |  |
|  | 2 将点火开关转到ON位置 |  |
|  | 3 测量保险 F10 (CJB)与接地点之间的电压 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 D4 |  |
|  |  否 |  |
|  | 查找并修复近光继电器与保险F10（CJB）之间线路 15S-DC6 (GN/BU)的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| D4: 检查左侧大灯的电源供应 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 断开左侧大灯C45. |  |
|  | 3 将点火开关转到ON位置 |  |
|  | 4 转动多功能开关转到近光位置 |  |
|  | 5 测量左侧大灯连接器C45插脚2线路14S-LE16 (VT/OG)与接地点之间的电压 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 D5 |  |
|  |  否 |  |
|  | 查找并修复保险F10（CJB）与大灯之间线路 14S-LE16 (VT/OG)的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| D5: 检查左侧大灯的接地情况 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 测量左侧大灯连接器 C45插脚 7线路 31-LE31A (BK)与接地点之间的电阻 |  |
|  | • 电阻小于2欧姆? |  |
|  |  是 |  |
|  | 检查左侧大灯。必要时更换。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 查找并修复左侧大灯与接点S24之间线路 31-LE31A (BK)的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| D6: 检查保险 F11 (CJB) |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 检查保险F11 (CJB). |  |
|  | 3 检查保险F11 (10 A). |  |
|  | • 保险完好? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 D7 |  |
|  |  否 |  |
|  | 更换保险 F11 (10 A)。如果保险再次熔断，查找并修复对地短路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| D7: 检查保险 F11 (CJB)的电源供应 |  |  |
|  | 1 接上保险 F11 (CJB) . |  |
|  | 2 将点火开关转到ON 位置 |  |
|  | 3 测量保险 F11 (CJB)与接地点之间的电压 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 D8 |  |
|  |  否 |  |
|  | 查找并修复近光继电器与保险F11（CJB）之间线路 15S-DC7 (GN/BU) 的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| D8: 检查右侧大灯的电源供应 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 断开右侧大灯 C46. |  |
|  | 3 将点火开关转到ON位置 |  |
|  | 4 转动多功能开关到近光位置 |  |
|  | 5 测量右侧大灯连接器C46插脚 2线路 14S-LE23 (VT/WH)与接地点之间的电压 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 D9 |  |
|  |  否 |  |
|  | 查找并修复保险F11与大灯之间线路14S-LE233 (VT/OG)的 开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| D9: 检查右侧大灯的接地情况 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 测量右侧大灯连接器 C46插脚 7线路31-LE30A (BK)与接地点之间的电阻 |  |
|  | • 电阻小于2欧姆? |  |
|  |  是 |  |
|  | 检查右侧大灯，必要时更换。测试并运行系统是否正常 |  |
|  |  否 |  |
|  | 查找并修复右侧大灯与接点S24之间的线路 31-LE30A (BK)的开路。测试并运行系统是否正常 |  |

定点测试 E: 一侧远光灯失效

| 检测项目 |  | 内容和结果/措施 |
| --- | --- | --- |
| E1: 确定故障情况 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到ON位置 |  |
|  | 2 转动多功能开关到远光位置 |  |
|  | 3 检查远光灯 |  |
|  | • 左侧远光失效? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 E2 |  |
|  |  否 |  |
|  | 转到 E6 |  |
| E2: 检查保险 F21 (CJB) |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 检查保险 F21 (CJB). |  |
|  | 3 检查保险 F21. |  |
|  | • 保险完好? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 E3 |  |
|  |  否 |  |
|  | 更换保险 F21 (10 A).。如果保险再次熔断，查找并修复对地短路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| E3: 检查 保险FUSE F21 (CJB)电源供应 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到ON位置 |  |
|  | 2 转动多功能开关到远光位置 |  |
|  | 3 检查远光指示灯 |  |
|  | • 远光指示灯亮? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 E4 |  |
|  |  否 |  |
|  | 查找并修复远光继电器与保险F21之间线路 15S-DC4 (GN/BU)的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| E4: 检查左侧远光灯的电源供应 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 断开左侧大灯 C45. |  |
|  | 3 将点火开关转到ON位置 |  |
|  | 4 转动多功能开关到远光位置 |  |
|  | 5 测量左侧大灯连接器 C45插脚1线路 14S-LE15 (VT/BK)与接地点之间的电压 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 E5 |  |
|  |  否 |  |
|  | 查找并修复保险F21与大灯之间线路14S-LE15 (VT/BK)的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| E5: 检查左侧大灯的接地情况 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 测量左侧大灯连接器 C45插脚 6线路31-LE31 (BK)与接地点之间的电阻 |  |
|  | • 电阻小于2欧姆? |  |
|  |  是 |  |
|  | 检查左侧大灯。必要时更换。测试并运行系统是否正常 |  |
|  |  否 |  |
|  | 查找并修复大灯与接点S24（接地点G9）之间的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| E6: 检查保险 F22 (CJB) |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 检查保险 F22 (CJB). |  |
|  | 3 检查保险 F22. |  |
|  | • 保险完好? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 E8 |  |
|  |  否 |  |
|  | 更换保险。如果保险再次熔断，查找并修复对地短路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| E7: 检查保险 F22 (CJB)的电源供应 |  |  |
|  | 1 测量保险 F22 (10 A) (CJB)与接地点之间的电压 |  |
|  | 2 接上保险 F22 (CJB). |  |
|  | 3 将点火开关转到ON位置 |  |
|  | 4 转动多功能开关到远光位置 |  |
|  | 5 测量保险 F22 (CJB)与接地点之间的电压 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 E8 |  |
|  |  是 |  |
|  | 查找并修复远光继电器与保险F22之间线路 15S-DC5 (GN/BU) 的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| E8: 检查右侧大灯的电源供应 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 断开右侧大灯C46. |  |
|  | 3 将点火开关转到ON位置 |  |
|  | 4 转动多功能开关到远光位置 |  |
|  | 5 测量右侧大灯连接器 C46插脚 1线路 14S-LE22 (VT/OG)与接地点之间的电压 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 E9 |  |
|  |  否 |  |
|  | 查找并修复远光继电器与大灯之间的线路 14S-LE22 (VT/OG) 的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| E9: 检查右侧大灯的接地情况 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 测量右侧大灯连接器 C46插脚 6线路 31-LE30 (BK)与接地点之间的电阻 |  |
|  | • 电阻小于2欧姆? |  |
|  |  是 |  |
|  | 检查右侧大灯。如果必要更换。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 查找并修复大灯与接点S24（接地点G9）之间线路 31-LE30 (BK)的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |

定点测试F: 大灯一直亮

| 检测项目 |  | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- | --- |
| F1: 检查大灯 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到ON位置 |  |
|  | 2 检查近光和远光 |  |
|  | • 近光和远光都一直亮? |  |
|  |  是 |  |
|  | 检查多功能开关。根据元件测试和电路图。如有必要更换。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | - 近光一直亮 。转到 F2 |  |
|  | - 远光一直亮。 转到 F6 |  |
| F2: 检查多功能开关全部功能 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 断开多功能开关 C15a. |  |
|  | 3 将点火开关转到ON位置 |  |
|  | • 近光一直亮? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 F3 |  |
|  |  否 |  |
|  | 检查多功能开关。根据元件测试 和电路图。如有必要更换。测试并运行系统是否正常。 |  |
| F3: 检查近光继电器的功能 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 断开近光继电器 C6. |  |
|  | 3 将点火开关转到ON位置 |  |
|  | • 近光灯一直亮? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 F5 |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 F4 |  |
| F4: 检查近光继电器控制线路的电源短路 |  |  |
|  | 1 测量多功能开关连接器 C15a插脚 1线路 14S-LE19 (VT/BU)与接地点之间的电压 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 检查并修复与多功能开关连接器C15a插脚1连接的线路的电源短路。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 更换近光继电器。测试并运行系统是否正常。 |  |
| F5: 解决电源短路 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 取下保险 F10 (CJB). |  |
|  | 3 取下保险 F11 (CJB). |  |
|  | 4 将点火开关转到ON位置 |  |
|  | 5 检查近光 |  |
|  | • 近光灯一直亮? |  |
|  |  是 |  |
|  | 左侧大灯亮：查找并修复与保险F10连接的线路 14S-LE16 (VT/OG)的电源短路。如有必要，检查大灯和更换。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | - 右侧大灯亮：检查并修复与保险连接的线路 14S-LE23 (VT/WH)的电源短路。测试并运行系统是否正常。 如有必要检查大灯和更换。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  | - 两侧大灯不亮：查找并修复与近光继电器连接器C6插脚5连接的线路15S-DC6 (GN/BU) 和 15S-DC7 (GN/BU)的电源短路。测试并运行系统是否正常 |  |
| F6: 检查多功能开关的功能 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 断开多功能开关 C15a. |  |
|  | 3 将点火开关转到ON位置 |  |
|  | • 远光灯一直亮? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 F7 |  |
|  |  否 |  |
|  | 检查多功能开关，根据元件测试和电路图。如有必要更换。测试并运行系统是否正常。 |  |
| F7: 检查远光继电器功能 |  |  |
|  | 1 将点火开关 转到 OFF 位置 |  |
|  | 2 取下远光继电器 C5. |  |
|  | 3 将点火开关转到 ON 位置. |  |
|  | • 远光灯一直亮? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 F9 |  |
|  |  否 |  |
|  | 转到 F8 |  |
| F8: 检查远光继电器控制线路的电源短路 |  |  |
|  | 1 测量多功能开关连接器 C15a插脚 3线路 14S-LE12 (VT/YE)与接地点之间的电压。 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 查找并修复多功能开关与远光继电器之间的线路 14S-LE12 (VT/YE) 的电源短路。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 更换远光继电器。测试并运行系统是否正常。 |  |
| F9: 解决电源短路 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 取下保险 F21 (CJB). |  |
|  | 3 取下保险 F22 (CJB). |  |
|  | 4 将点火开关转到 ON 位置 |  |
|  | 5 检查远光 |  |
|  | • 左侧远光一直亮? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 F10 |  |
|  |  否 |  |
|  | - 右侧大灯亮：查找并修复与保险F22连接的线路 14S-LE22 (VT/OG)的电源短路。测试并运行系统是否正常。 必要时检查大灯并更换。测试并运行系统是否正常 |  |
|  | - 大灯不亮：查找并修复与近光继电器连接器C5插脚3连接的线路15S-DC4 (GN/BU) 和 15S-DC5 (GN/BU)的电源短路。测试并运行系统是否正常 |  |
| F10: 检查组合仪表 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 断开组合仪表 C37a. |  |
|  | 3 将点火开关转到ON位置 |  |
|  | 4 检查远光 |  |
|  | • 左侧远光一直亮? |  |
|  |  是 |  |
|  | 查找并修复与保险F21连接的线路的电源短路。测试并运行系统是否正常 |  |
|  |  否 |  |
|  | 检查组合仪表。如有必要更换。测试并运行系统是否正常。 |  |

定点测试 G: 大灯远近光变换失效

| 检测项目 |  | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- | --- |
| G1: 检查远光功能 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到ON 位置 |  |
|  | 2 将多功能开关转到远光位置 |  |
|  | • 远光灯亮? |  |
|  |  是 |  |
|  | 检查多功能开关，根据元件测试。如有必要更换。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 转到定点测试 C |  |

### 制动灯

相关信息请参见电路图 417-01章节的示意图和连接器信息。

#### 检查和确认

1. 	证实顾客的问题

2. 	目视检查机械或电器故障

#### 目视检查表

电器

• 保险 • 灯泡 • 线束 • 连接器

3. 	如发现明显故障，在进行下一步以前将故障解决。

4. 	如故障现象不明显，确认该故障和参照故障诊断表。

#### 故障检查表

| 检测项目 | 可能的原因 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| • 制动灯失效 | • 保险 • 线路 • 制动开关 | • 转到定点测试 H |
| • 一侧制动灯失效 | • 线路 • 灯泡 • 尾灯总成 • 高位制动灯 | • 转到定点测试 I |
| • 制动灯一直亮 | • 线路 • 制动开关 • ABS模块 • 换档杆单元 • 动力控制模块（PCM） | • 转到定点测试 J |

#### 定点测试

定点测试 H: 制动灯失效

| 检测项目 |  | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- | --- |
| H1: 检查保险 F13 (CJB) |  |  |
|  | 1 将点火开关转到 OFF位置 |  |
|  | 2 断开保险 F13 (CJB). |  |
|  | - 检查保险 F13 (15 A). - 检查保险F13（15A）或10A（配置自动变速器） |  |
|  | • 保险完好? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 H2 |  |
|  |  否 |  |
|  | 更换保险 F13 (15 A)或10A（配置自动变速器）。如保险再次熔断。查找并修复对地短路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| H2: 检查保险 F13 (CJB)的电源供应 |  |  |
|  | 1 接上保险 Fuse F13 (CJB). |  |
|  | 2 将点火开关转到 ON 位置 |  |
|  | 3 测量保险F13（CJB）与接地点之间的电压。 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 H3 |  |
|  |  否 |  |
|  | 修复保险的电源供应。测试并运行系统是否正常。必要时更换中央接线盒。测试并运行系统是否正常。 |  |
| H3: 检查制动灯开关的电源供应 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到 OFF位置 |  |
|  | 2 从连接器C50上取下制动灯开关 |  |
|  | 3 将点火开关转到 ON 位置 |  |
|  | 4 测量制动灯开关连接器C50线路14-LG23 (VT/WH)与接地点之间的电压 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | -未配置ABS的汽车： 转到 H4 -配置ABS的汽车：更换制动灯开关，测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 查找并修复保险F13与制动灯开关之间线路的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| H4: 检查制动灯开关 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到 OFF位置 |  |
|  | 2 在制动灯开关连接器C50的线路14-LG23（VT/WH）与线路14S-LG1（VT/YE）（注意：配置ABS的汽车为14S-LG（VT/YE））之间接入带保险的跨接线（15A）。 |  |
|  | 3 将点火开关转到ON 位置 |  |
|  | 4 检查制动灯。 .制动灯亮?  是 更换制动灯开关测试并运行系统是否正常  否 查找并修复制动灯开关与接点S113之间线路开路。 |  |

定点测试 I: 一侧制动灯失效

| 检测项目 |  | 详细步骤/结果/措施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1: 确定失效的制动灯 |  |  |  |  |  |
|  | 1 将点火开关转到 ON 位置 |  |  |  |  |
|  | 2 接通制动灯 |  |  |  |  |
|  | 3 检查制动灯 |  |  |  |  |
|  | • 高位制动灯失效? |  |  |  |  |
|  |  是 |  |  |  |  |
|  | 转到 I2 |  |  |  |  |
|  |  否 |  |  |  |  |
|  | 转到 I3 |  |  |  |  |
| I2: 检查高位制动灯 |  |  |  |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |  |  |  |
|  | 2 从连接器C436上取下高位制动灯 |  |  |  |  |
|  | 3 将点火开关转到 ON位置 |  |  |  |  |
|  | 4 接通制动灯 |  |  |  |  |
|  | 5 测量高位制动灯连接器C436插脚2线路14S-LG6（VT/YE）与接地点之间的电压 |  |  |  |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |  |  |  |
|  |  是 |  |  |  |  |
|  | 查找并修复高位制动灯与接地点G6之间的开路。如有必要更换高位制动灯。测试并运行系统是否正常。 |  |  |  |  |
|  |  否 |  |  |  |  |
|  | -未配置ABS的汽车：查找并修复接点S113与高位制动灯之间线路的开路。如有必要更换高位制动灯。测试并运行系统是否正常。 -配置ABS的汽车：查找并修复制动灯开关与高位制动灯之间的线路开路。如有必要更换高位制动灯。测试并运行系统是否正常。 |  |  |  |  |
| I3: 确定故障情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1 接通制动灯 |  |  |  |  |
|  | 2 检查制动灯。 .两侧制动灯都失效？ 是 未配置ABS的汽车：查找并修复接点S113与接点S59之间线路的开路。测试并运行系统是否正常。 -配置ABS的汽车：查找并修复制动灯开关与接点S159之间线路14S-LG1线路开路。测试并运行系统是否正常。 否 左侧制动灯失效：转到I4 右侧制动灯失效：转到I6 |  |  |  |  |
| I4: 检查左侧制动灯的电源供应 |  |  |  |  |  |
|  | 1 将点火开关转到 OFF位置 |  |  |  |  |
|  | 2 从连接器C39上取下左侧尾灯总成 |  |  |  |  |
|  | 3 将点火开关转到ON位置 |  |  |  |  |
|  | 4 测量时按下制动踏板。 |  |  |  |  |
|  | 5 测量左侧尾灯连接器 C39线路 14S-LG41 (VT/BK)与接地点之间的电压。 .电压显示为蓄电池电压？ 是 转到I5 否 查找并修复接点S59与尾灯总成之间线路14S-LG41(VT/BK)开路。测试并运行系统是否正常。 |  |  |  |  |
| I5: 检查左侧尾灯总成的接地情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1 将点火开关转到 OFF位置。 |  |  |  |  |
|  | 2 测量右侧尾灯连接器 C39线路 31-LF23 (BK)与接地点之间的电阻。 |  |  |  |  |
|  | • 电阻小于2欧姆？ |  |  |  |  |
|  |  是 |  |  |  |  |
|  | 检查尾灯总成。如有必要更换。测试并运行系统是否正常。 |  |  |  |  |
|  |  否 |  |  |  |  |
|  | 查找并修复尾灯总成与接地点G4之间线路开路。测试并运行系统是否正常。 |  |  |  |  |
| LUOXIIA I6：检查右侧制动灯的电源供应 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 将点火开关转到OFF位置。 |  |  |
|  |  |  | 2 从连接器C42上取下右侧尾灯总成 |  |  |
|  |  |  | 3 将点火开关转到ON位置。 |  |  |
|  |  |  | 4 测量时按下制动踏板 |  |  |
|  |  |  | 5 测量右侧尾灯总称连接器C42线路14S-LG38（VT）与接地点之间的电压。 .电压显示为蓄电池电压?  是 转到I7. 否 查找并修复接点S59与尾灯总成之间线路14S-LG(VT)的开路.测试并运行系统是否正常. |  |  |
| I7:检查右侧尾灯总成的接地情况 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 将点火开关转到OFF位置。 |  |  |
|  |  |  | 2 测量右侧尾灯总成连接器C42线路31-LF24（BK）与接地点之间的电阻。 .电阻小于2欧姆？  是 检查尾灯总成。如有必要更换。测试并运行系统是否正常。 否 查找并修复尾灯总成与接地点G3之间线路的开路。测试并运行系统是否正常. |  |  |

定点测试 J: 制动灯一直亮

| 检测项目 | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- |
| J1: 检查制动灯开关功能 |  |
|  | 1 将点火开关转到 OFF位置 |
|  | 2 从连接器C50上取下制动灯开关 。 |
|  | 3 将点火开关转到 ON位置。 |
|  | • 制动灯一直亮? |
|  |  是 |
|  | 转到 J2 |
|  |  否 |
|  | 更换制动灯开关。测试并运行系统是否正常。 |
| J2: 排除由于ABS模块可能造成的电源短路原因 |  |
|  | 1.火开关转到 OFF位置。 |
|  | 2.保险F24（CJB） |
|  | 3.保险F25（CJB） |
|  | 4.保险F34（CJB） |
|  | 5.火开关转到ON位置。 |
|  | 6.检查制动灯 • 制动灯一直亮?  是 转到C3  否 更换ABS模块。测试并运行系统是否正常。 |
| J3：排除由于换档杆单元可能造成电源短路原因 |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置。 |
|  | 2 接上保险F24（CJB） |
|  | 3 接上保险F25（CJB） |
|  | 4 接上保险F34（CJB） |
|  | 5 接上保险F29（CJB） |
|  | 6 将点火开关转到ON位置。 |
|  | 7 检查制动灯 •制动灯一直亮？  是 转到C4  否 更换换档杆单元。测试并运行系统是否正常。 |
| J4：排除由于动力控制模块（PCM）可能造成电源短路情况 |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置。 |
|  | 2 接上保险F29（CJB） |
|  | 3 断开保险F4（CJB） |
|  | 4 断开保险F20（CJB） |
|  | 5 将点火开关转到ON位置 |
|  | 6 检查制动灯 •制动灯一直亮？  是 查找并修复与接点S59和S113连接的线路的电源短路。测试并运行系统是否正常。  否 更换动力控制模块（PCM）。测试并运行系统是否正常 |

### 转向灯和危险警告灯

示意图和连接器信息请参见电路图417-01章节。

#### 检查和确认

1. 	确认顾客的问题。

2. 	目视检查机械或电器方面的明显故障。

#### 目视检查表

电器

• 保险 • 灯泡 • 线束 • 连接器

3. 	如所观察或提出的问题的明显原因已经发现，在进行下一步工作以前将它修复（如可能的话）。

4. 	如故障不明显，确认故障和参阅故障表。

#### 故障检查表

| 检测项目 | 可能的故障 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| • 转向信号灯工作不正常 | •保险 •线路 •多功能开关 •危险警告开关 •组合仪表 | • 转到定点测试 K |
| • 一个转向信号/危险灯失效 | •保险 •危险警告开关 •组合仪表 •大灯 •后转向信号灯 | • 转到定点测试 L |
| • 危险警告灯失效或一直亮 | •保险 •线路 •危险警告开关 | • 转到定点测试 M |
| • 转向信号指示灯失效 | •线路 •组合仪表 | • 转到定点测试 N |

#### 定点测试

定点测试K: 转向信号灯工作不正常

| 检测项目 |  | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- | --- |
| K1: 确认故障情况 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到ON 位置 |  |
|  | 2 检查转向信号灯一直亮或闪烁。 |  |
|  | • 转向信号灯一直亮? |  |
|  |  是 |  |
|  | - 所有转向信号灯一直亮，配置中控锁的汽车: 转到 K5 |  |
|  | - 转向信号灯、左侧转向灯或右侧转向灯一直亮: 转到 K3 |  |
|  |  否 |  |
|  | - 所有转向信号等闪烁: 转到定点测试 M |  |
|  | - 转向信号等灯、左侧转向灯或右侧转向灯闪烁：检查多功能开关，根据元件测试。如有必要更换。如故障不明显，使用WDS检查所有模块。如WDS显示存在故障代码，将故障修复。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  | - 没有故障显示: 转到 K2 |  |
| K2: 确定故障情况 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到 ON 位置。 |  |
|  | 2 转动多功能开关到右转和左转位置。 |  |
|  | 3 检查转向信号灯。 |  |
|  | • 所有转向信号失效? |  |
|  |  是 |  |
|  | 所有转向信号灯失效: 转到 K8 |  |
|  |  否 |  |
|  | 转向信号灯、左侧转向灯或右侧转向灯失效: 转到 15 |  |
| K3: 检查多功能开关 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到 OFF 位置。 |  |
|  | 2 断开多功能开关 C15a. |  |
|  | 3 将点火开关转到 ON位置 |  |
|  | 4 检查转向 灯、左侧转向灯或右侧转向灯一直亮。 |  |
|  | • 转向信号灯一直亮? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 K4 |  |
|  |  否 |  |
|  | 检查多功能开关。如有必要更换。测试并运行系统是否正常。 |  |
| K4: 检查组合仪表 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置。 |  |
|  | 2 断开组合仪表 C37a. |  |
|  | 3 将点火开关转到 ON 位置. |  |
|  | 4 检查转向信号灯、左侧转向灯或右侧转向灯一直亮. |  |
|  | • 所有转向信号等一直亮? |  |
|  |  是 |  |
|  | - 转向信号灯、左侧转向灯：查找和修复与接点S36连接的线路的电源短路。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  | - 转向信号灯、右侧转向灯：查找和修复与接点S35连接的线路的电源短路。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 检查组合仪表。如有必要更换。测试并运行系统是否正常。 |  |
| K5: 使用WDS检查系统 |  |  |
|  | 1 接上诊断工具。 |  |
|  | 2 使用WDS检查系统。 |  |
|  | • 有故障代码（DTC）显示? |  |
|  |  是 |  |
|  | 解除故障。消除故障记忆和测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 转到 K6 |  |
| K6: 检查防盗/中控锁模块 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到 OFF位置。 |  |
|  | 2 断开防盗/中控锁模块C330。 |  |
|  | 3 将点火开关转到 ON 位置。 |  |
|  | 4 检查转向信号灯一直亮。 |  |
|  | • 转向信号灯一直亮? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 K7 |  |
|  |  否 |  |
|  | 检查防盗/中控锁模块。必要时更换。测试并运行系统是否正常。 |  |
| K7: 检查线路 31S-MB22(A) (BK/RD)对地短路 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到 OFF位置。 |  |
|  | 2 断开防盗闪光继电器 C323。 |  |
|  | 3 测量防盗闪光继电器插座 C323插脚 2线路 31S-MB22A (BK/RD)与接地点之间的电阻。 |  |
|  | • 电阻大于10欧姆？ |  |
|  |  是 |  |
|  | 检查防盗闪光继电器。如有必要更换。测试并运行系统是否正常。如故障没有解决，请参见419-01章节。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 查找并修复与接点S78连接的线路对地短路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| K8: 检查保险 F17 (CJB) |  |  |
|  | 1 将点火开关转到 OFF位置。 |  |
|  | 2 检查保险 F17 (CJB)。 |  |
|  | • 保险F17 (15 A)完好? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 K9 |  |
|  |  否 |  |
|  | 更换保险 F17 (15 A)。如果保险再次熔断，查找并修复对地短路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| K9: 检查保险 F17 (CJB)上的电压 |  |  |
|  | 1 接上保险 Fuse F17 (CJB)。 |  |
|  | 2 将点火开关转到 ON 位置。 |  |
|  | 3 测量保险 F17 (15 A)与接地点之间的电压。 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 K10 |  |
|  |  否 |  |
|  | 修复保险F17的电源供应的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| K10: 检查转向信号继电器的电源供应 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到 OFF 位置 |  |
|  | 2 断开转向信号继电器 |  |
|  | 3 将点火开关转到 ON 位置 |  |
|  | 4 测量转向信号继电器端子49与接地点之间的电压 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 K11 |  |
|  |  否 |  |
|  | 转到 K13 |  |
| K11: 检查转向信号继电器的接地情况 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到 OFF位置 |  |
|  | 2 测量转向信号继电器端子与接地点之间的电阻。 |  |
|  | • 电阻小于2欧姆? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 K12 |  |
|  |  否 |  |
|  | 转到 K14 |  |
| K12: 检查多功能开关 |  |  |
|  | 1 检查多功能开关，根据元件测试。 |  |
|  | • 多功能开关完好? |  |
|  |  是 |  |
|  | 检查转向信号继电器。如有必要更换。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 更换。测试并运行系统是否正常。 |  |
| K13: 检查多功能开关的电源供应 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到 OFF位置 |  |
|  | 2 断开多功能开关 C15a. |  |
|  | 3 将点火开关转到 ON 位置 |  |
|  | 4 测量多功能开关连接器 C15a插脚9线路 14-LG5 (VT)与接地点之间的电压。 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 检查多功能开关。如有必要更换。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 查找并修复保险F17（CJB）与多功能开关之间线路14-LG5 (VT)的开路。测试并运行系统是否正常 |  |
| K14: 检查多功能开关的接地情况 |  |  |
|  | 1 断开多功能开关C15a. |  |
|  | 2 测量多功能开关连接器C15a插脚 8线路 31-LE29 (BK)与接地点之间的电阻。 |  |
|  | • 电阻小于2欧姆? |  |
|  |  是 |  |
|  | 检查多功能开关。如有必要更换。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 查找并修复多功能开关与接点S99（接地点G8）之间线路 31-LE29 (BK)的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| K15: 检查多功能开关 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到 OFF 位置 |  |
|  | 2 断开多功能开关C15a. |  |
|  | 3 检查多功能开关。 |  |
|  | • 多功能开关完好? |  |
|  |  是 |  |
|  | - 转向信号灯、左侧转向灯失效：查找并修复多功能开关与接点S36之间线路 49-LG1 (BU) 的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  | - 转向信号灯、右侧转向灯、失效：查找并修复多功能开关与接点S35之间线路49-LG2 (BU/RD) 的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 更换。测试并运行系统是否正常。 |  |

定点测试 L: 一侧转向信号/危险警告灯失效

| 检测项目 |  | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- | --- |
| L1: 确定失效的转向信号灯 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到 ON 位置 |  |
|  | 2 转动多功能开关到左转位置。 |  |
|  | 3 检查左侧的转向信号灯。 |  |
|  | • 左侧的转向信号灯失效? |  |
|  |  是 |  |
|  | - 左前大灯失效: 转到 L3 |  |
|  | - 左侧侧向转向灯失效: 转到 L5 |  |
|  | - 左后转向灯失效: 转到 L7 |  |
|  |  否 |  |
|  | 转到 L2 |  |
| L2: 确定失效的转向信号灯 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到 ON位置。 |  |
|  | 2 转动多功能开关到右转位置。 |  |
|  | 3 检查右侧的转向信号灯。 |  |
|  | • 仅仅右前大灯失效:? |  |
|  |  是 |  |
|  | - 右前大灯失效: 转到 L9 |  |
|  | - 两前大灯失效: 查找并修复接点S24和接地点G9之间的线路的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | - 右侧的侧向转向灯失效: 转到 L11 |  |
|  | - 右侧的侧向转向灯失效: 转到 L13 |  |
| L3: 检查左前大灯的电源供应 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到 OFF 位置 |  |
|  | 2 断开左前大灯 C45. |  |
|  | 3 将点火开关转到ON 位置 |  |
|  | 4 转动多功能开关到左转位置。 |  |
|  | 5 测量左前大灯连接器 C45插脚 3线路 49-LG11 (BU/OG)与接地点之间的电压,。 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 L4 |  |
|  |  否 |  |
|  | 查找并修复接点S86与前大灯之间线路 49-LG11 (BU/OG)的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| L4: 检查左前大灯的接地情况 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到 OFF 位置。 |  |
|  | 2 测量左前大灯连接器 C45插脚 6线路 31-LE31 (BK)与接地点之间的电阻。 |  |
|  | • 电阻小于2欧姆? |  |
|  |  是 |  |
|  | 检查前大灯。如有必要更换。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 检查并修复前大灯与接地点G9之间的线路的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| L5: 检查左侧侧向转向灯的电源供应 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到 OFF位置 |  |
|  | 2 断开左侧侧向转向灯C145. |  |
|  | 3 将点火开关转到 ON 位置。 |  |
|  | 4 转动多功能开关到左转位置。 |  |
|  | 5 测量左侧侧向转向灯连接器C145插脚 2线路 49-LG13 (BU/RD)与接地点之间的电压。 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 L6 |  |
|  |  否 |  |
|  | 查找并修复接点S36与侧向转向灯之间线路 49-LG13 (BU/RD)的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| L6: 检查左侧侧向转向灯的接地情况 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到 OFF位置。 |  |
|  | 2 测量左侧侧向转向灯连接器C145插脚1线路 31-LG13 (BK)与接地点之间的电阻。 |  |
|  | • 电阻小于2欧姆? |  |
|  |  是 |  |
|  | 检查侧向转向灯。如有必要更换。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 查找并修复侧向转向灯与接点S21之间的线路的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| L7: 检查左后转向灯的电源供应 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到 OFF位置。 |  |
|  | 2 断开左后转向灯 C68。 |  |
|  | 3 将点火开关转到ON 位置 |  |
|  | 4 转动多功能开关到左转位置 |  |
|  | 5 测量左后转向灯连接器C68线路 49-LG12 (BU)与接地点之间的电压 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 L8 |  |
|  |  否 |  |
|  | 查找并修复接点S36与后转向灯之间线路的 49-LG12 (BU) 的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| L8: 检查左后转向灯的接地情况 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到 OFF位置 |  |
|  | 2 测量左后转向灯连接器C68线路 31-LG12 (BK)与接地点之间的电阻。 |  |
|  | • 电阻小于2欧姆? |  |
|  |  是 |  |
|  | 检查后转向等。如有必要更换。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 查找并修复后转向灯与接点S19（接地点G4）之间线路 31-LG12 (BK)的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| L9: 检查右后转向灯的电源供应 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到 OFF围子 |  |
|  | 2 断开右前大灯 C46. |  |
|  | 3 将点火开关转到ON 位置 |  |
|  | 4 转动多功能开关到右转位置 |  |
|  | 5 测量右前大灯连接器 C46插脚 3线路 49-LG18 (BU)与接地点之间的电压 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 L10 |  |
|  |  否 |  |
|  | 查找并修复接点S35与大灯之间线路49-LG18 (BU)的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| L10: 检查右前大灯的接地情况 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到 OFF位置 |  |
|  | 2 测量右前大灯连接器C46插脚6线路 31-LE30 (BK)与接地点之间的电阻 |  |
|  | • 电阻小于2欧姆? |  |
|  |  是 |  |
|  | 检查大灯。如有必要更换。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 查找并修复大灯与接点G9之间的线路的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| L11: 检查右侧侧向转向灯的电源供应 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到 OFF位置 |  |
|  | 2 断开右侧侧向转向灯 C144. |  |
|  | 3 将点火开关转到ON位置 |  |
|  | 4 转动多功能开关到右转位置 |  |
|  | 5 测量右侧侧向转向灯连接器 C144插脚 2线路 49-LG13 (BU/RD)与接地点之间的电压 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 L12 |  |
|  |  否 |  |
|  | 查找并修复接点S35与侧向转向灯之间线路 49-LG13 (BU/RD)的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| L12: 检查右侧侧向转向灯的接地情况 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到 OFF位置 |  |
|  | 2 测量右侧侧向转向灯连接器 C144插脚 1线路 31-LG13 (BK)与接地点之间的电阻 |  |
|  | • 电阻小于2欧姆? |  |
|  |  是 |  |
|  | 检查前大灯。如有 必要更换。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 查找并修复大灯与接地点G6之间的线路的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| L13: 检查右后转向灯的电源供应 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到 OFF位置 |  |
|  | 2 断开右后转向灯 C66. |  |
|  | 3 将点火开关转到ON位置 |  |
|  | 4 将多功能开关转到右转位置 |  |
|  | 5 测量右后转向灯连接器 C66线路 49-LG19 (BU/RD)与 接地点之间的电压 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压？ |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 L14 |  |
|  |  否 |  |
|  | 查找并修复接点S35与后转向灯之间线路 49-LG19 (BU/RD)的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| L14: 检查右后转向灯的接地情况 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到 OFF位置 |  |
|  | 2 测量右后转向灯连接器 C66线路 31-LG19 (BK)与接地点之间的电阻 |  |
|  | • 电阻小于2欧姆? |  |
|  |  是 |  |
|  | 检查后转向灯。如有必要，更换。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 查找并修复后转向灯与接点S18（接地点G3）之间的线路 31-LG19 (BK)的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| 接地点G3） |  |  |

定点测试 M: 危险警告灯失效或一直亮

| 检测项目 |  | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- | --- |
| M1: 确定故障情况 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到 ON位置 |  |
|  | 2 按下危险警告灯 |  |
|  | 3 确定故障情况? |  |
|  | 4 确信故障仅仅影响危险警告作用。否则， 转到定点测试 K 和 转到定点测试 L 解决故障 |  |
|  | • 危险警告灯失效 |  |
|  |  是 |  |
|  | - 所有危险警告灯失效: 转到 M2 |  |
|  | - 左侧或右侧的危险警告灯失效：检查多功能开关。如有必要更换。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 所有危险警告灯失效：检查多功能开关。如有必要更换，测试并运行系统是否正常。 |  |
| M2: 检查保险 F5 (CJB) |  |  |
|  | 1 将点火开关转到 OFF位置 |  |
|  | 2 检查保险 F5 (CJB). |  |
|  | • 保险F5 (CJB)完好？ |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 M3 |  |
|  |  否 |  |
|  | 更换保险 F5 (15 A)。如保险再次熔断，查找并修复对地短路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| M3: 检查保险F5 (CJB)上的电压 |  |  |
|  | 1 接上保险 F5 (CJB). |  |
|  | 2 将点火开关转到 ON位置 |  |
|  | 3 测量保险 F5 (15 A)与接地点之间的电压 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 M4 |  |
|  |  否 |  |
|  | 修复保险F5 (CJB)上电源开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| M4: 检查多功能开关的电源供应 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到 OFF位置 |  |
|  | 2 断开多功能开关 C15a. |  |
|  | 3 将点火开关转到 ON位置 |  |
|  | 4 测量多功能开关连接器 C15a插脚 10线路 29-DA1 (OG/YE)与接地点之间的电压 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 检查多功能开关。如有必要，更换。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 查找并修复保险F5与多功能开关之间线路 29-DA1 (OG/YE) 的开路。测试并运行系统是否正常。如有检查中央接线盒并更换。测试并运行系统是否正常。 |  |

定点测试N: 转向信号指示灯失效

| 检测项目 |  | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- | --- |
| N1: 检查线路 49-LG15 (BU/BK)开路 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到 OFF位置 |  |
|  | 2 断开组合仪表 C37a. |  |
|  | 3 断开多功能开关C15a. |  |
|  | 4 测量组合仪表连接器C37a插脚 4线路 49-LG15 (BU/BK)与多功能开关连接器 C15a插脚 5线路 49-LG1 (BU)之间的电阻 |  |
|  | • 电阻小于2欧姆? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 N2 |  |
|  |  否 |  |
|  | 查找并修复接点S36与组合仪表之间线路 49-LG15 (BU/BK)的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| N2: 检查线路 49-LG22 (BU/YE)的开路 |  |  |
|  | 1 测量组合仪表连接器 C37a插脚 3线路49-LG22 (BU/YE)与多功能开关连接器 C15a插脚 11线路 49-LG2 (BU)之间的电阻 |  |
|  | • 电阻小于2欧姆? |  |
|  |  是 |  |
|  | 请参见 413-01章节. |  |
|  |  否 |  |
|  | 查找并修复线路接点S35与组合仪表之间线路 49-LG22 (BU/YE)的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |

### 驻车灯、牌照灯和尾灯

示意图和连接器信息请参见电路图 417-01 。

#### 检查和确认

1. 	确认顾客的问题。

2. 	目视检查有无电器或机械方面明显的故障。

#### 目视检查表

电器

• 保险 • 灯泡 • 线束 • 连接器

3. 	如所观察或提出的问题的明显原因已经发现，在进行下一步工作以前将它修复（如可能的话）。

4. 	如故障不明显，确认故障和参阅故障表。

#### 故障检查表

| 检测项目 | 可能的故障 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| • 一或两驻车灯、尾灯或牌照灯失效 | •保险 •线路 •灯泡 •左或右前大灯 •尾灯总成 •牌照灯 | • 转到定点测试 O |
| • 驻车灯、尾灯或牌照灯一直亮 | •线路 •多功能开关 •中央接线盒(CJB). | • 转到定点测试 P |
| •驻车灯、尾灯或牌照灯失效 | •保险 •线路 •多功能开关 •中央接线盒(CJB). | • 转到定点测试 Q |

#### 定点测试

定点测试 O: 一个或几个驻车灯、尾灯或牌照灯失效

| 检测项目 |  | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- | --- |
| O1: 确定故障情况 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到 OFF 位置 |  |
|  | 2 转动多功能开关到驻车位置 |  |
|  | 3 确定故障情况 |  |
|  | • 左边的两个驻车灯失效? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 O2 |  |
|  |  否 |  |
|  | 转到 O3 |  |
| O2: 检查保险 F6 |  |  |
|  | 1 转动多功能开关到OFF位置 |  |
|  | 2 检查保险 F6 (CJB). |  |
|  | 3 检查保险 F6 (5 A). |  |
|  | • 保险完好? |  |
|  |  是 |  |
|  | 修复保险 F6 与接点S9之间线路的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 更换保险 F6。如果保险再次熔断，查找并修复线路短路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| O3: 确定故障情况 |  |  |
|  | 1 确定故障情况 |  |
|  | •右侧两个驻车灯失效? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 O4 |  |
|  |  否 |  |
|  | 转到 O5 |  |
| O4: 检查保险 F7 (CJB) |  |  |
|  | 1 转动多功能开关到OFF位置 |  |
|  | 2 检查保险 F7 (CJB). |  |
|  | 3 检查保险F7 (5 A). |  |
|  | • 保险完好? |  |
|  |  是 |  |
|  | 修复保险 F7 (CJB)与接点 S10之间线路的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 更换保险 F7。如保险再次熔断，查找并修复线路短路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| O5: 确定失效驻车灯 |  |  |
|  | 1 确定失效驻车灯 |  |
|  | • 左前驻车灯失效? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 O6 |  |
|  |  否 |  |
|  | 转到 O8 |  |
| O6: 检查左前驻车灯的电源供应 |  |  |
|  | 1 转动多功能开关到OFF位置 |  |
|  | 2 断开左前大灯 C45. |  |
|  | 3 转动多功能开关到驻车位置 |  |
|  | 4 测量左前大灯连接器C45插脚4线路 29S-LF7 (OG/BU)与接地点之间的电压 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 O7 |  |
|  |  否 |  |
|  | 修复接点S9与左前大灯之间线路的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| O7: 检查左前大灯的接地情况 |  |  |
|  | 1 测量左前大灯连接器 C45插脚 6线路 31-LE31 (BK)与接地点之间的电阻 |  |
|  | • 电阻小于2欧姆？ |  |
|  |  是 |  |
|  | 检查左前大灯。如有必要，更换。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 修复左前大灯与接地点G9之间线路的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| O8: 确定失效驻车灯 |  |  |
|  | 1 确定失效驻车灯 |  |
|  | • 左后驻车灯失效？ |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 O9 |  |
|  |  否 |  |
|  | 转到 O11 |  |
| O9: 检查左后驻车灯的电源供应 |  |  |
|  | 1 断开左尾灯总成 C39. |  |
|  | 2 测量左尾灯总成连接器 C39线路 29S-LF11 (OG/WH)与接地点之间的电压 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到O10 |  |
|  |  否 |  |
|  | 修复接点S9与左尾灯之间线路的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| O10: 检查左尾灯的接地情况 |  |  |
|  | 1 测量左尾灯连接器 C39线路 31-LF23 (BK)与接地点之间的电阻 |  |
|  | • 电阻小于2欧姆? |  |
|  |  是 |  |
|  | 检查左尾灯总成。如有必要更换。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 修复左尾灯总成与接地点之间的线路的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| O11: 确定失效驻车灯 |  |  |
|  | 1 确定失效驻车灯 |  |
|  | • 右前驻车灯失效? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 O12 |  |
|  |  否 |  |
|  | 转到 O14 |  |
| O12: 检查右前驻车灯的电源供应 |  |  |
|  | 1 断开右前大灯C46. |  |
|  | 2 测量右前大灯连接器 C46插脚 4线路 29S-LF16 (OG/GN)与接地点之间的电压 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 O13 |  |
|  |  否 |  |
|  | 修复接点 S10与右前大灯之间线路的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| O13: 检查右前驻车灯的接地情况 |  |  |
|  | 1 测量右前大灯连接器 C46插脚 6线路 31-LE30 (BK)与接地点之间的电阻 |  |
|  | • 电阻小于2欧姆? |  |
|  |  是 |  |
|  | 检查右前大灯。如有必要，更换。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 修复右前大灯与接地点G9之间的线路的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| O14: 确定失效驻车灯 |  |  |
|  | 1 确定失效驻车灯 |  |
|  | • 右后驻车灯失效? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到O15 |  |
|  |  否 |  |
|  | 转到O17 |  |
| O15: 检查右后驻车灯的电源供应 |  |  |
|  | 1 断开右尾灯总成 C42. |  |
|  | 2 测量右尾灯总成连接器 C42线路29S-LF20 (OG)与接地点之间的电压 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 O15 |  |
|  |  否 |  |
|  | 修复接点S10与右尾灯总成之间的线路的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| O16: 检查右后驻车灯的接地情况 |  |  |
|  | 1 测量右尾灯总成连接器 C42线路 31-LF24 (BK)与接地点之间的电阻 |  |
|  | • 电阻小于2欧姆？ |  |
|  |  是 |  |
|  | 检查尾灯总成。如有必要，更换。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 修复右尾灯总成与接地点G3之间线路的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| O17: 检查牌照灯的电源供应 |  |  |
|  | 1 断开牌照灯 C40a. |  |
|  | 2 测量牌照灯连接器 C40a线路 29S-LF12 (OG/BK)与接地点之间的电压 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 O18 |  |
|  |  否 |  |
|  | 修复接点S10与牌照灯之间线路的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| O18: 检查牌照灯的接地情况 |  |  |
|  | 1 断开牌照灯C40b. |  |
|  | 2 测量牌照灯连接器 C40b线路 31-LF12 (BK)与接地点之间的电阻。 |  |
|  | • 电阻小于2欧姆? |  |
|  |  是 |  |
|  | 检查牌照灯。如有必要，更换。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 修复牌照灯与接地点G4之间线路的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |

定点测试 P: 驻车灯、尾灯或牌照灯一直亮

| 检测项目 |  | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- | --- |
| P1: 检查多功能开关的功能 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 断开多功能开关C15a |  |
|  | 3 将点火开关转到ON位置 |  |
|  | 4 检查驻车灯是否一直亮 |  |
|  | • 驻车灯一直亮? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 P2 |  |
|  |  否 |  |
|  | 检查多功能开关。如有必要，更换。测试并运行系统是否正常。 |  |
| P2: 确定故障情况 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 断开保险 F6, F7 (CJB). |  |
|  | 3 将点火开关转到ON位置 |  |
|  | 4 Determine the fault condition. |  |
|  | • 左侧或右侧驻车灯一直亮? |  |
|  |  是 |  |
|  | - 左侧驻车灯一直亮：查找并修复与接点S9连接的线路的电源短路。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  | - 右侧驻车灯一直亮：查找并修复与接点S10连接的线路的电源短路。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 查找并修复多功能开关与中央接线盒之间线路的电源短路。测试并运行系统是否正常。 |  |

定点测试 Q: 驻车灯、尾灯或牌照灯失效

| 检测项目 |  | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- | --- |
| Q1: 检查保险F15 (CJB) |  |  |
|  | 1 取下保险F15 (CJB). |  |
|  | 2 检查保险 F15 (CJB). |  |
|  | • 保险F15 (10 A)完好? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 Q2 |  |
|  |  否 |  |
|  | 更换保险 F15 (5 A)。如保险再次熔断，查找并修复线路的短路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| Q2: 检查保险 F15 (CJB)的电源供应 的电源供应 |  |  |
|  | 1 接上保险 F15 (CJB). |  |
|  | 2 测量保险 F15 (CJB)与接地点之间的电压 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 Q3 |  |
|  |  否 |  |
|  | 修复保险F15的电源供应。测试并运行系统是否正常。如有必要，更换中央接线盒。 |  |
| Q3: 检查多功能开关的电源供应 |  |  |
|  | 1 断开多功能开关 C15a. |  |
|  | 2 测量多功能开关连接器 C15a插脚 6线路 29-LE29 (OG/BK)与接地点之间的电压 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 Q4 |  |
|  |  否 |  |
|  | 修复保险F15与多功能开关之间线路的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| Q4: 检查多功能开关的功能 |  |  |
|  | 1 在多功能开关连接器C15a插脚6线路 29S-LE29 (OG/BK)与插脚 7线路 29S-DB7 (OG/YE)接上跨接线（10A） |  |
|  | • 驻车灯、尾灯和牌照灯亮? |  |
|  |  是 |  |
|  | 更换多功能开关。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 修复多功能开关与保险 F6, F7之间的线路的开路。测试并运行系统是否正常。如有必要时，更换中央接线盒。 |  |

### 倒车灯

有关示意图和连接器的信息请参见电路图417-01章节。

#### 检查和确认

1. 	证实顾客的问题。

2. 	检查电器或机械方面有无明显故障。

#### 目视检查表

电器

• 保险 • 灯泡 • 线束 • 倒挡开关 • 挡位传感器 • 连接器

3. 	如所观察或提出的问题的明显原因已经发现，在进行下一步工作以前将它修复（如可能的话）。

4. 	如故障不明显，确认故障和参阅故障表。

#### 故障检查表

| 检测项目 | 可能的故障 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| • 倒车灯失效 | • 保险 • 线路 • 倒挡开关 | • 转到定点测试 R |
| • 个别倒车灯失效 | • 灯泡 • 线路 • 左侧倒车灯 • 右侧倒车灯 | • 转到定点测试 S |
| • 倒车灯一直亮 | • 线路 • 倒挡开关 | • 转到定点测试 T |

#### 定点测试

定点测试 R: 倒车灯失效

| 检测项目 |  | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- | --- |
| R1: 确定故障情况 |  |  |
|  | 1 确定故障情况 |  |
|  | • 汽车配置自动变速器 |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 R5 |  |
|  |  否 |  |
|  | 转到 R2 |  |
| R2: 检查保险 F13 (CJB) |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 检查保险F13 (CJB). |  |
|  | 3 检查保险 F13 (15 A). |  |
|  | • 保险完好? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 R3 |  |
|  |  否 |  |
|  | 更换保险 F13 (15 A)。如保险再次熔断，查找并修复线路短路。 |  |
| R3: 检查倒挡开关线路开路 |  |  |
|  | 1 接上保险 F13 (CJB). |  |
|  | 2 取下倒挡开关 C51. |  |
|  | 3 将点火开关转到ON位置 |  |
|  | 4 测量倒挡开关连接器 C51插脚2线路14-LG28 (VT/WH)与接地点之间的电压 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 R4 |  |
|  |  否 |  |
|  | 修复保险F13（CJB）与倒挡开关之间线路的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| R4: 检查倒挡开关的功能 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 在倒挡开关连接器 C51插脚 2线路 14-LG28 (VT/WH)与插脚1,线路 14S-LG2 (VT/BU)之间接上跨接线。 |  |
|  | 3 将点火开关转到ON位置 |  |
|  | • 倒车灯亮? |  |
|  |  是 |  |
|  | 更换倒挡开关。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 修复倒挡开关与接点S105之间线路的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| R5: 检查保险 F27 (CJB) |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 取下保险 Fuse F27 (CJB). |  |
|  | 3 检查保险 F27 (CJB). |  |
|  | 4 检查保险 F27 (5 A). |  |
|  | • 保险完好? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 R6 |  |
|  |  否 |  |
|  | 更换保险 F27 (5 A)。如保险再次熔断，查找并修复线路短路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| R6: 检查保险 F27 (CJB)上的电压 |  |  |
|  | 1 接上保险 F27 (CJB). |  |
|  | 2 将点火开关转到ON位置 |  |
|  | 3 调整到倒挡位置 |  |
|  | 4 测量保险 F27 (5 A)与接地点之间的电压 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 修复中央接线盒与接点S105之间线路的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 转到R7 |  |
| R7: 使用WDS检查系统 |  |  |
|  | 1 接上诊断工具 |  |
|  | 2 使用WDS检查系统. |  |
|  | • 显示有故障代码 (DTCs)? |  |
|  |  是 |  |
|  | 消除故障。清除故障代码。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 转到 R8 |  |
| R8: 检查保险F27（CJB）与变速器挡位传感器之间线路 14S-LG28 (VT/WH) BZW. 14S-TA2 (VT/BU)的开路 |  |  |
|  | 1 测量保险 F27 (CJB)线路 14S-LG28 (VT/WH), 与挡位传感器连接器 C432线路 14S-TA2 (VT/BU)之间的电阻 |  |
|  | • 电阻小于2欧姆? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 R9 |  |
|  |  否 |  |
|  | 修复保险F27与挡位传感器之间线路的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| R9: 检查保险F27与自动变速器模块之间线路 14S-LG28 (VT/WH) BZW. 14S-TA38 (VT/BU)的线路的开路 |  |  |
|  | 1 测量保险F27（CJB）线路 14S-LG28 (VT/WH), 与自动变速器模块连接器 C431插脚 1线路 14S-TA38 (VT/BU)之间线路的电阻 |  |
|  | • 电阻小于2欧姆? |  |
|  |  是 |  |
|  | 请参见 307-01章节 |  |
|  |  否 |  |
|  | 修复保险F27（CJB）与自动变速器模块之间线路的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |

定点测试 S: 个别倒车灯失效

| 检测项目 |  | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- | --- |
| S1: 确定失效的倒车灯 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到ON位置 |  |
|  | 2 设定变速器到倒挡位置 |  |
|  | 3 确定失效倒车灯 |  |
|  | • 左侧倒车灯失效? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 S2 |  |
|  |  否 |  |
|  | 转到 S4 |  |
| S2: 检查左侧倒车灯的电源供应 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 取下左侧倒车灯 C129. |  |
|  | 3 将点火开关转到ON 位置 |  |
|  | 4 将变速器设定到倒挡位置 |  |
|  | 5 测量左侧倒车灯连接器 C129线路 14S-LG36 (VT/BK)与接地点之间的电压 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 S3 |  |
|  |  否 |  |
|  | 修复接点S105与左侧倒车灯之间线路的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| S3: 检查左侧倒车灯的接地情况 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 测量左侧倒车灯连接器 C129线路 31-LG36 (BK)与接地点之间的电阻 |  |
|  | • 电阻小于2欧姆? |  |
|  |  是 |  |
|  | 检查倒车灯。如有必要，更换。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 修复倒车灯与接地点G4之间线路的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| S4: 检查右侧倒车灯的电源供应 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 取下右侧倒车灯 C67. |  |
|  | 3 将点火开关转到ON位置 |  |
|  | 4 将变速器设定到到挡位置 |  |
|  | 5 测量右侧倒车灯连接器 C67线路 14S-LG39 (VT/OG)与接地点之间的电压 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 S5 |  |
|  |  否 |  |
|  | 修复接点S105与倒车灯之间线路的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| S5: 检查右侧倒车灯的接地情况 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 测量右侧倒车灯连接器 C67线路 31-LG39 (BK)与接地点之间的电阻 |  |
|  | • 电阻小于2欧姆? |  |
|  |  是 |  |
|  | 检查倒车灯。如有必要，更换。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 修复倒车灯与接地点G3之间线路的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |

定点测试T: 倒车灯一直亮

| 检测项目 |  | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- | --- |
| T1: 确定故障情况 |  |  |
|  | 1 确定故障情况 |  |
|  | • 汽车配置自动变速器 |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 T3 |  |
|  |  否 |  |
|  | 转到 T2 |  |
| T2: 检查倒挡开关功能 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 断开倒挡开关 C51. |  |
|  | 3 将点火开关转到ON位置 |  |
|  | • 倒车灯一直亮? |  |
|  |  是 |  |
|  | 修复与接点S105连接的线路的电源短路。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 更换倒挡开关。测试并运行系统是否正常。 |  |
| T3: 确定故障情况 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 取下保险 27 (CJB). |  |
|  | 3 将点火开关转到ON位置 |  |
|  | 4 检查倒车灯 |  |
|  | • 倒车灯亮? |  |
|  |  是 |  |
|  | 修复与接点S105连接的线路的电源短路。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 转到 T4 |  |
| T4: 使用WDS检查系统 |  |  |
|  | 1 接上保险 F27 (CJB). |  |
|  | 2 接上诊断工具 |  |
|  | 3 使用WDS检查系统 |  |
|  | • 有故障显示? |  |
|  |  是 |  |
|  | 消除故障。清除故障代码。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 转到 T5 |  |
| T5: 检查接点S111连接的线路电源短路 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 取下自动变速器模块 C431. |  |
|  | 3 取下挡位传感器 C432. |  |
|  | 4 取下保险 F27 (CJB). |  |
|  | 5 将点火开关转到ON位置 |  |
|  | 6 测量挡位传感器连接器 C432线路 14S-TA2 (VT/BU)与接地点之间的电压 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 查找并修复与接点S111连接的线路的电源短路。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 请参见 307-01章节。 |  |

### 雾灯

有关示意图和连接器的信息请参见电路图417-01章节。

#### 检查和确认

1. 	证实顾客的问题。

2. 	检查电器或机械方面有无明显故障。

#### 目视检查表

电器

• 保险 • 灯泡 • 线束 • 开关 • 连接器

3. 	如所观察或提出的问题的明显原因已经发现，在进行下一步工作以前将它修复（如可能的话）。

4. 	如故障不明显，确认故障和参阅故障表。

#### 故障检查表

| 检测项目 | 可能的故障 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| •雾灯失效 | • 保险 • 线路 • 雾灯继电器 • 前雾灯开关 • 后雾灯开关 • 中央接线盒 (CJB). | • 转到定点测试 U |
| • 个别雾灯失效 | • 灯泡 • 线路 • 前雾灯 • 后雾灯 • 中央接线盒 (CJB). | • 转到定点测试 V |
| • 雾灯一直亮 | • 线路 • 雾灯继电器 • 前雾灯开关 • 后雾灯开关 | • 转到定点测试 W |

#### 定点测试

定点测试 U: 雾灯失效

| 检测项目 |  | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- | --- |
| U1: 确定故障情况 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到ON位置 |  |
|  | 2 确定故障情况 |  |
|  | 3 打开雾灯 |  |
|  | 4 检查雾灯. |  |
|  | • 前雾灯失效? |  |
|  |  是 |  |
|  | 后雾灯完好: 转到 U2 |  |
|  |  否 |  |
|  | 后雾灯失效: 转到 U12 |  |
| U2: 检查保险 F6 (CJB) |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 取下保险 F6 (CJB). |  |
|  | 3 检查保险 F6 (CJB). |  |
|  | 4 检查保险 F6 (5 A). |  |
|  | • 保险完好? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 U3 |  |
|  |  否 |  |
|  | 更换保险 F6 (5 A)。如保险再次熔断，查找并修复线路短路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| U3: 检查保险F6 (CJB)电源供应 |  |  |
|  | 1 接上保险 F6 (CJB). |  |
|  | 2 将点火开关转到ON位置 |  |
|  | 3 转动多功能开关到驻车位置 |  |
|  | 4 测量保险 F6 (CJB) 与接地点之间的电压 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 U4 |  |
|  |  否 |  |
|  | 修复保险 F6 (CJB)的电源供应。测试并运行系统是否正常。如有必要更换中央接线盒。 |  |
| U4: 检查前雾灯开关的电源供应 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置. |  |
|  | 2 转动多功能开关到OFF位置 |  |
|  | 3 取下前雾灯开关 C134. |  |
|  | 4 将点火开关转到ON 位置 |  |
|  | 5 转动多功能开关到驻车位置 |  |
|  | 6 测量前雾灯开关连接器 C134插脚 2线路 29S-LD10 (OG/GN)与接地点之间的电压 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 U5 |  |
|  |  否 |  |
|  | 修复保险F6与前雾灯开关之间线路的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| U5: 检查前雾灯开关的功能 |  |  |
|  | 1 转动多功能开关到OFF位置 |  |
|  | 2 在前雾灯开关连接器C134插脚 2线路 29S-LD10 (OG/GN)与插脚 1线路 29S-LD8 (OG)之间接上跨接线（5A） |  |
|  | 3 转动多功能开关到驻车位置 |  |
|  | • 前雾灯亮? |  |
|  |  是 |  |
|  | 更换前雾灯开关。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  | 否 |  |
|  | 转到 U6 |  |
| U6: 检查保险 F9 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 取下保险F9 (CJB). |  |
|  | 3 检查保险 F9 (CJB). |  |
|  | 4 检查保险 F9 (20 A). |  |
|  | • 保险完好? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 U7 |  |
|  |  否 |  |
|  | 更换保险 F9 (20 A)。如保险再次熔断，查找并修复线路短路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| U7: 检查保险 F9 (CJB)的电源供应 |  |  |
|  | 1 接上保险 F9 (CJB). |  |
|  | 2 将点火开关转到ON 位置 |  |
|  | 3 测量保险 F9 (CJB)与接地点之间的电压 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 U8 |  |
|  |  否 |  |
|  | 修复保险F9 (CJB)上电源供应。测试并运行系统是否正常。如有必要中央接线盒。 |  |
| U8: 检查前雾灯继电器的电源供应 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 取下雾灯继电器 C135. |  |
|  | 3 将点火开关转到 ON位置 |  |
|  | 4 测量雾灯继电器插座连接器 C135插脚 30线路 14-LD9 (VT/BK)与接地点之间的电压 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 U9 |  |
|  |  否 |  |
|  | 修复保险 F9 (CJB)与继电器之间线路的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| U9: 检查雾灯继电器控制线路 |  |  |
|  | 1 转动多功能开关到驻车位置 |  |
|  | 2 接通前雾灯 |  |
|  | 3 测量雾灯继电器插座连接器 C135插脚 86线路 29S-LD8 (OG)与接地点之间的电压 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 U10 |  |
|  |  否 |  |
|  | 修复前雾灯开关与雾灯继电器之间线路开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| U10: 检查雾灯继电器接地情况 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 测量雾灯继电器插座连接器 C135插脚 85与接地点之间的电阻 |  |
|  | • 电阻小于2欧姆? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 U11 |  |
|  |  否 |  |
|  | 修复雾灯继电器与接地点（G6）之间线路开路。测试并运行系统是否正常。如有必要更换中央接线盒。 |  |
| U11: 检查雾灯继电器的功能 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 在雾灯继电器插座连接器 C135插脚87线路 14S-LD11 (VT/WH)和 14S-LD17 (VT/WH)与插脚 30线路 14-LD9 (VT/BK)之间接上跨接线（20A）. |  |
|  | 3 将点火开关转到ON位置 |  |
|  | • 前雾灯亮? |  |
|  |  是 |  |
|  | 更换雾灯继电器。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 修复接点S24与接地点之间G9线路开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| U12: 检查后雾灯开关的电源供应 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 取下后雾灯开关C405. |  |
|  | 3 将点火开关转到ON位置 |  |
|  | 4 转动多功能开关到近光位置 |  |
|  | 5 测量后雾灯开关连接器 C405插脚2线路 14S-LD16 (VT)与接地点之间的电压 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 U13 |  |
|  |  否 |  |
|  | 修复多功能开关与后雾灯开关之间线路的开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
| U13: 检查后雾灯开关功能 |  |  |
|  | 1 转动多功能开关到OFF位置 |  |
|  | 2 在后雾灯开关连接器 C405插脚 2线路 14S-LD16 (VT)与插脚1线路 14S-LD1 (VT/YE)之间接上跨接线（20A） |  |
|  | 3 转动多功能开关到近光位置 |  |
|  | • 后雾灯亮? |  |
|  |  是 |  |
|  | 更换后雾灯开关。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 修复后雾灯开关与接点S112之间线路开路。测试并运行系统是否正常。 |  |

定点测试 V: 个别雾灯失效

| 检测项目 |  | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- | --- |
| V1: 确定故障情况 |  |  |
|  | 1 确定故障情况 |  |
|  | 2 将点火开关转到ON位置 |  |
|  | 3 转动多功能开关到近光位置 |  |
|  | 4 接通雾灯 |  |
|  | • 一个前雾灯失效? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 V2 |  |
|  |  否 |  |
|  | 一个后雾灯失效: 转到 V5 |  |
| V2: 确定失效前雾灯 |  |  |
|  | 1 确定失效前雾灯 |  |
|  | • 左前雾灯失效? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 V3 |  |
|  |  否 |  |
|  | 转到 V4 |  |
| V3: 检查左前雾灯接地情况 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 取下左前雾灯C136. |  |
|  | 3 测量左前雾灯连接器 C136插脚 2线路31-LD11 (BK)与接地点之间的电阻 |  |
|  | • 电阻小于2欧姆? |  |
|  |  是 |  |
|  | 修复雾灯继电器与左前雾灯之间线路的开路。测试并运行系统是否正常。如有必要更换前雾灯。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 修复左前雾灯与接地点G9之间线路开路。测试并运行系统是否正常。如有必要更换前雾灯。 |  |
| V4: 检查右前雾灯的接地情况 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 取下右前雾灯 C137. |  |
|  | 3 测量右前雾灯连接器连接器C137插脚 2线路 31-LD17 (BK)与接地点之间的电阻 |  |
|  | • 电阻小于2欧姆？ |  |
|  |  是 |  |
|  | 修复雾灯继电器与右前雾灯之间线路开路。测试并运行系统是否正常。必要时更换前雾灯。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 修复右前雾灯与接地点之间G9之间线路的开路。测试并运行系统是否正常。如有必要更换前雾灯。 |  |
| V5: 确定失效的后雾灯 |  |  |
|  | 1 确定失效的后雾灯 |  |
|  | • 左后雾灯失效? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 V6 |  |
|  |  否 |  |
|  | 转到 V7 |  |
| V6: 检查左后雾灯接地情况 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 取下左后雾灯C406. |  |
|  | 3 测量左后雾灯连接器 C406线路 31-LD6 (BK)与接地点之间的电阻 |  |
|  | • 电阻小于2欧姆? |  |
|  |  是 |  |
|  | 修复接点S112与左后雾灯之间线路开路。测试并运行系统是否正常。如有必要更换前雾灯。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 修复左后雾灯与接地点G4之间线路开路。测试并运行系统是否正常。如有必要更换前雾灯。 |  |
| V7: 检查右后雾灯的接地情况 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 取下右后雾灯C407. |  |
|  | 3 测量右后雾灯连接器 C407线路 31-LD12 (BK)与接地点之间的电阻 |  |
|  | • 电阻小于2欧姆? |  |
|  |  是 |  |
|  | 修复接点S112与左后雾灯之间线路开路。测试并运行系统是否正常。如有必要更换前雾灯。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 修复左后雾灯与接地点G3之间线路开路。测试并运行系统是否正常。如有必要更换前雾灯。 |  |

定点测试 W: 雾灯一直亮

| 检测项目 |  | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- | --- |
| W1: 确定故障情况 |  |  |
|  | 1 转动多功能开关到近光近光位置 |  |
|  | 2 将点火开关转到ON位置 |  |
|  | 3 检查雾灯 |  |
|  | • 前雾灯亮? |  |
|  |  是 |  |
|  | 前雾灯亮: 转到 W2 |  |
|  |  否 |  |
|  | 后雾灯亮: 转到 W5 |  |
| W2: 检查前雾灯开关功能 |  |  |
|  | 1 转动多功能开关到OFF位置 |  |
|  | 2 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 3 取下前雾灯开关 C134. |  |
|  | 4 转动多功能开关到驻车位置 |  |
|  | 5 将点火开关转到ON位置 |  |
|  | 6 检查前雾灯一直亮 |  |
|  | • 前雾灯亮? |  |
|  |  是 |  |
|  | 转到 W3 |  |
|  |  否 |  |
|  | 更换前雾灯开关。测试并运行系统是否正常。 |  |
| W3: 检查后雾灯控制电路电源短路 |  |  |
|  | 1 测量前雾灯开关连接器 C134插脚 1线路 29S-LD8 (OG)与接地点之间电压 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 修复与前雾灯开关连接器C134插脚1连接的线路的电源开路。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 转到 W4 |  |
| W4: 检查后雾灯继电器功能 |  |  |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |  |
|  | 2 取下雾灯继电器 C135. |  |
|  | 3 转动多功能开关到驻车位置 |  |
|  | 4 将点火开关转到ON位置 |  |
|  | 5 测量雾灯继电器 C135插脚 87线路 14S-LD11 (VT/WH) 和 14S-LD17 (VT/WH)与接地点之间的电压 |  |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |  |
|  |  是 |  |
|  | 修复与雾灯继电器连接器C135插脚87连接的线路的电源短路。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 更换雾灯继电器。测试并运行系统是否正常。 |  |
| W5: 检查后雾灯开关的功能 |  |  |
|  | 1 转动多功能开关到OFF位置 |  |
|  | 2 将点火开关转到 OFF 位置 |  |
|  | 3 取下后雾灯开关 C405. |  |
|  | 4 转动多功能开关到近光位置 |  |
|  | 5 将点火开关转到ON位置 |  |
|  | 6 检查后雾灯是否一直亮 |  |
|  | • 后雾灯一直亮? |  |
|  |  是 |  |
|  | 查找并修复与接点S112连接的线路的电源短路。测试并运行系统是否正常。 |  |
|  |  否 |  |
|  | 更换后雾灯开关。测试并运行系统是否正常。 |  |

元件测试

继电器

元件测试应用于以下继电器：

继电器 – 雾灯

1. 检查正常情况下的继电器的接触情况

测量插脚 30 和 87之间的电阻 (VFE0023129)。

电阻值小于2欧姆?

如果是，更换继电器。

如果不是，继续步骤2。

2. 检查接通状况下的继电器的接触情况。

给插脚86和85供应电源(VFE0023407)。

测量插脚 30和插脚 87 (VFE0023407)之间的电阻。

电阻值小于2欧姆?

如果是，继电器完好。

如果不是，更换继电器。

## GENERAL PROCEDURES

### 大灯调校 (32 113 0)

通用工具

前照灯检测仪

调校

1. 	准备工作:

• 	车辆置于水平面上。

• 检查大灯工作是否正常工作。必要时更换损坏部件。

• 	检查车轮气压。

• 	检查负载（油箱载油不超过一半。）

• 	调整大灯水平系统几次，以检查其功能，然后将开关置于 "0"位置。

• 	如果汽车配置空气悬挂，确保开关在“on”位置。

• 	将灯光测试屏幕设置为以下大灯调节值 (X): X=10 cm/10 m=0 度34 分=1.0%.

2. 	调校近光。

• 	打开近光灯。

1.	垂直调节螺钉。

2.	水平调节螺钉。

3. 垂直调节.

•调节近光以使灯光/黑边界达到水平线。

4.注意:近光灯的一些散光也许会在15度线的上方。

注意:水平调节后再一次进行垂直调节是有可能必须的。

水平调节 (图示为左边)。

•调节近光以使灯光/黑边界的上升线达到水平线和15度线的交叉处。

## REMOVAL AND INSTALLATION

### 大灯总成 (32 115 0)

拆卸

1. 拆卸前保险杠。相关信息请参见 501-19章节。

2. 拆卸大灯总成。（只显示了左边）

• 取下大灯总成连接器。

安装

1. 注意: 使用导引销安装大灯总成。

安装过程与拆卸顺序相反。

2. 	调校大灯。  相关信息请参见本节大灯调校。

### 尾灯总成 (32 305 0)

拆卸

1. 	拆卸尾灯总成盖。

2. 	拆卸尾灯总成固定螺栓。

• 	取下灯泡和灯座。

• 	丢弃密封圈。

安装

1. 注意: 使用新的密封圈和确保安装正确防止漏水。

安装过程与拆卸顺序相反。