# 501-14A 章节  把手、锁、锁扣及进入系统

适用车型:  2003.50 嘉年华

| 目录 |  | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 规格 |  |  |
| 规格 |  | 501-14-2 |
| 说明与操作 |  |  |
| 把手，锁，锁扣及进入系统 |  | 501-14-3 |
| 输入及输出 |  | 501-14-5 |
| 诊断与测试 |  |  |
| 锁，锁扣及进入系统 |  | 501-14-6 |
| 检查及确认 |  | 501-14-6 |
| 常规操作 |  |  |
| 遥控发射器程序设定 | (41 004 0) | 501-14-7 |
| 拆卸与安装 |  |  |
| 发动机盖锁扣 | (41 232 0) | 501-14-8 |
| 前车门锁扣 | (41 351 0) | 501-14-9 |
| 后车门锁扣 | (41 352 0) | 501-14-12 |
| 行李厢盖锁扣 | (41 726 0) | 501-14-14 |
| 发动机盖锁扣开锁把手 | (41 226 0) | 501-14-15 |
| 外车门把手 | (41 333 0) | 501-14-16 |
| 门锁遥控装置 |  | 501-14-18 |
| 点火锁锁芯 | (33 513 0) | 501-14-19 |
| 门锁锁芯 | (41 336 0) | 501-14-20 |

#### 扭矩规格

| 种 类 | 牛顿米 | 磅英尺 | 磅英寸 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发动机盖紧固螺栓 | 10 | - | 89 |
| 行李厢盖锁紧固螺栓 | 10 | - | 89 |

## DESCRIPTION AND OPERATION

把手，锁，锁扣与进入系统

前、后车门的门锁，行李厢盖的锁扣和发动机盖的锁扣都是传统的插销撞针式设计。

锁扣通常由与外部门把手相连的操纵杆系统和门锁遥控系统操纵，同时前门锁扣与门锁锁芯相连。

门锁遥控装置仅有一根控制杆从内部控制关锁， 开锁和开门。

发动机盖的锁扣由控制线和开锁把手来控制，行李厢盖的锁扣由控制线和锁芯控制。

| 序号 | 零件数量 | 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 控制模块（CSM） |
| 2 |  | 锁闩 |
| 3 |  | 红外线遥控发射器 |
| 4 |  | 指示灯（LED） |

#### 输入与输出

在电子门锁控制中，防盗报警控制模块从以下部件收到输入信号：

– 	遥控发射器（通过遥控接收传感器）

– 	车门微开开关.

– 	引擎盖锁紧开关.

– 	防盗报警器延迟开关

– 	点火开关（Ⅰ和Ⅱ）

该模块发出输出信号到以下部件：

– 	转向灯

–  门锁闩

–  行李厢锁闩

–  防盗指示LED灯

## DIAGNOSIS AND TESTING

### 锁，锁扣及进入系统

常用设备

WDS (418-F224)

#### 检查与确认

1. 	确认客户问题

2. 	目测明显的机械及电器故障

#### 目测项目表

| 机械 | 电器 |
| --- | --- |
| – 锁扣 – 车门错位 – 行李箱盖错位 – 引擎盖错位 – 门插销 – 操纵杆 – 外门把手 – 遥控器 – 门锁芯 – 行李箱锁芯 – 拉索 | – 门锁执行器 – 电瓶 – 保险丝 – 电器连接插头松动或腐蚀 – 遥控发射器 – 线束 |

3.如果目测到明显的故障原因，则解决这个问题再进行下一步骤

4.执行维修检查方法（参考419-01A/419-01B）

5.如果这个问题在目测检查后仍未解决，就使用WDS来诊断这个系统。

## GENERAL PROCEDURES

### 遥控发射器程序设定 (41 004 0)

注意：错误的初始化程序不会影响任何已存储的密码。

1.注意：如果控制模块没有从遥控发射器那里收到初始化信号，20秒后该系统将退出学习模式。点火开关打开，系统也会退出。

三秒内将点火开关开到II位置四次

2.取下点火钥匙。控制模块将会保持学习状态20秒。3.对准遥控接收器，按遥控发射器上的}键。

4.当发射器上的LED点亮时，按住}同时按{{键三次。5. 放开两个键。

6.系统产生一个随机密码并将其发送到控制模块。如果初始化成功，将可以从遥控发射器上的指示LED闪动中看到。

## REMOVAL AND INSTALLATION

### 发动机盖锁扣(41 232 0)

拆卸

1. 拆去引擎盖释放拉索

2.拆开引擎盖闭锁

安装

1. 	安装程序与拆卸步骤相反

### 前车门锁扣 (41 351 0)

拆卸

1. 	拆下前门装饰板。相关信息参考第 501-05部分

2.   注意：不要接触带粘性的表面以免重装时粘性减弱。

剥下防水膜.

3. 	拆下前门遥控锁扣遥控装置

4. 拆下门窗玻璃滑槽

5. 拆下门锁扣操纵杆

6. 	拆下前门锁扣及锁扣遥控总成

7. 拆下前门锁扣执行器线束。

8. 	拆下前门锁扣及锁扣遥控总成

• 拆卸前门锁扣执行器电器连接插头

9. 卸下前车门锁扣表面紧固螺钉

10.	将前车门锁扣盖从前车门锁扣上取下

• 取下前车门锁扣盖上的金属卡环

11. 拆下前门锁扣执行器

12.分开前车门锁扣遥控装置外部线路与锁扣的连接

13. 从前车门锁扣上卸下锁扣遥控装置的外部线束

安装

1. 安装时，按与拆卸相反的程序进行。

### 后车门锁扣 (41 352 0)

拆卸

1. 拆卸后门饰板。更多信息参阅第501-05节

2.   警告：不要接触带粘性的表面以免重装是粘性减弱。

剥下防水膜

3. 	卸下后车门锁扣遥控把手。

4. 卸下后车门锁扣遥控装置

5.拆开后车门锁扣的执行器（如果已安装）的电气连接插头，然后卸下后车门锁扣和后车门锁扣遥控总成

6. 	卸后车门锁扣的盖子

1.	打开后车门锁扣盖副翼

2.卸下后车门锁扣盖

7. 取下后车门锁扣的遥控线束

1.	断开后车门锁扣遥控装置的外部线束

2. 取下后车门锁扣遥控线束

8. 将后车门锁扣从中控锁执行器上取下（如果装有中控电控装置）

安装

1. 安装时，按与拆卸相反的程序进行。

### 行李箱盖锁扣 (41 666 0)

拆卸

1. 分离行李厢锁扣（两个螺钉）

2. 取下行李厢锁扣

1.	断开行李厢锁扣的外部线束.

2. 取下行李厢锁扣

安装

1. 	安装时，按与拆卸相反的程序进行。

### 发动机盖锁扣开锁把手 (41 226 0)

拆卸

1. 	卸下方向盘立柱的上、下盖

2. 	拆开发动机盖锁扣的开锁拉索

3. 卸下发动机盖锁扣开锁把手

安装

1. 安装时，按与拆卸相反的程序进行。

### 车门外把手 (41 333 0)

拆卸

注意：拆卸前后门外把手的过程非常相似，所以在同一节中描述。但是图示显示的仅是前门的情况。

1. 	断开电瓶接地线

2. 	取下内饰板。更多信息，参见501-05A .

3.  警告：不要接触带粘性的表面以免重装时粘性减弱。

局部分离防水膜

•用塑料刀（如一次性餐具中的塑料刀）切开橡胶带然后将保护层剥落。不要未切开橡胶带就试图剥落保护层。

4. 分离窗玻璃滑槽和锁壳（两颗螺丝）

5. 卸下玻璃滑槽

6. 分离门锁操纵杆

• 	打开卡夹，分离操纵杆。

7. 卸下门把手（下两个螺钉）

安装

1. 按与拆卸相反的程序进行。

### 门锁遥控装置

拆卸

1. 	断开蓄电池负极线

2. 	卸下门内饰板。更多信息， 参阅第501-05A章节.

3.   警告：不要接触带粘性的表面以免重装时粘性减弱。

局部剥下内板的防水膜

•用塑料刀（一次性刀具）切开橡胶带然后将保护层剥落。不要未切开橡胶带就试图剥落保护层。

4. 	打开卡夹，从门上分离遥控操纵杆和拉索

5. 拆开锁的电气控制器的拉索

•将内部拉索的接头和外部线束的固定夹对准。把接头向上推，以从把手里同时卸下拉索及固定夹

安装

1. 按与拆卸相反的程序进行

### 点火锁锁芯 (33 513 0)

拆卸

1. 	卸下被动防盗系统（PATS）收发器

2. 	卸下点火锁锁芯

1.将钥匙转到“ACC”位置

- 压下锁

- 卸下锁芯

安装

1. 按与拆卸相反的程序进行。

### 门锁锁芯 (41 336 0)

| 专用工具 |  |
| --- | --- |
|  | 拆卸或安装门锁锁芯 501-033 (41-020 A) |

拆卸

1. 	拆除前门内饰板。更多信息，参阅第501-05节.

2.   警告：不要接触带粘性的表面以免重装是粘性减弱。

分离防水膜

3.卸下玻璃滑槽。

4. 拆开门锁操纵杆

5. 利用专用工具，卸下锁芯锁紧环

6. 取下门锁锁芯

安装

1. 注意：确认门锁锁芯垫圈正确安装在门锁锁芯上，按与拆卸相反的程序进行。

## DISASSEMBLY AND ASSEMBLY

### 门锁锁芯

| 名 称 | 规格 |
| --- | --- |
| 锁芯柱油脂 | WSS-M1C253-A |

解体

1. 注意：钥匙的密码可由以下方式得到：检查钥匙、钥匙切割工具说明书、客户服务记录或分解锁并检查刻在每一个标号对应的数字。作为选择，识别制动栓（看每一个制动栓的边缘的槽口）并记录钥匙的密码

阅读钥匙的密码

• 	钥匙的密码可以这样得到：

• 	1 条槽口 = 1, 2条槽口= 2, 3条槽口 = 3 ，没有槽口 =4

组装

1.  注意：第一个插入制动栓盒的制动栓应该是钥匙密码最后的一个数。放入制动栓后应放入一个弹簧垫圈。

将制动栓、弹簧垫圈和垫片放入制动栓盒。

1.	制动栓

- 弹簧垫圈

- 垫片

2.将装制动栓和垫片时，注意它们的凹槽与制动栓盒边缘上的切割槽对齐。

3. 将制动栓盒用锁心柱油脂包裹。

4. 注意：在滚轴涂上锁心油脂

将滚轴插入制动栓盒边缘上的切割槽

5. 注意：为确保滚轴定位在锁盒边缘上的槽，	将制动栓盒放入锁盒。

将锁芯插入锁套中。

6.  注意：使锁总成保持在原来的位置上。.

将对应的钥匙插入，确认锁芯柱能正常操作。

7.  装上自锁固定器确保所有的部分都被固定在各自对应的位置上。

8. 装上警报发生器

9. 注意：将操纵杆复位弹簧的两端交叉

装上操纵杆复位弹簧

10.  注意：在操纵杆上刻有的“R”对应右门门锁或“L”对应左门门锁.。

安装操纵杆.

11. 安装固定夹