车辆索赔鉴定报告一

编号：7584414/QD-09-01

| 工单号 | 1-20051100710 | 车型 | 宝来1.8 | 公里数 | 4077公里 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车牌号 | 粤X-16320 | VIN码 | LFVBA11J543018638 |  |  |
| 车辆故障陈述：发动机怠速不稳 |  |  |  |  |  |
| 故障诊断步骤： - 用5051查寻故障存贮，故障码为16514氧传感电路，气缸列1传感器1故障。再读数据块01-08-033数据为0.0%无变化，而正常值为-10%——+10%。 - 检查氧传感器。用万用表测量氧传感器插头端子间电阻。2-6间电阻为136欧，而正常值为77.5欧。加热电阻为4欧，正常。 - 因此更换了前氧传感器。试车故障排除。 |  |  |  |  |  |
| 技术经理：侯廉勇 联系电话：0757-80316502/13620882598 2005-11-29 |  |  |  |  |  |

服务站名称：佛山市合诚汽车销售服务有限公司

服务站代码：7584414

车辆索赔鉴定报告二

编号：7584414/QD-09-01

| 工单号 | 3-20051100740 | 车型 | 宝来1.6 | 公里数 | 2208公里 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车牌号 | 粤E-A6941 | VIN码 | LFVBB11J143003079 |  |  |
| 车辆故障陈述： 加油底盘噪声大 |  |  |  |  |  |
| 故障诊断步骤： 1、加大油门底盘有“哗哗——”地噪声。用举升机升起车，听出噪声是由三元催化器处发出。 - 仔细观察排气管三元催化处没有碰撞痕迹。 - 此车加速正常，怠速平稳，排气无堵塞现象。 - 更换三元催化器，故障排除。 |  |  |  |  |  |
| 技术经理：侯廉勇 联系电话：0757-80316502/13620882598 2005-11-29 |  |  |  |  |  |

服务站名称：佛山市合诚汽车销售服务有限公司

服务站代码：7584414