宝来EPC灯不定期报警维修一例

故障现象：行驶中有时EPC灯报警，有时在EPC灯报警的同时，ASR灯也报警，同时出现发动机加速无力、动力不足、怠速不稳等症状，第一次重新起动后，EPC灯经过自检后熄灭，但ASR灯仍然报警，再次重新起动后，EPC、ASR灯都熄灭，车辆正常，该故障出现的频率一般为10—30天一次

故障诊断：5051检测，显示节流阀体偶发性故障，具体如下：

17976—节流阀体机械故障

17950—G187不可靠信号

16486—空气流量计信号太小

17967—J338基本设定故障

17959—G188不可靠信号

检测空气流量计信号，一切正常，检测线路，主要检查了从发动机控制单元到节流阀体之间的线路，未见异常，因此我们怀疑节流阀体本身有问题，所以更换节流阀体，试车一切正常，但过了约20天左右，该车又出现该故障，经过仔细分析，我们确定该故障出现的原因主要因素有以下几个方面：

- 发动机控制单元本身故障（已更换过）

- 节流阀体本身故障（已更换过）

- 节流阀体到发动机控制单元的线路问题（已彻底查过，无短路或虚接）

- 发动机控制单元的接地线问题

图一

发动机控制单元

发动机控制单元接地点

由于前三点都已彻底查过，所以工作重点落在了最后一点上，拆下发动机控制单元的接地线连接点（安装位置如图一），

仔细检查发现，接地点及与接地点相连接的几个元件都或多或少的有一点油漆或胶，如图二和图三

油  漆

胶

油  漆

图     二

图     三

处理方法：彻底清除油漆与接地线铜片上的胶，重新装好，故障排除，如果处理得不彻底，故障很快就会重现，安装时注意，一定将图四的元件装到位，否则将影响接地线的效果，特殊情况可以去掉图四的元件

图

四

该故障现象与维修方法已在如下三辆车上得到验证：

- 车号：京F76402  客户姓名：周继东

底盘号：LFVBA21J523032901

- 车号：京F88206  客户姓名：苗  杰、

底盘号： LFVBA21J923032898

3、车号：京F97967  客户姓名：徐胜

底盘号：LFVBA21J523038729