风扇常转

日期：2004-8-31

车型：宝来1.6手波

底盘号:LFVBA11J843030041    发动机号:AWB010356

行驶里程:50公里

故障现象:散热器风扇有时候转个不停。昨晚风扇转得一直没电。

故障分析：今天开始检查一切正常。后来在关上发动机引擎盖时出现

风扇常转。拔下双温开关插头、空调压力开关插头，风扇          还是常转。说明风扇控制器有时常接触，从而总是有电供给散热器。更换散热器控制器后再没发现此现象。

备注：兄弟站也发现了几起类似故障。