宝来1.8手动.行驶70000KM

故障:有时打不着火.,拔出点火钥匙后时钟没有显示和记忆,里程表没显示.

分析检察:

- 连接故障检测仪到发动机系统01.和仪表系统17无发现故障.

- 询问车主得知此故障不是经常会发生的,每当时钟没显示时就打不着火.维修人员翻阅电路图仪表部份查看时钟及里程表的线路检查和检查仪表保险等均没有发现有烧坏和接触不良现象.但在查看保险的电源来源时发现连接电池30号线-点火开关-仪表保险电源的(501)号螺丝接柱处(保险支架上)脱焊有接触不良现象.导致输送30号电源的导线不能正常向点火开关和仪表送电.更换断电器支架后故障排除

- 分析:因为虚焊的(501)号接柱是连接30号电池正极电源转送给点火开关和仪表的电源.它的松脱使点火开关和仪表没有正常的电源供应.所以打不着火和时钟没有显示的故障源头都是出于接触不良的问题