| ##### 指数 | 修改 | 日期 | 指数 | 修改 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 卡片的创建 | 07/19/04 |  |  |  |

| ###### 故障系统 | 发动机运行系统 |
| --- | --- |
| 发动机燃料系统 | 汽油发动机 |
| 车辆型号 | 307 |
| 发动机类型 | EW 10J4带电动节气门体 |
| PP2000版本 |  |
| 每组实习人员数目 | 3 |
| 持续时间 | 15 |

| 诊断目的 | 使实习者了解到可能会面临诸多不同的电源供应 |
| --- | --- |
| 诊断目标 | 能够找到不同的电源 - 找到BM 34上(+cc)钥匙的位置图 |
| 预先要求 | - 了解diag 2000 - 了解电力的基础 - 了解喷油系统 - 了解全多路传输方式的结构 |
| 需制造的故障 | 切断BM 34的电源供应 16V GR联接器的线路9 |
| 客户描述的症状 | - 行驶时，汽车发动机突然熄火，再也发动不了。 - 车辆无法发动。 |

| 设备及材料 | X | PP2000 |  | 特殊材料: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | 模拟器 |  |  |
|  | X | 蓄电池充电器 |  |  |
|  |  | 电脑 |  |  |
|  | X | 车辆 | e编号 |  |
|  |  | 模型 |  | 特殊设备: |
|  | X | 发动机台座 |  |  |
|  |  | 互联网访问 |  |  |
|  | X | 发动机故障诊断盒 | 线路128 |  |
|  | X | BSI故障诊断盒 | 607 |  |
|  |  | 分流器 |  |  |
|  |  | 54V故障诊断盒+线束编号 |  |  |
|  |  | 示波器 |  |  |
|  |  | 图像传送 |  |  |

| Documentation资料编辑管理 | 资料的信息化编辑管理：参见PP 2000示意图 |
| --- | --- |
|  | 资料的书面编辑管理: |
|  | 资料的视频编辑管理: |

TP（故障类型）的展开

TP1 在制造故障前，应当 故障的制造 切断BM 34的电源供应 16V联接器的线路9 故障制造之后 TP1 在读取到发动机控制计算机的错误时，计算机不响应，因为它没有BM34提供的电源供应(+cc) BSI上升一常见错误（无法与CCM通讯） 带锁开关工作，因为附件被供电（指示灯亮） 修理的有效期

注意

最好就此主题做两份TP。参见“PP2000故障类型- 12 – 02”和“PP2000故障类型- 12 – 03”