| 指数 | 修改 | 日期 | 指数 | 修改 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 卡片的创建 | 07/19/04 |  |  |  |

| ###### 故障系统 | 发动机运行系统 |
| --- | --- |
| 发动机燃料类型 | 汽油发动机 |
| 车辆型号 | 307 |
| 发动机类型 | EW 10J4带电动节气门体 |
| PP2000版本 |  |
| 每组实习人员数目 | 3 |
| 持续时间 | 15’ |

| 诊断目的 | 使实习者了解不同的用电设备有不同的电源供应 |
| --- | --- |
| 诊断目标 | 能够找到不同的电源（＋CC） 找到氧传感器的电源(+cc) |
| 预先要求 | - 掌握PP2000的使用 - 了解电器的基础 - 了解多点喷射系统 - 了解多路传输方式 |
| 需制造的故障 | 切断氧传感的预热电源供应 16线黑色插接器的第1号接线脚 |
| 客户描述的症状 | - 发动机故障指示灯亮 |

| 材料 | X | PP2000 |  | 特殊材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | 模拟器 |  |  |
|  | X | 蓄电池充电器 |  |  |
|  |  | 电脑 |  |  |
|  | X | 车辆 | 编号 |  |
|  |  | 模型 |  | 特殊设备 |
|  | X | 发动机台座 |  |  |
|  |  | 互联网访问 |  |  |
|  | X | 发动机故障诊断盒 | 线路128 |  |
|  | X | BSI故障诊断盒 | 607 |  |
|  |  | 分流器 |  |  |
|  |  | 54V故障诊断盒+线束编号 |  |  |
|  |  | 示波器 |  |  |
|  |  | 图像传送 |  |  |

| 资料编辑管理 | 资料的信息化编辑管理：参见PP2000示意图 |
| --- | --- |
|  | 资料的书面编辑管理 |
|  | 资料的视频编辑管理 |

TP（故障类型）的展开

TP1 在制造故障前，应当: 故障的制造 切断O2探测器的预热电源供应 16线路NR联接器的线路1 故障制造之后 TP1 故障搜索步骤定位 修理的有效期

注意

最好就此主题做两份TP。参见“DIAG故障类型- 12 – 01”和“DIAG故障类型- 12 – 03”