| ##### 指数 | 修改 | 日期 | 指数 | 修改 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 卡片的创建 | 07/19/04 |  |  |  |

| ###### 故障系统 | 发动机运行系统 |
| --- | --- |
| 发动机燃料类型 | 汽油发动机 |
| 车辆类型 | 307 |
| 发动机类型 | TU5JP4 (N6A) |
| PP2000版本 |  |
| 每组实习人员数目 | 3 |
| 持续时间 | 15 |

| 诊断目的 | 使实习者了解这种发动机装备了一种无需相位传感器的阶段系统。 |
| --- | --- |
| 诊断目标 | 实习者应当能够鉴定由阶段信号(DEPHIA)中断引起的问题并处理它。 |
| 预先要求 | - 诊断工具PP2000 - 喷射系统 - 示意图 - 多路传输结构 |
| 需制造的故障 | 线路NR32的F3上断路（输入来自BBC的阶段信息） |
| 客户描述症状 | 除防污染控检测时存在污染限制问题之外没有症状 |

| 材料 | X | DIAG 2000 |  | 特殊材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 模拟器 |  |  |
|  | X | 蓄电池充电器 |  |  |
|  |  | 电脑 |  |  |
|  | X | 车辆 | 编号 |  |
|  |  | 模型 |  | 特殊设备 |
|  | X | 发动机台座 | Banc TU5JP4 |  |
|  |  | 互联网访问 |  |  |
|  | X | 发动机故障盒 | 112 voies |  |
|  |  | BSI故障盒 |  |  |
|  |  | 分流器 |  |  |
|  |  | 54V故障盒+线束编号 |  | 通讯信息处理技术 |
|  |  | 视频读取器 |  |  |
|  |  | 图像传送 |  |  |

| 资料编辑管理 | 资料的信息化编辑管理：参见PP 2000示意图 |
| --- | --- |
|  | 资料的书面编辑管理 |
|  | 资料的视频编辑管理 |

TP（故障类型）的展开

TP1 在制造故障前，应当 故障的制造 线路NR32的F3上断路（输入来自BBC的阶段信息） 故障制造之后 诊断上升的错误是： DEPHIA阶段信号错误 故障搜索步骤定位 向实习者提的问题： DEPHIA是什么意思？ 阶段信号的作用是什么？ 阶段信号是怎样制造的？ DEPHIA ：置入点火装置的阶段探测 阶段信号使在点火失败的情况下能够了解出问题的汽缸（实施EOBD）。它同样能够使发动机计算机更好地控制发动机的运行，因为它时刻在监测是哪一个汽缸在进气（每轮发动机运转监测四次）而非只在发动机每次运转时出现并且只给出PMH汽缸1位置的缺乏脉尖的信号的使用。 Pour avoir un signal DEPHIA, on doit utiliser un allumage jumo-statique. 要获得一个DEPHIA信号，应当使用？？？ 要遵循第3条和EOBD的实施，必须按阶段顺序控制发动机 =>这就需要阶段方法：DEPHIA或传感器 修理的有效期

注意