| ##### 指数 | 修改 | 日期 | 指数 | 修改 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 卡片的创建 | 07/19/04 |  |  |  |

| ###### 故障系统 | 发动机运行系统 |
| --- | --- |
| 发动机燃料类型 | 汽油发动机 |
| 车辆型号 | 307 |
| 发动机类型 | EW 10J4带电动节气门体 |
| PP2000版本 |  |
| 每组实习人员数目 | 3 |
| 持续时间 | 15’ |

| 诊断目的 | 使实习者熟悉电动节气门体发送信号的一致性 |
| --- | --- |
| 诊断目标 | 实习者将能够找到电动节气门体的返回信号的断路并且解决此 问题 |
| 预先要求 | - 掌握诊断工具PP2000的使用 - 了解喷射系统 - 掌握原理图 - 了解多路传输结构 |
| 需制造的故障 | 线路NR联接器32的线路B4上断路 |
| 客户描述的症状 | 诊断指示点亮，并且出现提示信息“防污染器异常”。 客户抱怨功率不够大。 |

| 材料 | X | PP 2000 |  | 特殊材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 模拟器 |  |  |
|  | X | 蓄电池充电器 |  |  |
|  |  | 电脑 |  |  |
|  | X | 车辆 | 编号 |  |
|  |  | Maquette 模型 |  | 特殊设备 |
|  | X | 发动机台座 | TU5JP4台座 |  |
|  |  | 互联网访问 |  |  |
|  | X | 发动机故障诊断盒 | 112线路 |  |
|  |  | BSI故障诊断盒 |  |  |
|  |  | 分流器 |  |  |
|  |  | 54V故障诊断盒+线束编号 |  |  |
|  |  | 示波器 |  |  |
|  |  | 图像传送 |  |  |

| 资料编辑管理 | 资料的信息化编辑管理 |
| --- | --- |
|  | 资料的书面编辑管理 |
|  | 资料的视频编辑管理 |

TP（故障类型）的展开

TP1 在制造故障前，应当: 故障的制造 下创建发动机停止工作的故障 线路NR联接器32的线路B4上断路 发动发动机，诊断指示灯开亮。 故障制造之后 提示信息“放污染器异常”出现在屏幕上 机械化蝶阀持久错误，地线短路 机械化蝶阀持久错误，一致 故障搜索步骤定位 机械化蝶阀的两个返回信号之一缺少或不一致。 修理的有效期

注意