| ##### 指数 | 修改 | 日期 | 指数 | 修改 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 卡片的创建 | 07/19/02 |  |  |  |

| ###### 故障系统 | 发动机运行系统 |
| --- | --- |
| 发动机燃料类型 | 汽油发动机 |
| 车辆型号 | 307 |
| 发动机类型 | TU5JP4 (N6A) |
| PP2000版本 |  |
| 每组实习人员数目 | 3 |
| 持续时间 | 15 |

| 诊断目的 | 使实习者了解与发动机工作状态传感器相关的故障并不一定要使用到PP 2000。 |
| --- | --- |
| 诊断目标 | 实习者应当能够解释错误上升到诊断而不使用PP2000（PP2000故障类型 12-04 ）的原因 |
| 预先要求 | - 掌握诊断工具PP2000的使用 - 了解喷射系统 - 掌握原理图 |
| 需制造的故障 | 取掉路线GR 31的B1保险丝，发动机运转中 |
| 客户描述的症状 | 行驶中，发动机突然熄火，无法再发动。 |

| l材料 | X | PP 2000 |  | 特殊材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 模拟器 |  |  |
|  | X | 蓄电池充电器 |  |  |
|  |  | 电脑 |  |  |
|  | X | 车辆 | 编号 |  |
|  |  | 模型 |  | 特殊设备 |
|  | X | 发动机台座 | TU5JP4台座 |  |
|  |  | 互联网访问 |  |  |
|  | X | 发动机故障诊断盒 | 112线路 |  |
|  |  | BSI故障诊断盒 |  |  |
|  |  | 分流器 |  |  |
|  |  | 54V故障诊断盒+线束编号 |  |  |
|  |  | 示波器 |  |  |
|  |  | 图像传送 |  |  |

| 资料编辑管理 | 资料的信息化编辑管理 |
| --- | --- |
|  | 资料的书面编辑管理 |
|  | 资料的视频编辑管理 |

TP（故障类型）的展开

在TP DIAG 12-06之后再完成此TP TP1 在制造故障前，应当 故障的制造 取掉路线GR 31的B1保险丝，发动机运转中 故障制造之后 TP1 故障搜索步骤定位 向实习者提的问题： 请解释发生了什么？ 在行驶中，发动机运行管理是建立在“压力/工作状况”基础之上，所有的有关工作状况传感器的故障会立即被发动机计算机检测到。 将错误上升到诊断工具 修理的有效期

注意