实际操作

307

故障类型2

故障类型说明

| 方面 | 信号装置照明 |
| --- | --- |
| 功能 | 外部照明 |
| .大约持续时间 | 20分钟 |

客户症状

## 远光灯不亮

补充信息

仅刮水器开始工作，汽车发动不了。

原因：BE11G线断，BE11G最常见断开

(=> 取掉16V GR保险丝F2 )

您在考虑后使用了哪种方法来解决此故障？

|  错误代号 |  |  | 传动装置检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数测量 |  |  | 配套硬件 |
| 远距离编码 |  |  | 电路图 |
| 有利点 |  |  | 计算机输入-输出设备 |
|  B手册 |  |  | 其他 |

注意

如果BSI被启动了，取掉保险丝F2，症状会立刻显示出来。

如果用+CC取掉了此保险丝，同样能发动发动机。

- 引起故障的计算机输入-输出设备是什么？

输出设备是最常见的CV00的电源供应。

- 引起故障的计算机的输入-输出设备其作用是什么？

BSI发送的最常见的服务于CV00的电源供应。

BSI 无法再与CV00进行对话，将其视为“默哑”，所以不再能了解刮水器的联络状态：出于错误，BSI控制前后刮水器（可视性）。

汽车无法发动，因为最常见的也为HF组件和脉冲转发器天线供电。+ VAN没有足够的功率来为整个CV00供电。这与其他计算机相反。

Sommaire

故障类型3

故障类型说明

| 方面 | 汽车保护 |
| --- | --- |
| 功能 | 闭锁/开锁 |
| 大约持续时间 | 20分钟 |

客户症状

## 后备箱无法关上

补充信息

原因：6282线接地短路

(=>切断F17 40V GR的连接，将其接地)

您在考虑后使用了那种方法来解决此故障？

| £错误代号 |  |  | S传动装置检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| S参数测量 |  |  | £ 配套硬件 |
| £远距离编码 |  |  | S电路图 |
| S有利点 |  |  | S计算机输入-输出设备 |
| £ B手册 |  |  | £ 其他 |

注意

- 引起故障的计算机输入-输出设备是什么？

BSI上的40GR插接器的第17脚输入设备。

- 引起故障的计算机输入-输出设备的作用是什么？

BSI上的40GR插接器的17脚输入装置回收后备箱开启信息。后备箱信息是一激活传感器信息，所以当后备箱输入接地时，BSI不会休眠。所以错误将一直“运行”。元件6222的开关管理后备箱的打开和闭合。元件6282的开关负责发送到BSI的后备箱的打开。

Sommaire

故障类型4

故障类型说明

| 方面 | 活动盖板管理 |
| --- | --- |
| 功能 | 风窗洗涤装置 |
| 大约持续时间 | 20分钟 |

客户症状

## 前风窗洗涤装置无法工作

补充信息

原因：BE09E线断，分格箱+发动机 驾驶员和乘客风窗洗涤装置上的最大功率断开。

(=>取掉F9 16V GR保险丝)

您在考虑后使用了哪种方法来解决此故障？

| £代码错误 |  |  | S传动装置检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| S参数测量 |  |  | £配套硬件 |
| £远距离编码 |  |  | S电路图 |
| S有利点 |  |  | S 计算机输入-输出设备 |
| £ B手册 |  |  | £ Autre :其他 |

注意

一旦取掉了保险丝F9，症状就会立刻显示出来。

- 引起故障的计算机输入-输出设备是什么？

BSI 的16V GR的输出设备9。

- 引起故障的计算机输入-输出设备的作用是什么？

BSI发送的最常见的服务于分格箱+驾驶员和乘客风窗洗涤装置的电源供应。BSI和计算机之间一直有对话。唯有功率的电源被切断，所以前风窗洗涤装置无法被控制。

Sommaire

故障类型5

故障类型说明

| 方面 | 信号装置照明 |
| --- | --- |
| 功能 | 外部照明 |
| 大约持续时间 | 20 分钟 |

客户症状

## 远光灯在开关接通时开亮

补充信息

错车信号灯开亮

原因：电线9012和9013断，BM34上的Date 和Date B切断

(=>取掉40V NR保险丝F6和F8)

您在考虑后使用了哪种方法来解决此故障？

| 代码错误 |  |  | 传动装置检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数测量 |  |  | 配套硬件 |
| 远距离编码 |  |  | 电路图 |
| 有利点 |  |  | 计算机输入-输出设备 |
|  B手册 |  |  | 其他 |

注意

喇叭和防雾灯持续的切断直到+CC的切断。线路打开后错车信号灯开亮。

BSI休眠时它为透明的。

- 引起故障的计算机输入-输出设备是什么？

BSI的40V NR输出设备6和8。

- 引起故障的计算机输入-输出设备的作用是什么？

这些输出设备是BSI和BM34之间通讯总线的电线。

当BSI无法再与BM34联系时，一种求救战略将投入使用。BM34会自动点亮错车信号灯以保证安全。

Sommaire

故障类型6

故障类型说明

| 方面 | 信号装置照明 |
| --- | --- |
| 功能 | 外部照明 |
| 大约持续时间 | 20分钟 |

客户症状

## 求援灯不亮

补充信息

原因：求援灯按钮的联接器没有接通

您在考虑后使用了哪种方法来解决此故障？

| £代码错误 |  |  | S传动装置检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| S参数测量 |  |  | £配套硬件 |
| £远距离编码 |  |  | S电路图 |
| S有利点 |  |  | S计算机输入-输出设备 |
| £ B手册 |  |  | £其他 |

注意

如果VSI被激活，求援灯会开始工作约5分钟然后停止。

- 引起故障的计算机输入-输出设备是什么？

联接器被断开了连接。

- 引起故障的计算机输入-输出设备的作用是什么？

多用收音机上的18V NR的输入设备2缺少。多用收音机无法再接收求援灯的信息。

Sommaire

故障类型7

故障类型说明

| 方面 | 信号装置照明 |
| --- | --- |
| 功能 | 外部照明 |
| 大约持续时间 | 20分钟 |

客户症状

## 远光灯一直亮

补充信息

小灯在接通连接时开亮。

原因：电线9012H 和 9013H断，CV00上的data和data B切断

(=>  取掉40V BA保险丝F28和F30 )

您在考虑后使用了哪种方法来解决此故障？

| 代码错误 |  |  | 传动装置检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数测量 |  |  | 配套硬件 |
| 远距离编码 |  |  | 电路图 |
| 有利点 |  |  | 计算机输入—输出设备 |
|  B手册 |  |  | 其他 |

注意

发动机起动时，错车信号灯和航行灯开亮。

- 引起故障的计算机输入-输出设备是什么？

Les sorties 28 et 30 du 40V BA de la BSI.

BSI的40V BA的输出设备28和30。

- 引起故障的计算机输入-输出设备的作用是什么？

BSI无法再与CV00进行对话时，将其视为“默哑”，所以无法再了解刮水器的联络状态：因为错误，BSI控制前后刮水器。

Sommaire

故障类型8

故障类型说明

| 方面 | 汽车保护 |
| --- | --- |
| 功能 | 闭锁/开锁 |
| 大约持续时间 | 20分钟 |

客户症状

## 后备箱无法打开

补充信息：

原因：线6282是电阻的。使用一个1K Ohm的电阻。

(=> 断开40V GR F17的电源，使用一个1K Ohm的电阻)

您在考虑后使用了哪种方法来解决此故障？

| £代码错误 |  |  | S传动装置检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| S参数测量 |  |  | £配套硬件 |
| £远距离编码 |  |  | S电路图 |
| S有利点 |  |  | S计算机输入-输出设备 |
| £ B手册 |  |  | £其他 |

注意

- 引起故障的计算机输入-输出设备是什么？

BSI上的40V GR输入设备17

- 引起故障的计算机输入-输出设备的作用是什么？

BSI 上的40V GR输入设备17回收后备箱打开信息。

Sommaire

故障类型9

故障类型说明

| 方面 | 活动盖板管理 |
| --- | --- |
| 功能 | 风窗洗涤装置 |
| 大约持续时间 | 20分钟 |

客户症状

## 前锋窗洗涤装置无法工作

补充信息

原因：BE09E线断，分格箱+发动机 驾驶员和乘客风窗洗涤装置 上的最大功率断开。

(=> 取掉F9 16V GR保险丝)

您在考虑后使用了哪种方法来解决此故障？

| £代码错误 |  |  | S传动装置检验 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S参数测量 |  |  |  | £配套硬件 |  |
| £远距离编码 |  |  |  | S电路图 |  |
| S有利点 |  |  |  | S计算机输入-输出设备 |  |
| £ B手册 |  |  |  | £其他 |  |

注意

一旦取掉了保险丝F9，症状就会立刻显示出来。

- 引起故障的计算机输入-输出设备是什么？

BSI 的16V GR的输出设备9。

- 引起故障的计算机输入-输出设备的作用是什么？

BSI发送的最常见的服务于分格箱+驾驶员和乘客风窗洗涤装置的电源供应。BSI和计算机之间一直有对话。唯有功率的电源被切断，所以前风窗洗涤装置无法被控制。

Sommaire

故障类型10

故障类型说明

| 方面 | 活动盖板管理 |
| --- | --- |
| 功能 | 风窗洗涤装置 |
| 大约持续时间 | 20分钟 |

客户症状

## 风窗洗涤装置无法达到封闭位置。

补充信息

原因：DIAG种的配套硬件“遥控和钥匙控制车窗关闭选择”无法使用。

您在考虑后使用了哪种方法来解决此故障？

| £代码错误 |  |  | S传动装置检验 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S参数测量 |  |  |  | £配套硬件 |  |
| £远距离编码 |  |  |  | S电路图 |  |
| S有利点 |  |  |  | S 计算机输入-输出设备 |  |
| £ B手册 |  |  |  | £其他 |  |

注意

“遥控和钥匙控制车窗关闭选择”功能应当不运行。

故障类型11

故障类型说明

| 方面 | 可视性 |
| --- | --- |
| 功能 | 擦拭 |
| 大约持续时间 | 分钟 |

客户症状

10.后刮水器工作几分钟然后停止

补充信息

原因：电线522断，后固定止动器信息切断

(=> 取掉F9 16V GR保险丝)

您在考虑后使用了哪种方法来解决此故障？

| 代码错误 |  |  | S传动装置检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| S参数测量 |  |  | £配套硬件 |
| £远距离编码 |  |  | S电路图 |
| S有利点 |  |  | S计算机输入-输出设备 |
| £ B手册 |  |  | £其他 |

注意

一旦取掉了保险丝F3，症状就会立刻显示出来。

- 引起故障的计算机输入-输出设备是什么？

BSI的40V NR的输出设备3。

- 引起故障的计算机输入-输出设备的作用是什么？

固定止动器信息由此输入设备传输给BSI.如果BSI看不见此信号达12秒钟，它会停止给前刮水器供电。

Sommaire

故障类型12

故障类型说明

| 方面 | 可视性 |
| --- | --- |
| 功能 | 擦拭 |
| 大约持续时间 | 20分钟 |

客户症状

## 后刮水器工作几分钟然后停止

补充信息

所有速度都运行

原因：电线503断，固定止动器信息切断。

(=>取掉F3 40V NR保险丝)

您在考虑后使用了哪种方法来解决此故障？

| £代码错误 |  |  | S传动装置检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| S参数测量 |  |  | £配套硬件 |
| £远距离编码 |  |  | S电路图 |
| S有利点 |  |  | S计算机输入-输出设备 |
| £ B手册 |  |  | £其他 |

注意：

一旦取掉了保险丝F3，症状就会立刻显示出来。

- 引起故障的计算机输入-输出设备是什么？

BSI的40V NR的输出设备3。

- 引起故障的计算机输入-输出设备的作用是什么？

固定止动器信息由此输入设备传输给BSI.如果BSI看不见此信号达12秒钟，它会停止给前刮水器供电。

Sommaire

故障类型13

故障类型说明

| 方面 | 可视性 |
| --- | --- |
| 功能 | 外部后视镜 |
| 大约持续时间 | 20分钟 |

客户症状

## 外部后视镜无法工作

补充信息

他们无法合上（如果选择）

原因 :DIAG中的配套硬件“多路传输电动后视镜”和“可折合多路传输电动后视镜”无法操作

您在考虑后使用了哪种方法来解决此故障？

|  代码错误 |  |  | 传动装置检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数测量 |  |  | 配套硬件 |
| 远距离编码 |  |  | £电路图 |
| 有利点 |  |  | 计算机输入-输出设备 |
|  B手册 |  |  | 其他 |

注意

应当使“多路传输电动后视镜”和“可折合多路传输电动后视镜”功能不运行。