实际操作

307

307工程实践

TP: N°1

TP描述 :

| 系统 | 安全 |
| --- | --- |
| 功能 | 冲气坐垫/安全带 |
| 持续时间 | 20 mn |

客户描述的症状：

## 仪表盘上Air Bag 信号灯亮

补充信息 :

你采用什么思考方式来解决故障?

|  缺陷编码 |  |  |  驱动测试 |
| --- | --- | --- | --- |
|  参数测量 |  |  |  构成 |
| 远程编码 |  |  |  电路图 |
|  正点 |  |  |  计算机输入/输出 |
| B手册 |  |  | 其他 : |

原因6538G线断了, 提供驾驶者模数的一根线断了

(=>断开CVOO入口处2V BE接触器)

注意 :

缺陷再次出现, 但我们查看点火器的输出 : 驾驶者模数Air Bag的左面和或右面.

- 故障时计算机的输入或输出是什么样的 ?

CVOO上的2V BE 的1和2输入

- 故障时计算机的输入和输出的作用是什么 ?

在CVOO 上的2V MR 和2V BE 的1和2 的输入只作用于驾驶者的模数的点火器的连接. 这些点火器的输出没有被标上号码.PP2000 诊断的缺陷没有教我们点火器的缺陷.

摘要

TP: N°2

TP的描述 :

| 范围 | 信号照明 |
| --- | --- |
| 功能 | 外部照明 |
| 持续时间 | 20 分钟 |

客户描述的症状 :

## e没有道路信号

补充信息 :

汽车没有启动, 玻璃刷自己运行

你使用什么思考方式来解决故障 ?

|  缺陷代码 |  |  |  驱动测试 |
| --- | --- | --- | --- |
|  参数测量 |  |  |  构成 |
|  远程编码 |  |  |  电路图 |
|  正点 |  |  |  计算机输入输出 |
|  B手册 |  |  |  其他 : |

原因 : BE11G断了, BE11G持续断开

(=>卸下 F2  16V GR 电阻丝)

注意 :

当我们卸下F2电阻丝后, 如果BSI没有处于休眠状态,将立即有效果, 否则, 如果BSI处于休眠状态, 缺陷将显而易见.

如果我们把电阻丝和+CC一起卸下, 我们仍够能启动发动机.

- 故障时, 计算机的输入或输出是什么 ?

持续的输出对CVOO供电.

- 故障时计算机的输出和输入的作用是什么 ?

BSI持续对CVOO供电.

BSI 不能和CVOO进行沟通, 我们认为它 ‘哑巴’了, 因此也看不见玻璃刷接通后的状态,否则我们能看到BSI对前后玻璃刷的控制情况.

汽车不启动, 因为还要持续供应HF模数和信号问答器的天线. +VAN没有足够的功率来供应整个的CVOO. 与其他计算机相反.

Sommaire

TP: N°3

TP 描述 :

| 范围 | 保护车辆 |
| --- | --- |
| 功能 | 闭锁/启动 |
| .持续时间 | 20分钟 |

客户描述的故障 :

## 后备箱关不上

补充信息 :

你采用什么样的思考方法来解决故障 ?

| £ 缺陷编码 |  |  | S 驱动测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| S 参数测量 |  |  | £ 说明/构成 |
| £ 远程编码 |  |  | S 电路图 |
| S 正点 |  |  | S入口/计算机出口 |
| £ B手册 |  |  | £ 其他 : |

原因 :6282电线接地短路

(=> 断开F17 40V GR连接,  将它接地)

注意:

- 故障开始时计算机的输入输出是什么 ?

BSI上的40VGR输入的17脚

- 输入与输出的作用是什么 ?

在BSI上的17 40 GR输入获得后备箱打开的信息

后备箱的信息是提示传感器的一种信息, 所以当后备箱的输入接地时, BSI 不处在休眠状态, 因此缺陷将持续被激活. 6222部件的连接提供了后备箱的打开或关闭位置. 6282部件的连接应BSI要求打开后备箱

Sommaire

TP: N°4

TP的描述 :

| 范围 | 管理打开的部分 |
| --- | --- |
| 功能 | 玻璃升降器设施 |
| 持续时间 | 20 mn |

客户描述的故障 :

## 前玻璃升降器设施不工作.

补充信息 :

你采用什么方式来解决故障 ?

| £ 缺陷编码 |  |  | S 驱动测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| S 参数测量 |  |  | £ 说明/构成 |
| £ 远程编码 |  |  | S 电路图 |
| S 正点 |  |  | S入口/计算机出口 |
| £ B手册 |  |  | £ 其他 : |

原因 : BE09E断了, 盒内功率断开 + 控制驾驶员侧玻璃升降器电机和乘客侧玻璃升降器 .

(=>卸下F9 16V GR电阻丝 )

注意 :

当我们卸下F9 电阻丝后, 立即产生效果

- 故障时计算机的输入或输出是什么 ?

BSI 的16V GR 的9输出

- 故障时计算机的输入或输出的作用是什么 ?

BSI对盒进行持续供应+驾驶员侧玻璃升降器和乘客侧玻璃升降器. 在BSI和计算机之间有持续的沟通. 只是功率供应中断, 所以前侧的玻璃升降器不受控制.

Sommaire

TP 描述 :NO：5

| 范围 | 信号照明 |
| --- | --- |
| 功能 | 外部照明 |
| 持续时间 | 20 mn |

客户描述的故障 :

## 公路行车灯接通后亮.

补充信息:

低亮度头灯亮,

你采用什么样的思考方法来解决故障 ?

Quelle « méthode » de réflexion avez-vous utilisée pour résoudre la panne ?

| £ 缺陷编码 |  |  | S 驱动测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| S 参数测量 |  |  | £ 说明/构成 |
| £ 远程编码 |  |  | S 电路图 |
| S 正点 |  |  | S入口/计算机出口 |
| £ B手册 |  |  | £ 其他 : |

原因 : 9012 和 9013 线断了,BM34上的数据和数据B中断,

(=> 卸下 F6和 F8  40V NR电阻丝 )

注意:

断开蜂鸣器, 维护防雾器直到切断+CC. 当线路打开的时候, 低亮度头灯启动.

当BSI 处于睡眠状态时很容易看见.

- 故障时计算机的输入或输出是什么 ?

BSI的40 V NR的第6和脚和第8脚 输出.

- 故障时计算机的输入或输出的作用是什么 ?

输出是经由BSI 和BM34之间的沟通总线进行的.

当BSI 和BM34不能进行沟通的时候, 采取备用措施. BM34将自动点亮低亮度头灯以便安全.

Sommaire

TP: N°6

TP描述 :

| 范围 | 信号照明 |
| --- | --- |
| 功能 | 外部照明 |
| 持续时间 | 20 mn |

客户描述的故障 :

## 没有警告信号灯

补充信息 :

你采取什么思考方式来解决故障?

| £ 缺陷编码 |  |  | S 驱动测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| S 参数测量 |  |  | £ 说明/构成 |
| £ 远程编码 |  |  | S 电路图 |
| S 正点 |  |  | S入口/计算机出口 |
| £ B手册 |  |  | £ 其他 : |

原因 :. 警告信号灯按钮接触器断开

注意:

如果BSI 处于清醒状态, 警告信号灯将启动5秒种然后停止.

- 故障时计算机的输入或输出是什么 ?

接触器断开

- 故障时计算机的输入或输出的作用是什么 ?

在仪表盘上的18V NR的输入2不工作. 仪表盘接收不到警告信号灯的信息.

Sommaire

TP: N°7

TP的描述 :

| 范围 | 信号照明 |
| --- | --- |
| 功能 | 外部照明 |
| .持续时间 | 20 mn |

客户描述的故障 :

## 公路行驶灯点亮后不灭..

补充信息 :

小光灯接通后亮

Quelle « méthode » de réflexion avez-vous utilisée pour résoudre la panne ?

| £ 缺陷编码 |  |  | S 驱动测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| S 参数测量 |  |  | £ 说明/构成 |
| £ 远程编码 |  |  | S 电路图 |
| S 正点 |  |  | S入口/计算机出口 |
| £ B手册 |  |  | £ 其他 : |

原因 : 9012H和 9013H线断了,在CV00上的数据和数据B中断了

(=>卸下F28和F30 40V BA 电阻丝)

注意:

Au démarrage moteur les feux de croisement s’allument ainsi que les feux de positions.

发动机启动时, 低亮度头灯和行驶灯亮

- 故障时计算机的输入或输出是什么 ?

BSI的40V BA 的输出28和30

- 故障时计算机的输入或输出的作用是什么 ?

BSI不能和CV00进行沟通, 我们认为它变成了 ‘哑巴’, 所以看不到玻璃窗刷的运行,否则BSI 将控制前后雨刷的运行.

Sommaire

TP: N°8

TP 的描述 :

| 范围 | 保护车辆 |
| --- | --- |
| 功能 | 闭锁/启动 |
| 持续时间 | 20 mn |

客户描述的故障 :

## 后备箱打不开

补充信息:

你采取什么思考方式来解决故障 ?

| £ 缺陷编码 |  |  | S 驱动测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| S 参数测量 |  |  | £ 说明/构成 |
| £ 远程编码 |  |  | S 电路图 |
| S 正点 |  |  | S入口/计算机出口 |
| £ B手册 |  |  | £ 其他 : |

原因: 6282线 电阻塞. 放置1K Ohm电阻

(=> 断开F17 40V GR的连接, 放置1K Ohm电阻)

注意 :

- 故障时计算机的输入或输出是什么 ?

在BSI上的40 V GR输入17

- 故障时计算机的输入或输出的作用是什么 ?

L‘entrée 17 40V GR sur BSI récupère l’information ouverture coffre.. 在BSI上的  40 V GR的17 输入获得后备箱打开的信息

Sommaire

TP: N°9

TP 的描述 ;

| 范围 | 管理能开启的部分 |
| --- | --- |
| 功能 | 摇窗设施 |
| 持续时间 | 20 mn |

客户描述的故障:

## 玻璃升降器设施不运行.

补充信息 :

你采取什么思考方式来解决故障 ?

| £ 缺陷编码 |  |  | S 驱动测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| S 参数测量 |  |  | £ 说明/构成 |
| £ 远程编码 |  |  | S 电路图 |
| S 正点 |  |  | S入口/计算机出口 |
| £ B手册 |  |  | £ 其他 : |

原因 : BE09E 线断了, 盒上的功率中断 + 驾驶员侧的电机和乘客侧的电机中断 .

(=>卸下F9 16V GR电阻丝)

注意 :

Dès que l’on enlève le fusible F9, les symptômes se déclarent tout de suite.

当我们卸下F9电阻丝的时候, 征兆立即显示.

- 故障时计算机的输入或输出是什么 ?

BSI的16V GR的输出9

- 故障时计算机的输入或输出的作用是什么 ?

BSI持续向盒供电+驾驶员侧和乘客侧. BSI和计算机总是保持沟通. 只是功率供应中断, 所以前方的玻璃升降器设施不受控制.

Sommaire

TP: N°10

TP的描述 :

| 范围 | 管理可开启部分 |
| --- | --- |
| 功能 | 摇窗设施 |
| APPROX. 持续时间 | 20 mn |

客户描述的故障:

## 车窗无法回到关闭状态

补充信息 :

你采取什么思考方式来解决故障?

| £ 缺陷编码 |  |  | S 驱动测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| S 参数测量 |  |  | £ 说明/构成 |
| £ 远程编码 |  |  | S 电路图 |
| S 正点 |  |  | S入口/计算机出口 |
| £ B手册 |  |  | £ 其他 : |

原因 : 没有执行« 车窗遥控关闭的选择和关键 »中的诊断说明.

注意 :

Il faut que la fonction « option fermeture vitre télécommande et clé » soit désactivée.

« 车窗遥控关闭的选择和关键 »功能应该不激活

TP: N°11

TP 的描述 :

| 范围 | 可视性 |
| --- | --- |
| 功能 | 擦拭 |
| APPROX.持续时间 | 20 mn |

客户描述的故障:

## 后部玻璃刷运行了一段时间然后停止

补充信息 :

你采取什么思考方式来解决故障?

| £ 缺陷编码 |  |  | S 驱动测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| S 参数测量 |  |  | £ 说明/构成 |
| £ 远程编码 |  |  | S 电路图 |
| S 正点 |  |  | S入口/计算机出口 |
| £ B手册 |  |  | £ 其他 : |

原因522 线断了, 后部信息持续停止传输

(=>卸下F9 40V GR电阻丝 )

注意 :

Dès que l’on enlève le fusible F3, les symptômes se déclarent tout de suite.

当我们卸下F3电阻丝时, 征兆会立即显示

- 故障时计算机的输入或输出是什么 ?

. BSI的49V NR的输出3

- 故障时计算机的输入和输出的作用是什么 ?

信息停止输出的情况通过这个输入提供给BSI. 如果BSI 看不到这个信号, 它将不再对前部的玻璃刷进行供电

Sommaire

TP: N°12

DESCRIPTIF DU TP : TP的描述

| 范围 | 可视性 |
| --- | --- |
| 功能 | 擦拭器 |
| APPROX. 持续时间 | 20 mn |

客户描述的故障:

## 前部的玻璃刷运行了一段时间后停止

补充信息 :

全速运行

你将采取什么思考方式来解决故障?

| £ 缺陷编码 |  |  | S 驱动测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| S 参数测量 |  |  | £ 说明/构成 |
| £ 远程编码 |  |  | S 电路图 |
| S 正点 |  |  | S入口/计算机出口 |
| £ B手册 |  |  | £ 其他 : |

原因: 503 线断了, 信息持续不能传输

(=>卸下F3 40V NR电阻丝 )

注意:

当我们将F3电阻丝卸下后, 症状将立即显示.

- 故障时计算机的输入或输出是什么 ?

BSI 的40V NR 的输出3

- 故障时计算机的输入或输出的作用是什么 ?

信息不能输出的情况通过这个输入传给BSI. 如果BSI 看不到这个输入信号持续12秒钟, 它将不再向前部玻璃刷供电.

Sommaire

TP: N°13

TP的描述 :

| 范围 | 可视性 |
| --- | --- |
| 功能 | 外部反光镜 |
| 持续时间 | 20 mn |

客户描述的故障:

## 外部后视镜不工作

补充信息:

后视镜降不下来 (如可选择).

你将采取什么思考方式来解决故障?

| £ 缺陷编码 |  |  | S 驱动测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| S 参数测量 |  |  | £ 说明/构成 |
| £ 远程编码 |  |  | S 电路图 |
| S 正点 |  |  | S入口/计算机出口 |
| £ B手册 |  |  | £ 其他 : |

因 : «多信道电子后 视 镜»和«多信道升降式电子后 视 镜 » 诊断中的说明没有应用

注意 :

«多信道电子后 视 镜»和«多信道升降式电子后 视 镜 »功能应该不激活

Sommaire

TP: N°14

TP的描述 :

| 范围 | 驾驶帮助 |
| --- | --- |
| 功能 | ABS刹车 |
| 持续时间 | 20 mn |

客户描述的故障:

## ABS信号在仪表盘上闪亮, 车辆速度指示也在仪表盘上出现

补充信息 :

. 速度指示在诊断和仪表盘上是必要的

你将采取什么思考方式来解决故障 ?

| £ 缺陷编码 |  |  | S 驱动测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| S 参数测量 |  |  | £ 说明/构成 |
| £ 远程编码 |  |  | S 电路图 |
| S 正点 |  |  | S入口/计算机出口 |
| £ B手册 |  |  | £ 其他 : |

原因 :在模拟装置上的车轮速度失去同步性

注意:

Il faut un taux de glissement entre les roues supérieur à 30%.

高于30%的车轮应该有打滑率.

- 故障时计算机的输入或输出是什么 ?

ABS计算机31V NR的123456789输入.

- 故障时计算机的输入或输出的作用是什么 ?

当还存在传感器的时候,车辆速度信息,是由ABS计算机车轮传感器提供的,

第一个传感器有缺陷的时候, 计算机通知仪表盘上的指示灯亮, 直到第3个传感器有缺陷. 如果4个传感器都有缺陷的话, 那么仪表盘上的车辆速度指针将保持5秒不动然后回到零的位置.

Sommaire

TP: N°15

TP 的描述

| 范围 | 电力结构 |
| --- | --- |
| 功能 |  |
| 持续时间 | 20 mn |

客户描述的故障:

## 仪表盘, 多功能屏幕, 收音机, 空调将不再运行.

补充信息 :

表面指示灯不亮.

你将采取什么思考方式来解决故障?

| £ 缺陷编码 |  |  | S 驱动测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| S 参数测量 |  |  | £ 说明/构成 |
| £ 远程编码 |  |  | S 电路图 |
| S 正点 |  |  | S入口/计算机出口 |
| £ B手册 |  |  | £ 其他 : |

原因 : XE24P 线断了, 仪表盘上显示VAN断开,多功能屏幕, 收音机.

(=> 断开F6 10V NR连接)

注意 :

- Quelle est « l’entrée(s) ou la sortie(s) » du calculateur à l’origine de la panne ? 故障时计算机的输入或输出是哪一个 ?

BSI上的10V NR输出6

- 故障时计算机的输出或输入的作用是什么 ?

VAN CONF 由BSI 线通过一个接线头来控制.

这个接线头连着仪表盘, 多功能屏幕, 收音机. 如果断开XE24P线, 将切断VAN和所有计算机的供电.

Sommaire

# GEP 工程实施

TP: N°16

TP 的描述 :

| 范围 | 驾驶帮助 |
| --- | --- |
| 功能 | GEP |
| 持续时间 | 15 min |

客户描述的故障:

## 发动机旋转, 停止 :没有助动方向.

你将采取什么方式来解决故障 ?

| £ 缺陷编码 |  |  | S 驱动测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| S 参数测量 |  |  | £ 说明/构成 |
| £ 远程编码 |  |  | S 电路图 |
| S 正点 |  |  | S入口/计算机出口 |
| £ B手册 |  |  | £ 其他 : |

原因 : PE 线断了, 40 V NR BSI的线路12

(=> enlever fusible F12 )

注意 :

当进行整体测试和计算机的测试的时候, 未出现缺陷 ; 缺陷可以GEP测量参数的情况出现, 缺乏发动机旋转时的信息.

注意 :

不要在第一时间用模拟器模拟形式状况, 只有发动机旋转的时候才可以. 如果模拟行驶, GEP将会运行, 而且运行正常. 这个缺陷只有当发动机停止或转动的时候才出现.

为查询相关信息, 参考  « 驱动电动泵组 »手册, 编码为CP2 07011

- 故障时计算机的输入或输出是哪一个 ?

40 V NR BSI 的12线路输出

- 故障时计算机的输入或输出的作用是什么 ?

向GEP提供发动机旋转的信息(+12V 或没有)

Sommaire

TP: N°17

TP的描述 :

| 范围 | 驾驶帮助 |
| --- | --- |
| 功能 | ABS / ESP |
| 持续时间 | 15 min |

## 307车轮的放射传感器的控制方法

注意 :

307车轮的放射传感器的控制与其他等级的电感传感器不一样

原则 :

这是一个放射传感器(+12V), 它提供一种电流形式的方波, 此波是通过ABS中的负载电阻(115ohms)来测量的

为获取这个信号, 不要忘了接通接头, 旋转车轮, 以便极靴通过.

获取光束以便控制307传感器

阳性接触器

阴性连接器

万用表销 阴性连接器

接

1线路

线路2

图:

诊断2000控制电桥

安装到车 :

传感器

计算机

光束

+ 12 V

R

万用表电流控制:

G

G

G : 2个电流发生器每个产生7mA的电流,. 低信号时, 电流7mA, 高信号时, 第2个发生器加入共产生14 mA电流.

14 mA

7 mA

为了用电流来控制信号, 应连接一个系列安培表在光束接口上.

注意 :在接通之前, 要连接万用表

2000诊断示波管控制:

传感器

计算机

光束

+ 12 V

R

G

G

诊断 2000控制电桥

把电桥接在光束接口上, 把示波管心轴连接在电桥上, 另一个电桥接在电池接地上

按照以下步骤调节 :

示波管

振幅

时间基

主菜单

振幅

时间基

注意 :在接通之前一定要接上示波管